Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      II/279 Žehrov – hr. kraje HK

Místo realizace: silnice č. II/279, od konce obce Žehrov, směr hranice Královehradeckého kraje, včetně části křižovatky s III/2687

Staničení: km 14,367 - 17,327 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0334A038, 0334A039 a 0334B003)

délka  úseku 2 960 m, prům. šířka vozovky 7,2 m, celková  plocha 22 502 m2, (včetně

části  plochy  křižovatky  se  silnicí  III/2687, 18 ks sjezdů, dvou  napojení  MK  a dvou

parkovacích ploch, celkem 1190 m2).

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbo a výspravou obalovanou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný. Komunikace je jednou z páteřních spojnic do Českého ráje (ke hradu Kost) se silným provozem, včetně cyklistického.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/279.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev-vytvoření zápichů na začátku a konci úseku, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16 + a pokládka asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, čištění krajnic, zpevnění krajnic z recyklátu, obnova VDZ - vodící proužky a dělící čára.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2023/2024  –  předpoklad 5 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Plán investic SČK – Kapitola 12

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel.: 607 009 952, e-mail: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Marek Kubát