# Technická specifikace

Název  akce:       III/33838 –kř. II/339- Paběnice

Místo realizace:  III/33838 , okres Kutná Hora

Staničení : od  9,858 do  8,430 km,  délka úseku  1,428 km,  prům.šířka-5,9m , plocha

8830  m2,

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu od kř. II/339 až v intravilánu obce  Paběnice.

Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí osobní, nákladní, zemědělskou a autobusovou dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošný rozpad vrchní vrstvy-penetrace, velké množství výtluků apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/33838 + oprava 4 ks čel propustků.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno očištění ,frézování, spojovací postřik, vyrovnávka ACO 16+ v tl. 40mm a pokládka ACO 11 v tl. 50mm, zalití spár. Před vyrovnávkou bude provedeno seřezání krajnic a čištění příkopů příkopovou frézou,  výšková úprava krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu.  Na silnice v místě napojení v intravilánu obce Paběnice dojde k rozebrání žulových kostek a znovu osazení tak, aby byl náběh na asf. povrch plynulý. Zároveň se bude provádět oprava 4 rozpadlých čel propustků, kde bude provedeno odstranění stávajících kamenných čel  a zhotovení nových betonových čel.

Zřízení krajnic z recyklátu a vodorovné dopravní značení- V4 125mm. Návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace:

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Silnice III/33838 kř. II/339- Paběnice:

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora : Holan P.                 petr.holan@ksus.cz            724 706 242

Zástupce ved.oblasti Kutná Hora : Radek Salač    radek.salac@ksus.cz,           724 997 622

Provozní cestmistr: Táňa Veselá,                           tana.vesela@ksus.cz,           724 238 647

Správní cestmistr: Renata Vyčítalová,                   renata.vycitalova@ksus.cz   606 603 314

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:Veselá T.