OBSAH:

1	Identifikační údaje stavby	2

2	Základní údaje o stavbě	3

2.1	Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	3

2.2	Členění stavby	3

3	Podklady	3

4	Popis technického řešení	5

	Svislé dopravní značení	5

	Vodorovné dopravní značení	6

	Dopravní knoflíky	6

	Obrubníková odrazka	6

5	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ	6

6	OSTATNÍ	7

# Identifikační údaje stavby

název stavby:		NOVÝ CHODNÍK V UL. TYRŠOVA A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V UL. BOLESLAVSKÁ A TYRŠOVA

ROŽĎALOVICE

objekt:			SO 191.1

název objektu:	Dopravní značení

místo stavby:		Město Rožďálovice

investor:		Město Rožďálovice

Náměstí 93

289 34 Rožďálovice

IČ: 00239712

projektant:		Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

hlavní inženýr projektu: 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

+420 603 72 62 72

rak@trdesign.cz

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 09/2022

stupeň PD:		ZSPD / PDPS

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předmětem tohoto stavebního objektu je návrh svislého a vodorovného dopravního značení silnic III/27522 a III/37950 v místě stavby.

Stávající návrhová kategorie silnic III/27522 a III/37950 je dle ČSN 73 6101 tab. 2 … S 7,5 pro vn=50km/h.

MS2 x/7,5/50 … intravilán … šířka jízdního pruhu  3,0 m. Příčný sklon komunikace je nově upraven tak, aby vyhovoval daným kritériím.

V ulici Boleslavská je lokální zúžení komunikace na 5,0 m z důvodu stávající studny, plotu s betonovou podezdívkou a podzemních inženýrských sítí.

Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedené silnice. Délka jednoho vjezdu je do 6,0 m, délka sdružených sjezdů je do 12,0 m dle ČSN 73 6110.

Vozovka je lemována silniční obrubou s podsádkou +12 cm u chodníku, +5 cm u vjezdů a +2 cm u místa pro přecházení, přechodů pro chodce nebo u nástupu na chodník.

## Členění stavby

Stavba je členěna na následující stavební objekty.

SO 100		…	Objekty pozemních komunikací:

SO 101		… 	Silnice III.třídy

SO 134		… 	Zpevněné plochy, chodníky

SO 190.1		…	Svislé a vodorovné dopravní značení

SO 180		…	Přechodné dopravní značení

SO 300		…	Vodohospodářské objekty:

SO 301		… 	Kanalizace a uliční vpusti

SO 400		…	Elektro a sdělovací objekty:

SO 430		… 	Veřejné osvětlení

Stavba nemá provozní soubory.

# Podklady

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby nebyly napřímo před zahájením projekčních prací zjišťovány.

Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa s ohledem na vhodnost navržené sanace. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán Města Rožďalovice

- Údaje z katastru nemovitostí

- „Diagnostika vozovky a návrh opravy MK Rožďalovice“

zpracované firmou Ing. Pavel Herrmann – RODOS z 2/2023

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

Technické normy:

- ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení, Část 1: Stálé dopravní značky

- ČSN EN 12899-3 Stálé svislé dopravní značení, Část 3: Směrové sloupky a odrazky

- ČSN EN 12966-1 +A1 Stálé svislé dopravní značení – Proměnné dopravní značky – Část 1:Norma výrobku

- ČSN EN 1436+A1 Vodorovné dopravní značení – Požadavky na dopravní značení

- ČSN EN 1463 Vodorovné dopravní značení - Dopravní knoflíky

- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení –Objemové tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb

- ČSN EN 1991-1-4 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem

- ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení

- ČSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí – Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Technické podmínky:

- TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (ze dne 31.7.2013)

- TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích

- TP 70 – Zásady pro provádění a zkoušení vodorovného dopravního značení

- TP 100 – Zásady pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích

- TP 133 – Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích (ze dne 31.7.2013)

- TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro provozní informace na pozemních komunikacích

- TP 165 Proměnné svislé dopravní značky a zařízení pro provozní informace

- TP 169 – Zásady pro označování dopravních situací na pozemních komunikacích

Vzorové listy:

- VL 6.1 Vybavení pozemních komunikací. Svislé dopravní značky

- VL 6.2 Vybavení pozemních komunikací. Vodorovné dopravní značky

- VL 6.3 Vybavení pozemních komunikací. Dopravní zařízení

- VL 6.4 Vybavení pozemních komunikací. Proměnné dopravní značky

Ostatní

- TKP, ZTKP vydané MD a ŘSD ČR, požadavky na provedení a kvalitu na dálnicích a silnicích ve správě ŘSD ČR

- PPK – SZ: Požadavky na provedení a kvalitu stálých svislých dopravních značek na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic“

- PPK – VZ: Požadavky na provedení a kvalitu definitivního vodorovného dopravního značení a dopravních knoflíků na stavbách dálnic a rychlostních silnic ve správě Ředitelství silnic a dálnic“.

# Popis technického řešení

Silnice III/27522 a III/37950 v místě řešeného úseku bude opatřena novým svislým a vodorovným dopravním značením, které je patrné z grafické přílohy 190.1.02a Situace dopravního značení ulice Tyršova a 190.1.02b Situace dopravního značení ulice Boleslavská.

Značení je navrženo v souladu s platným zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a s platnou vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

- Svislé dopravní značení

Kvalita svislého dopravního značení musí splňovat podmínky ČSN EN 12899-1, včetně národní přílohy, TKP a ZTKP vydané MD a ŘSD ČR. Činná plocha musí odpovídat ČSN EN 12899 – 1 . Grafika provedení činné plochy, světelně technické vlastnosti, barevné provedení, typ písma a symboly dopravních značek odpovídají platné ČSN EN 12899 – 1 a platným Vzorovým listům staveb pozemních komunikací - VL 6.1. „Svislé dopravní značky“.

Standartní dopravní značky budou základní velikosti. Budou lisované s dvojitým ohybem z pozinkovaného plechu s plnými rohy. Činná plocha dopravních značek bude provedena z retro reflexních fólií tř. RA2.

Sloupky standartních značek se provedou z ocelových žárově zinkovaných trubek.

Sloupky standartních značek se osadí do patek z betonu min. třídy C 16/20 XF2 – standartní. Provedení základku bude v úrovni terénu s tolerancí max. 50mm. Kotvicí patky standardních značek nesmí být zahrnuty zeminou, pokud dokumentace neuvádí jiný požadavek.

Požadují se patky s otvory pro šrouby upevňující sloupek umístěnými v úhlu 90 nebo 120 stupňů. Dolní hrana patky se osadí do úrovně okolního terénu. Na šroubech na patkách a na horních koncích sloupků a příhrad se osadí krytky nebo víčka.

Svislé dopravní značky včetně jejich nosných konstrukcí musí být certifikovány autorizovanou zkušebnou a musí být schváleny MD k užití na pozemních komunikacích v ČR.

Betonáž základů za nízkých a záporných teplot musí být provedena v souladu s kap. 18 TKP. Klimatická omezení pro ocelové konstrukce (např. při svařování) a antikorozní ochranu stanoví kap. 19 TKP.

  - Přípustné odchylky:

Umístění SDZ je uvedeno v dokumentaci v souladu s TP 65. V souvislém úseku komunikace musí být značky umístěny jednotně. Při osazení je povolena v příčném řezu výšková odchylka ± 0,1 m a směrová odchylka ± 0,3 m, v podélném směru odchylka ± 1,0 m od hodnot uvedených v dokumentaci, přičemž nesmí být překročeny minimální hodnoty uvedené v TP 65 a v dokumentaci. Případné změny v umístění SDZ v podélném směru nad rámec stanovené odchylky musí být odsouhlaseny objednatelem/správcem stavby a zaznamenány v dokumentaci skutečného provedení stavby. Přípustné odchylky pro portálové konstrukce stanoví kap. 19 TKP.

- Vodorovné dopravní značení

Vodorovné dopravní značení (dále jen VDZ) bude na novém povrchu realizováno ve dvou fázích. Nejprve bude VDZ provedeno jednosložkovou reflexní barvou. Po stabilizaci vlastností povrchu vozovky cca po 3 měsících, příp. po skončení zimního období bude provedeno definitivní značení z materiálu s dlouhou dobou životnosti z dvousložkového plastu. Značení musí být hladké z dvousložkového plastu typu II dle TP70.

Kvalita vodorovného dopravního značení musí splňovat podmínky platné ČSN EN 1436 „Vodorovné dopravní značení“, TKP a ZTKP vydané MD a ŘSD ČR , VDZ bude dále provedeno podle Vzorových  listů staveb pozemních komunikací, VL 6 -Vybavení pozemních komunikací, část 6.2 Vodorovné dopravní značky a TP 133 - Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích. Materiály užité pro provedení VDZ musí být schváleny MDS a ŘSD ČR a uvedeny v Katalogu hmot pro vodorovné dopravní značky platném pro daný rok. Součástí dodávky vodorovného dopravního značení je i doložení protokolů o zkouškách a měření.

Tolerance rozměrů vodorovných dopravních značek a symbolů jsou uvedeny v TP 70 a ve VL 6.2.

Vodorovné dopravní značky musí během celé záruční doby vyhovovat všem stanoveným požadavkům uvedeným v ČSN EN 1436+A1, ČSN EN 1790, ČSN 73 7013, TP 70, přičemž před uplynutím záruční doby se zkontroluje alespoň retroreflexe.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI VÝSTAVBĚ

Pro zajištění bezpečnosti práce a ochrany zdraví při přípravě a provádění stavebních a montážních prací a používání technických zařízení je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů, zejména pak:

Zákony

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů,

HLAVA II  PÉČE O ŽIVOTNÍ A PRACOVNÍ PODMÍNKY

Díl 6, Díl 7, Díl 8

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Základní prováděcí právní předpis k zákonu č. 309/2006 Sb.

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění NV č. 136/2016 Sb., včetně příloh č. 1 - 5 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a včetně citovaných zvláštních právních předpisů v platném aktuálním znění, zahrnujících mimo jiné:

- požadavky na zajištění staveniště

- požadavky na používání a obsluhu strojů a nářadí na staveništi

- skladování a manipulace s materiálem

- zemní a výkopové práce

- betonářské, železářské a zednické práce

- montážní a bourací práce

- svařování a nahřívání živic

- práce a činnosti se zvýšeným rizikem ohrožení života nebo poškození zdraví

Ostatní právní předpisy k bezpečnosti a k ochraně zdraví při výstavbě

dále je třeba respektovat ustanovení závazných předpisů a nařízení, které nejsou citovány v předchozím NV č. 591/2006 Sb. a které byly od jeho vydání aktualizovány:

- Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Dále je nutné respektovat některé vybrané vnitřní předpisy ŘSD ČR:

- Základní bezpečnostní standardy závazné na stavbách ŘSD ČR (bezpečnostní standardy pro dopravní stavby, listopad 2009, 1. vydání).

- Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 4/2007 – Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a silnicích.

- Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 7/2008 - Aplikace zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - zavedení institutu stavebního koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

- Směrnice GŘ ŘSD ČR č. 6/2012 – Organizace, řízení a kontrola bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.

# OSTATNÍ

TATO DOMUNENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI STAVBY.

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

V Hradci Králové 09/2022		Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak