Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	3

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	3

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	4

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	7

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	7

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	8

9)	vazba na případné technologické vybavení:	8

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:	8

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	12

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	13

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:	NOVÝ CHODNÍK V UL. TYRŠOVA A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V UL. BOLESLAVSKÁ A TYRŠOVA

ROŽĎALOVICE

místo stavby:			Město Rožďálovice

investor:			Město Rožďálovice

Náměstí 93

289 34 Rožďálovice

IČ: 00239712

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 9/2022

stupeň PD:			ZSPD / PDPS

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Předmětná stavba se nachází v obci Rožďalovice podél silnic III/27522 a III/37950.

Projekt řeší rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Tyršova a Boleslavská, zejména je kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost pro chodce.

Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, která je nově navržena v jednotné šíři 6,0m (mimo úseky v místě napojení na stávající komunikace), stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, přemístění a výstavbu bezbariérových autobusových zastávek (nástupišť), řešení bezbariérového přístupu do ZŠ a výstavbu nových podélných parkovacích stání v počtu 4 + 1 vyhrazený ZTP u ZŠ.

V ulici Boleslavská je lokální zúžení komunikace na 5,0 m z důvodu stávající studny, plotu s betonovou podezdívkou a podzemních inženýrských sítí.

Součástí stavby jsou i stavební úpravy stávajících samostatných sjezdů k jednotlivým nemovitostem, kdy se šířkově sjednocují na šíří 6,0 m, u společných sjezdů je šíře 12,0 m.

V rámci celistvé trasy jsou navrženy dva přechody pro chodce a čtyři místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy. Mezi větvemi přes MK jsou navržena místa pro přecházení v šíři chodníku.

U hasičské zbrojnice je navrženo místo pro přecházení, které je řešeno dle ČSN 73 5710 dle obr. 1 s doplněním vodícího pásu navazujícího na přirozenou vodící linii přes šíři připojení.

V místě stavby jsou stávající sloupy veřejného osvětlení, které se u ZŠ budou návrhem posouvat do zeleně. Na konci úseku Tyršova jsou navržena dvě nová přechodová svítidla.

Celková délka všech větví je 1753,1 m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany komunikace III/27522 a III/27950 se základní podsádkou betonových obrubníků +12 cm.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,55m.

Mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku.

Přes komunikaci III/27522 jsou navrženy dva přechody pro chodce šířky 4,0m s délkou přecházení do 6,0m a dvě místa pro přecházení šířky 4,0m s délkou přecházení do 6,0m.

Přes komunikaci III/27950 jsou navržena dvě místa pro přecházení šířky 4,0m s délkou přecházení do 7,0m.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a výškopisného zaměření zpracované geodetickou firmou, jenž bylo předáno investorem akce. Stávající stav je k tomuto datu. Geodetické podklady byly předány investorem stavby projektantovi, projektant za poskytnuté podklady neručí.

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby nebyly před zahájením projekčních prací zjišťovány. Projekt vychází z informací předaných investorem. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Územní plán města Rožďalovice

- Údaje z katastru nemovitostí

- „Diagnostika vozovky a návrh opravy MK Rožďalovice“

zpracované firmou Ing. Pavel Herrmann – RODOS z 2/2023

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

SO 100		…	Objekty pozemních komunikací:

SO 101		… 	Silnice III.třídy

SO 134		… 	Zpevněné plochy, chodníky

SO 190.1		…	Svislé a vodorovné dopravní značení

SO 182		…	Přechodné dopravní značení

SO 300		…	Vodohospodářské objekty:

SO 301		… 	Kanalizace a uliční vpusti

SO 400		…	Elektro a sdělovací objekty:

SO 430		… 	Veřejné osvětlení

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Z důvodu výstavby a uvádění do provozu je projekt chodníkové plochy rozdělen na jednotlivé části - větve.

větev A	délka 238,84m	…	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev B	délka 286,16m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, přechodu pro chodce, parkovacích míst a výstavba bezbariérové bus zastávky

větev C	délka 75,86m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a výstavba místa pro přecházení

větev D	délka 78,38	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

větev E	délka 325,30m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba místa pro přecházení, přechodu pro chodce a bezbariérové bus zastávky

větev F	délka 187,33m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

výstavba místa pro přecházení

větev G	délka 113,12m	… 	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev H	délka 13,59m	…	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev J	délka 434,52m	…	výstavba nového chodníku a dvou míst pro přecházení

Celková délka všech větví je 1753,1m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených silnic.

Základní minimální šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,50 m.

Základní příčný sklon chodníků je 2,0% a parkovacích stání je 0,5%. Sklon zemní pláně je 3,0%.

K napojení stávající zástavby rodinných domů jsou navrženy zpevněné sjezdy. Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedené silnice. Délka jednoho vjezdu je do 6,0 m dle ČSN 73 6110. Poloha vjezdu respektuje současné umístění vrat. Napojení budou ohraničena silničními a chodníkovými obrubníky k oddělení od travnatých ploch.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél sběrných komunikací třetí třídy. Po dokončení výstavby budou chodníky užívány jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Bezpečnostní odstup od sběrné komunikace je uvažován 0,50 m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25 m.

Chodníky jsou ze strany k vozovce lemovány novým silničním obrubníkem osazeným na +12 cm a v místě parkovacích stání +10 cm a +8cm nad vozovkou. U přechodu pro chodce, míst určených pro přecházení či nástupů na chodník +2 cm. Snížení obrubníků bude provedeno lineárně pomocí přechodových obrubníků na 1,0 m délky obrubníků.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0 m – 2,0 m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Z důvodu stávajícího stavu a plynulého výškového navázání na stávající sjezdy jsou rampové části navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

V rámci celistvé trasy jsou navrženy přechody pro chodce a místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy či místní komunikace. Stávající přechody pro chodce jsou zrušeny a nahrazeny nově navrženými.

Přes komunikaci III/27522 jsou navrženy dva přechody pro chodce šířky 4,0 m s délkou přecházení do 6,0 m a dvě místa pro přecházení šířky 4,0 m s délkou přecházení do 6,0 m.

Přes komunikaci III/27950 jsou navržena dvě místa pro přecházení šířky 4,0 m s délkou přecházení do 7,0 m (vycházejí ze současného stavu, se zachováním poloměrů nároží a se zachováním průjezdného profilu sběrné komunikace).

Mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku s délkou přecházení do 4,35 m.

U přechodů pro chodce je varovný pás doplněný o signální pásy vycházející z přirozené vodící linie. Přechod pro chodce před ZŠ bude nasvětlen stávajícími přechodovými svítidly. Přechod pro chodce na konci úseku ulice Tyršova bude opatřen novými přechodovými svítidly, na které bude proveden výpočet v souladu s TKP 15.

V místech určených pro přecházení přes silnice III. třídy nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku, poloměr nároží a odsazení.

Signální pásy jsou navrženy u míst pro přecházení mezi větvemi přes MK, kde varovné pásy jsou doplněny signálními pásy o šíři 80 cm s odsazením 30 cm. Signální pásy jsou v délkách větší nežli 1,5 m a vycházejí z přirozené vodící linie. U míst pro přecházení, kde je potřeba zabránit pojíždění, je navržen červeno-bílý ocelový sloupek do výšky 70cm.

Ze strany k zelenému pásu budou chodníky nově lemovány záhonovým obrubníkem osazeným na +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Přirozenou vodící linii budou také tvořit podezdívky plotu a stěny domu. V místě přerušení přirozené vodící linie na 8,0 m a více je navržena umělá vodící linie v šíři 0,4 m z betonové dlažby s podélnými drážkami. Umělá vodící linie je navržena u společných vjezdů délky 12,0 m.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40 cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva černá. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8 cm.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. Min. 15 cm (dle skutečné mocnosti ornice).

Nově navržené zelené plochy budou osety travním semenem. Veškeré nezpevněné travnaté plochy budou ohumusovány v tl. 150 mm. Před ZŠ jsou podél silniční obruby travnaté plochy zpevněny v šíři 1,2 m zatravňovací dlažbou.

Stromy a keře, které zasahují do navržených zpevněných ploch či rozhledových poměrů v křižovatce budou odstraněny – viz. Koordinační situační výkres.

Vstup do ZŠ je nově navržen bezbariérově pomocí rampy s podélným sklonem max. 1:16, která bude navazovat na nové kamenné schodiště. Rampa délky 11,79 m a šířky 1,60 je navržena s jednou mezipodestou o rozměrech 1,6 m x 1,6 m. Rampa je doplněna kovovým zábradlím výšky 90cm, které je opatřené madlem ve výšce 90 cm a 70 cm. Zábradlí je po levé straně (ve směru do budovy) doplněno vodící tyčí ve výšce 150 mm. V místě stávajícího světlíku osadit do rampy poklop z tahokovu.

Výškovému vyrovnání v místě rampy u ZŠ a ve sjezdech na konci úseku v ulici Tyršova je navrženo pomocí betonových palisád ø200mm v různých délkách s kotvením do betonu na 1/3 výšky C20/25 XF3. Rub zdi bude opatřen geotexílií k ochraně zásypu.

U ZŠ je navrženo 5 podélných parkovacích stání včetně jednoho stání pro invalidy.

Nová parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,0 m x 5,75 m (délka dle ČSN 73 6056 pro couvání) a parkovací stání pro ZTP je navrženo o rozměrech 2,0 m x 7,0 m. U parkovacího stání pro ZTP je možno využít i šíři chodníku 2,15 m, který je v celé délce stání snížen.

Parkovací stání (mimo stání pro ZTP) jsou navržena z betonové dlažby zatravňovací.

Stávající pomník u křižovatky ulic Tyršova a Boleslavská je nutno zabezpečit proti poškození stavbou! Povrch kolem pomníku je navržen nezpevněný mlatový.

Stávající autobusové zastávky v ulici Tyršova jsou z důvodu dodržení požadavků uvedené v ČSN 73 6425 a stísněných místních podmínek, nově navrženy-přesunuty před ZŠ. Autobusové zastávky pro městskou hromadnou dopravu jsou navrženy na jízdním pruhu. Nově budou zastávky řešeny s ohledem na požadavky uvedené v ČSN 73 6425. Délka nástupní hrany zastávky je 13,0 m včetně zvětšení o 1,0 m dle této normy. Sjetí autobusu se dle informací investora neuvažuje. Šířka nástupiště je navržena 2,00 m a 4,15 m (včetně šířky chodníku), měřeno od nástupní hrany po vodící linii. Nástupní hrana je vyvýšena na +20 cm nad vozovkou a to v celé její délce. Dále je doplněna kontrastním pásem o šířce 30 cm – v odlišném odstínu od nástupiště a signálním pásem o šíři 80 cm vycházejícím z přirozené vodící linie.

U křižovatky ulic Husova a Tyršova a ZŠ je navrženo ochranné zábradlí výšky 1,10 m dle TP 186 se svislou výplní. Ochranné zábradlí je navrženo v délce 8,00 m, 7,0 m, 7,0 m a 3,0 m.

Stávající plot u ZŠ se vybourá a nahradí novým v délce cca 32,5 m.

Dotčené stávající poklopy kanalizace, vodovodu a plynu budou výškově upraveny do navržené nivelety komunikace.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány. U ZŠ, v místě navrhnutého parkovací stání, je stávající podzemní hydrant s orientačním sloupkem. Stávající hydrant vodovodu bude usazen do nivelety komunikace a bude provedena revize. Orientační sloupek bude přemístěn k novému nadzemnímu hydrantu, který je navržen mimo chodník před budovou ZŠ – viz. výkresová část C.3 Koordinační situační výkres. Prostor kolem nového nadzemního hydrantu bude vydlážděn betonovou dlažbou.

Na začátku úseku v ulici Tyršova bude plynová „čichačka“ ponechána a chodník v tomto místě bude rozšířen na 2,65 m včetně obruby.

V místě přímého kontaktu nového chodníku s podzemním vedením SEK bude toto vedení uloženo do kabelové chráničky s víkem. Přesná poloha chráničky bude geodeticky zaměřena před zásypem.

V místě napojení nové dlážděné plochy na stávající, se stávající betonová dlažba v potřebné míře rozebere, očistí a znovu položí na uhutněný a urovnaný povrch, tak aby nové a stávající úseky na sebe plynule navazovaly.

V místě napojení nového asfaltobetonového povrchu na stávající je navržena obnova obrusné vrstvy v šíři 1,0 m a 0,50 m v šíři ložné vrstvy. Napojení nové a stávající konstrukce komunikace je navrženo stupňovitě v jednotlivých konstrukčních vrstvách a to alespoň po 25cm. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150 mm o frakci 0-32 mm.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny buď do zeleně, kde dojde ke vsaku nebo do nových-posunutých uličních vpustí svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny, včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Z UV jsou navrženy připojovací potrubní KG DN200 SN8, které budou uloženy v podélném sklonu min. 0,5% od UV. Připojovací potrubí bude napojeno na stávající dešťovou kanalizaci buď přímo nebo přes revizní šachty, které jsou v místě rušených UV. Jako vtokové mříže jsou navrženy obrubníkové mříže s bočním nátokem typu Radbuza. Tyto mříže jsou navrženy v místech, kde poloha vpustí vychází do základní výšky silničního obrubníku +12 cm. V ostatních případech bude nadále navržena klasická silniční mříž v jízdním pruhu.

Stávající svody od RD budou nově napojeny pomocí lapačů střešních splavenin do stávající dešťové kanalizace v místě stavby.

K zachycení stékajících vod z místních či účelových komunikací v ulici Boleslavská jsou navrženy mikroštěrbinové betonové žlaby různých délek – viz. C.3 Koordinační situační výkres. Žlaby budou napojeny přes vpusťové kusy do stávající dešťové kanalizace v místě stavby. Navrženy jsou mikroštěrbinové trouby 1000/220/260 se dnem bez spádu s přerušovanou nátokovou štěrbinou, která zaručuje stabilitu i při příčném pojezdu. Trouby jsou dimenzovány pro zatížení D400. Osazení štěrbinových trub, umístění čistících a výpusťových kusů 1000/220/260 je navrženo dle zásad výrobce.

Na konci řešeného úseku v ulici Tyršova se nachází stávající podzemní plynovod, kde není možné hloubkové zakládání UV. Z tohoto důvodu je v těchto místech navrženo odvodnění obrubníkové - monolitický odvodňovací prvek typu např. ACO DRAIN – KERBDRAIN, který se usazuje obdobně jako klasická silniční obruba. Tento odvodňovací systém je navržen pro zatížení D400. Osazení tohoto odvodňovacího systému, umístění čistících a vpusťových kusů je navrženo dle zásad výrobce.

Stávající poklopy na revizních šachtách kanalizace budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu zpevněných ploch včetně směrové úpravy dle obrubníků.

Stávající příkopy na konci řešeného úseku ulice Boleslavská jsou vyústěny do nových horských vpustí, které jsou napojeny do nové dešťové kanalizace.

Provedení UV a připojovacího potrubí je patrno z výkresové části PD.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3%.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem svislého i vodorovného dopravního značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude demontováno / obnoveno a dle PD doplněno, tak aby sloupky SDZ byly osazeny buď na stožáry VO či mimo bezpečnostní odstup silnice III. třídy.

Veškeré SDZ podél silnic III/27522 a III/27950 bude v rámci obnovy vyměněno.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Značení bude provedeno v souladu s TP65 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé a žluté barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora – v případě etapizace bude stavba předána jako jeden funkční celek dle jednotlivých větví.

S ohledem na rozsah prací nebude výstavba jednotlivých částí chodníků (či celku) mít požadavky na zvláštní podmínky výstavby.

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Chodníkové těleso, nástupiště a stání pro kontejnery, D2-D-1-CH-PIII dle TP170

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.		L 4/8			30mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2-D-1-VI-PIII dle TP170

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8			40mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32	   	250mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Parkovací stání ze zatravňovací dlažby, D2-D-1-V-PIII dle TP170

betonová dlažba zatrav.	DL 200x200		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8			40mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32	   	150mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32	   	200mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Parkovací stání pro ZTP, D2-D-1-V-PIII dle TP170

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8			40mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 			ŠD,B 0/32	   	150mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32	   	200mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Zpevněná zeleň zatravňovací dlažbou, dle TP153

zatravňovací tvárnice	DL 600/400		80mm		ČNS 73 6131

humusová zemina+ŠD	ŠD 16/22	   	100mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD 0/32	   	100mm	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD 0/32	   	150mm	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

Komunikace Tyršova D1-N-1-V-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11  50/70	40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-CP 0,35kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP16+  50/70	80mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 0,80 kg/m2			ČSN 73 6129

mech.zpev. kam.		MZK 0-32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Komunikace Boleslavská D1-N-1-V-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11  50/70	40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-CP 0,35kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP16+  50/70	50mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 0,80 kg/m2			ČSN 73 6129

mech.zpev. kam.		MZK 0-32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Mlatový nezpevněný prostor

kamenná drť 		ŠD 0/4		20mm		ČSN73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD 4/8		50mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD0/63		150mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N-1-IV-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-CP 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP16+		80mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 0,80 kg/m2			ČSN 73 6129

- oprava konstrukčních vrstev bude probíhat stupňovitě o stupních šířky 250mm pro každou konstrukční vrstvu komunikace.

- oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový zahradní obrubník 1000/50/200 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1 tl. min. 15cm

- betonový chodníkový obrubník 1000/100/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF1 tl. min. 15cm

- betonový nájezdový silniční obrubník 600/300/195 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový nástupištní obrubník HK 400/330/1000 v bet. loži s opěrou, přírodní C30/37 n XF3 tl. min. 15Cm

- odvodňovací systém typu ACO DRAIN-KERBDRAIN v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonová palisáda Ø200 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou, C20/25 n XF3

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. Min. 15 cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 200-500 mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 20-50 cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou rádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%.

Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku. Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9 m u přerušené vodící linie = vzhledem na výškové napojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikaci.

Hodnota podélného sklonu chodníků je okolo 1,5% – 4,0% .. není nutné uvažovat odpočívky.

Chodník je navržen z betonové dlažby, barvy přírodní. Sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby, barvy hnědé.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8 cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě černé v šíři 40 cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8 cm nad vozovkou.

Přes silnici III/27522 a III/27950 jsou dohromady navrženy 2 přechody pro chodce v šíři 4,0 m a délce přecházení do 6,0 m a čtyři místa pro přecházení šířky 4,0 m a délkou přecházení do 7,0 m (vycházejí ze současného stavu, se zachováním poloměrů nároží a se zachováním průjezdného profilu na komunikacích).

Mezi větvemi (přes místní komunikace) jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku a délkou přecházení do 4,35m.

U přechodů pro chodce je varovný pás o šíři 40cm doplněný o signální pásy o šíři 80cm vycházející z přirozené vodící linie (vyvýšeného obrubníku na +8cm). Přechod pro chodce před ZŠ bude nasvětlen stávajícími přechodovými svítidly dle výpočtu TKP 15. Přechod pro chodce na konci úseku ulice Tyršova bude opatřen novými přechodovými svítidly, na které bude proveden výpočet v souladu s TKP 15.

V místech určených pro přecházení přes silnice III. třídy nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku, poloměr nároží a odsazení.

Signální pásy jsou navrženy u míst pro přecházení mezi větvemi přes MK, kde varovné pásy jsou doplněny signálními pásy o šíři 80 cm s odsazením 30 cm. Signální pásy jsou v délkách větší nežli 1,5 m a vycházejí z přirozené vodící linie.

U míst pro přecházení, kde je potřeba zabránit pojíždění, je navržen červeno-bílý ocelový sloupek do výšky 70 cm.

V místě výjezdu z hasičské zbrojnice je délka přecházení mezi větvemi v délce 12,0 m doplněna vodícím pásem 2x 3 linky, jenž navazuje na přirozenou vodící linii dle ČSN 73 5710.

Vyhrazené stání pro ZTP je označeno SDZ IP12 + VDZ V10f. Parkovací stání pro invalidy je krajní a délka parkovacího stání je navržena 7,00m. Šíře parkovacího stání je navržena 2,0m, kde je možné využít i šířku chodníku 2,15m = celková šíře 4,15m.

Chodník je navržen z betonové dlažby bez zkosených hran, barvy přírodní. Sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby bez zkosených hran, barvy hnědé.

Přirozenou vodící linii budou tvořit podezdívky plotu a stěny domu. Ze strany k zelenému pásu budou chodníky nově lemovány záhonovým obrubníkem osazeným na +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie.

V místech vjezdů bude přirozená vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00 m (měřeno podél vodící linie). U sdruženého sjezdu, kde je přirozená vodící linie přerušena na 8,0 m a více je navržena umělá vodící linie o šíři 40 cm – dlažba s podélnými drážkami, která vychází z přirozené vodící linie. Nově bude napojení sjezdu na silnici III. třídy šířkově sjednoceno na šíři připojení jednoho sjezdu v délce 6,0 m. V místech dvou a více vjezdů jde poté o splnění násobků 6ti pro další vjezd.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5 cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0 m a u spojených sjezdů nepřesahuje délku 12,0 m.

Vjezd k budově ZŠ je navržen přes šikmou nájezdovou obrubu s podsádkou +8 cm délky 6,6 m z důvodu výškového vyrovnání na navržený chodník a navrženou bezbariérovou rampu.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0 m – 2,0 m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Chodník je navržen v minimální šíři 1,40 m – měřeno mezi obrubníky dle skladebného rozměru betonové dlažby tj. 1,55 m včetně silničního obrubníku.

Z důvodu stávajícího stavu a plynulého výškového navázání na stávající sjezdy jsou rampové části u některých sjezdů navrženy v šíři chodníku.

V místě vedení chodníku v zeleném pásu bude šíře min. 1,50 m mezi obrubníky, dle skladebného rozměru betonové dlažby.

Ve větvi „E“ u křížení ulic Tyršova a Husova je z důvodu šíře stávajícího uličního prostoru zúžení chodníku z 1,50m na 1,30 m v délce 12,43m. Na toto místo bude získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb bod 1.0.2 - šířka chodníku.

Vstup do ZŠ je nově navržen bezbariérově pomocí rampy s podélným sklonem max. 1:16, která bude navazovat na stávající schodiště. Rampa délky 11,79 m a šířky 1,6 m je navržena s jednou mezipodestou o rozměrech 1,6 m x 1,6 m. Rampa je doplněna kovovým zábradlím výšky 90 cm, které je opatřené madlem ve výšce 90 cm a 70 cm. Zábradlí je po levé straně (ve směru do budovy) doplněno vodící tyčí ve výšce 150 mm. V místě stávajícího světlíku osadit do rampy poklop z tahokovu.

Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu v šířce 0,3 m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2 m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu písková, v celé délce nástupní hrany tj. 13,0 m. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80 m ukončeného 0,5 m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20 cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/400/330. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4a bude umístěn 80 cm od signálního pásu a 60 cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20 m nad pochozí plochou. Nástupní plocha je navržena v šíři 2,0 m a 4,15m.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. SDZ či sloupy VO budou umístěny min. 90 cm od přirozené vodící linie. V případě kolize bude nutná stranová přeložka mimo chodník či na min. průchozí šíři 90 cm.

- požárně bezpečností řešení stavby:

Návrh chodníku je v souladu s platnou vyhláškou č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb a ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb.

Chodník je řešen pro nemotoristickou dopravu o základní šířce 1,55m s bezprašným povrchem. Chodník je veden zastavěnou částí obce.

K bytovým domům je zajištěn přístup přes zpevněné přístupové sjezdy o šíři nad 3,5 m a průjezdního profilu 4,2 m. K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky.

Chodníky jsou řešeny pro nemotoristickou dopravu o základní šířce min. 1,50 m s bezprašným povrchem.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů. Stávající podzemní hydranty budou zachovány. U ZŠ, v místě navrhnutého parkovací stání, je stávající podzemní hydrant s orientačním sloupkem. Stávající hydrant vodovodu bude usazen do nivelety komunikace a bude provedena revize. Orientační sloupek bude přemístěn k novému nadzemnímu hydrantu, který je navržen mimo chodník před budovou ZŠ – viz. výkresová část C.3a Koordinační situační výkres. Prostor kolem nového nadzemního hydrantu bude vydlážděn betonovou dlažbou.

Stávající průjezdný profil – šířkový i výškový, místních komunikací nebude návrhem dotčen.

UPOZORNĚNÍ:

- TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 9/2022