Obsah:

B.1 Popis území stavby	5

a) charakteristika stavebního pozemku,	5

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci	5

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,	6

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),	6

e) ochrana území dle jiných právních předpisů,	6

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,	6

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,	6

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,	7

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),	7

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),	7

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.	7

l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.	7

m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.	10

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.	10

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.	10

B.2 Celkový popis stavby	10

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek	10

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,	10

b) účel užívání stavby,	11

c) trvalá nebo dočasná stavba,	11

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,	11

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,	11

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,	11

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,	12

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),	12

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,	12

j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,	13

k) orientační náklady stavby.	13

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení	13

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,	13

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,	16

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby	16

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby	19

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby	20

B.2.6 Základní charakteristika objektů	21

1. Pozemní komunikace	21

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,	21

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,	22

2. Mostní objekty a zdi	22

a) výčet objektů a zdí,	22

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,	22

3. Odvodnění pozemní komunikace	23

4. Tunely, podzemní stavby a galerie	24

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),	24

b) technické vybavení tunelu,	24

c) navržená technologie výstavby,	24

d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,	24

6. Vybavení pozemní komunikace	24

a) záchytná bezpečnostní zařízení,	24

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,	24

c) veřejné osvětlení,	24

d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,	24

e) clony a sítě proti oslnění,	24

7. Objekty ostatních skupin objektů	24

a) výčet objektů,	24

b) základní charakteristiky,	25

c) související zařízení a vybavení,	25

d) technické řešení,	25

e) postup technologie výstavby,	25

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení	25

a) technické řešení,	25

b) výčet technických a technologických zařízení.	25

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení	25

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,	25

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,	25

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,	25

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,	25

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,	25

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,	25

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),	26

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),	26

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,	26

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.	26

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi	26

a) kritéria tepelně technického hodnocení,	26

b) energetická náročnost stavby,	26

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.	26

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.	26

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí	27

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,	27

b) ochrana před bludnými proudy,	27

c) ochrana před technickou seizmicitou,	27

d) ochrana před hlukem,	27

e) protipovodňová opatření.	27

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu	27

a) napojovací místa technické infrastruktury,	27

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.	27

B.4 Dopravní řešení	27

a) popis dopravního řešení,	27

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,	27

c) doprava v klidu,	28

d) pěší a cyklistické stezky.	28

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	28

a) terénní úpravy,	28

b) použité vegetační prvky,	28

c) biotechnická opatření.	28

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	28

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,	28

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,	28

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,	28

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,	28

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,	28

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.	28

B.7 Ochrana obyvatelstva	29

B.8 Zásady organizace výstavby	29

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,	29

b) odvodnění staveniště,	29

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,	29

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,	29

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,	29

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),	29

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,	29

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,	30

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,	31

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,	31

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,	31

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,	31

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,	32

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),	32

o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,	32

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.	32

B.1 Popis území stavby

a) charakteristika stavebního pozemku,

Území v místě stavby je rovinaté až mírně zvlněné dle ČSN 73 6101 tj do 5%.

Okolí stavby je zastavěno nižší zástavbou určenou pro bydlení nebo komerční účely většinou do dvou podlažních pater.

V současné době jsou většinou na místě úprav stávající chodníky.

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování,včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci

PD je v souladu s územně plánovací dokumentací včetně jejího využití.

Předmětná stavba se nachází v obci Rožďalovice podél silnic III/27522 a III/37950.

Projekt řeší rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Tyršova a Boleslavská, zejména je kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost pro chodce.

Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, přemístění a výstavbu bezbariérových autobusových zastávek (nástupišť), řešení bezbariérového přístupu do ZŠ a výstavbu nových podélných parkovacích stání.

Řešená stavba je umístěna na plochách označených v ÚP jako DS – plochy dopravní infrastruktury (silniční) a plochy PV (v hlavním výkresu ÚP značeno jako VP) – plochy veřejných prostranství.

Využití těchto ploch se dle ÚP nemění.

Na plochách DS a PV dojde ke stavební úpravě stávající komunikace, stávajících chodníků, vybudování nových chodníků, zastávek BUS, přechodů pro chodce, míst pro přecházení a u ZŠ parkovacích stání.

c) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod,

Nenachází se.

d) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.),

Před zahájením projekčních prací nebyly projektantem zhotoveny vrtané či kopané sondy. Projektant vychází z informací předaných od investora.

V úseku stavby byl proveden diagnostický průzkum vozovky firmou Ing. Pavel Herrmann – RODOS z 2/2023.

e) ochrana území dle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma inženýrských sítí:

V místě stavby jsou dotčena ochranná pásma inženýrských sítí:

- vodovodní potrubí – VAK Nymburk

- splašková i dešťová kanalizace – Obec Rožďálovice

- místní rozhlas a veřejné osvětlení – Obec Rožďálovice

- podzemní a nadzemní rozvod NN – ČEZ

- nadzemní rozvod VN – ČEZ

- podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

- nadzemní slaboproudé rozvody – CETIN

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

f) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny buď do zeleně, kde dojde ke vsaku nebo do nových-posunutých uličních vpustí svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny, včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Z UV jsou navrženy připojovací potrubní KG DN200 SN8, které budou uloženy v podélném sklonu min. 0,5% od UV. Připojovací potrubí bude napojeno na stávající dešťovou kanalizaci buď přímo nebo přes revizní šachty, které jsou v místě rušených UV. Jako vtokové mříže jsou navrženy obrubníkové mříže s bočním nátokem typu Radbuza. Tyto mříže jsou navrženy v místech, kde poloha vpustí vychází do základní výšky silničního obrubníku +12 cm. V ostatních případech bude nadále navržena klasická silniční mříž v jízdním pruhu.

Stávající svody od RD budou nově napojeny pomocí lapačů střešních splavenin do stávající dešťové kanalizace v místě stavby.

K zachycení stékajících vod z místních či účelových komunikací v ulici Boleslavská jsou navrženy mikroštěrbinové betonové žlaby různých délek – viz. C.3 Koordinační situační výkres. Žlaby budou napojeny přes vpusťové kusy do stávající dešťové kanalizace v místě stavby. Navrženy jsou mikroštěrbinové trouby 1000/220/260 se dnem bez spádu s přerušovanou nátokovou štěrbinou, která zaručuje stabilitu i při příčném pojezdu. Trouby jsou dimenzovány pro zatížení D400. Osazení štěrbinových trub, umístění čistících a výpusťových kusů 1000/220/260 je navrženo dle zásad výrobce.

Na konci řešeného úseku v ulici Tyršova se nachází stávající podzemní plynovod, kde není možné hloubkové zakládání UV. Z tohoto důvodu je v těchto místech navrženo odvodnění obrubníkové - monolitický odvodňovací prvek typu např. ACO DRAIN – KERBDRAIN, který se usazuje obdobně jako klasická silniční obruba. Tento odvodňovací systém je navržen pro zatížení D400. Osazení tohoto odvodňovacího systému, umístění čistících a vpusťových kusů je navrženo dle zásad výrobce.

Stávající poklopy na revizních šachtách kanalizace budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu zpevněných ploch včetně směrové úpravy dle obrubníků.

Stávající příkopy na konci řešeného úseku ulice Boleslavská jsou vyústěny do nových horských vpustí, které jsou napojeny do nové dešťové kanalizace.

Provedení UV a připojovacího potrubí je patrno z výkresové části PD.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3%.

h) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

V rámci stavby dojde k bourání stávajících betonových obrub, stávajících betonových žlabů, vybourání stávajících konstrukčních vrstev chodníku a vozovky, odstranění stávajícího zábradlí a stávajícího plotu u ZŠ.

Projekt počítá s kácením vzrostlé zeleně podél stavby v počtu 5 ks.

i) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé),

Stavbou dojde k zásahu do ZPF v k.ú. Rožďalovice na pozemcích p.č. 349/15, 349/2, 347/3, 347/4, 395/37, 347/24, 395/82, 341/39, 341/36, 395/3, 395/45 a 395/29.

j) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu),

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na místní silnice bude zachováno – dojde pouze ke tvarové úpravě jednotlivých připojení s ohledem na ČSN 73 6110 a 73 6102 ed.2. bez nutnosti rozšíření.

k) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice.

Nejsou známy.

l) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí.

Výstavba bude probíhat na pozemcích v k.ú. Rožďalovice:

952/1	Město Rožďalovice		ostatní plocha

952/7	Město Rožďalovice		ostatní plocha

985/7	Město Rožďalovice		ostatní plocha

349/22	Město Rožďalovice		ostatní plocha

350/17	Město Rožďalovice			ostatní plocha

st. 313	Město Rožďalovice			zastavěná plocha a nádvoří

349/2	Město Rožďalovice		ZPF	zahrada

st. 193/2 	Město Rožďalovice			zastavěná plocha a nádvoří

985/6	Město Rožďalovice			ostatní plocha

st. 193/1	Město Rožďalovice			zastavěná plocha a nádvoří

349/14	Město Rožďalovice			ostatní plocha

985/5	Město Rožďalovice			ostatní plocha

985/4	Město Rožďalovice			ostatní plocha

995/7	Město Rožďalovice			ostatní plocha

985/3 	Město Rožďalovice			ostatní plocha

985/2	Město Rožďalovice			ostatní plocha

141/1	Město Rožďalovice			ostatní plocha

395/43	Město Rožďalovice			ostatní plocha

954/4	Město Rožďalovice			ostatní plocha

954/5	Město Rožďalovice			ostatní plocha

963/2	Město Rožďalovice			ostatní plocha

963/1	Město Rožďalovice			ostatní plocha

954/2	Město Rožďalovice			ostatní plocha

395/39 	Město Rožďalovice			ostatní plocha

954/1	Město Rožďalovice			ostatní plocha

965/2	Město Rožďalovice			ostatní plocha

965/1 	Město Rožďalovice			ostatní plocha

142/12	Město Rožďalovice		ostatní plocha

954/16		Město Rožďalovice		ostatní plocha

952/6	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje	ostatní plocha

st. 163	SJM Švarc Ondřej a Švarcová Romana Bc.		zastavěná plocha a nádvoří

st. 180	SJM Nešněra Josef a Nešněrová Květa, 		zastavená plocha a nádvoří

349/15	Nešněra František		ZPF		zahrada

st. 320 	Součková Kristýna		zastavěná plocha a nádvoří

st. 334/1	Lekeš Jiří			zastavěná plocha a nádvoří
SJM Válek Ivan a Válková Jaroslava

st. 334/2	Khun Martin Ing.			zastavěná plocha a nádvoří

st. 525 	Nešněra František			zastavěná plocha a nádvoří

st. 195	Ešnerová Jana			zastavěná plocha a nádvoří

st. 362	Kalousek Pavel			zastavěná plocha a nádvoří

st. 406/1	Tesař Petr Ing.			zastavěná plocha a nádvoří

995/2	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		ostatní plocha

985/1	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje		ostatní plocha

st. 199/1	Balcarová Martina			zastavěná plocha a nádvoří
Škadra Filip

395/2	Tělocvičná jednota Sokol Rožďalovice			ostatní plocha

347/3	SJM Voseček Milan a Vosečková Hana		ZPF	zahrada

347/4	Douda Miroslav		ZPF	zahrada

Kuncová Věra

st. 355	Douda Miroslav			zastavěná plocha a nádvoří
Kuncová Věra

st. 337	Černohorský Štěpán MgA.			zastavěná plocha a nádvoří

st. 336	Rovná Zuzana			zastavěná plocha a nádvoří
Rovný Jiří

395/37	SJM Mráz Vladimír a Mrázová Hana, 		ZPF	zahrada

395/49	Řehák Jiří Ing.			ostatní plocha
Svobodová Hana Mgr.,

395/48	SJM Trmal Jan a Trmalová Alena			ostatní plocha
Trmal Jan
Trmalová Alena

347/24	Jůvová Zdeňka		ZPF	zahrada
Kelymanová Ivana Bc. 
Švábenská Irena

st. 419 	Horáček Vilém Ing.			zastavěná plocha a nádvoří

975/1	Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.	ostatní plocha

st. 233	Kumstátová Ludmila 			zastavěná plocha a nádvoří

1213/2	Dont Lukáš			ostatní plochy

st. 211 	SJM Píša Zbyněk a Píšová Františka			zastavěná plocha a nádvoří

st.182	Wagner Pavel			zastavěná plocha a nádvoří

st.183	Matyáš Vilém			zastavěná plocha a nádvoří

st.184	Blažek Petr			zastavěná plocha a nádvoří

Cihlářová Zdenka

st.185	Procházka Jan			zastavěná plocha a nádvoří

st.186 	Berka Ladislav			zastavěná plocha a nádvoří

st.187 	Bezouška Antonín			zastavěná plocha a nádvoří

st.188 	Janeček Luboš			zastavěná plocha a nádvoří

st.189 	Chludil Jiří Ing.			zastavěná plocha a nádvoří

st.190 	Hroník Martin			zastavěná plocha a nádvoří

st.191 	Špígl Jaromír			zastavěná plocha a nádvoří

st.192 	Klimeš Jaroslav			zastavěná plocha a nádvoří

st.196 	SJM Zumr Josef a Zumrová Eva			zastavěná plocha a nádvoří

st.197 	Kouba Ivan			zastavěná plocha a nádvoří

st.198 	Svobodová Jitka Ing.			zastavěná plocha a nádvoří

st.199/2 	Zahrádka Václav			zastavěná plocha a nádvoří

395/82 	GEO REALITY s.r.o.		ZPF	 orná půda

341/39 	SJM Šafránek Miloš a Šafránková Kateřina		ZPF	trvalý travní porost

341/36 	Grösslová Barbora		ZPF 	ovocný sad

Hoffmann Tomáš

395/3 	Řehák Jiří Ing.		ZPF 	zahrada

Svobodová Hana Mgr.

395/45 	Řehák Jiří Ing.		ZPF 	zahrada

Svobodová Hana Mgr.

395/29	SJM Trmal Jan a Trmalová Alena 		ZPF  	zahrada

Trmal Jan

Trmalová Alena

341/1		Tverdova Yuliya	ZPF	ovocný sad

Vlček Jiří

203	Baumruková Veronika Ing.	ZPF	ovocný sad

Tichá Libuše

Tichý Karel

st.181	Zábrahová Marta		zastavěná plocha a nádvoří

m) seznam pozemků dle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou.

n) požadavky na monitoringy a sledování přetvoření.

Nejsou.

o) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

Stávající připojení jednotlivých nemovitostí či pozemků přes sjezdy na silnice bude zachováno, dojde pouze ke stavební úpravě těchto vjezdů.

Jednotlivé pozemky budou nově napojeny pomocí vstupů na nově navržené chodníky.

Nově posunuté sloupy VO jsou napojeny od stávajících stožáru VO pomocí CYKY kabelů. Nové VO na konci ulice Tyršova bude napojeno do přípojného místa na budově č.p. 28. Kabely jsou v celé délce uloženy v PVC chráničce DN110.

Nový nadzemních hydrant u ZŠ je napojen na stávající vodovodní řád v místě stavby. DN připojovacího potrubí k novému hydrantu bude shodné s napojením ostatních stávajících hydrantů.

B.2 Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,

Předmětná stavba se nachází v obci Rožďalovice podél silnic III/27522 a III/37950.

Projekt řeší rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Tyršova a Boleslavská, zejména je kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost pro chodce.

Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, která je nově navržena v jednotné šíři 6,0m (mimo úseky v místě napojení na stávající komunikace), stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, přemístění a výstavbu bezbariérových autobusových zastávek (nástupišť), řešení bezbariérového přístupu do ZŠ a výstavbu nových podélných parkovacích stání v počtu 4 + 1 vyhrazený ZTP u ZŠ.

V ulici Boleslavská je lokální zúžení komunikace na 5,0 m z důvodu stávající studny, plotu s betonovou podezdívkou a podzemních inženýrských sítí.

Součástí stavby jsou i stavební úpravy stávajících samostatných sjezdů k jednotlivým nemovitostem, kdy se šířkově sjednocují na šíří 6,0 m, u společných sjezdů je šíře 12,0 m.

V rámci celistvé trasy jsou navrženy dva přechody pro chodce a čtyři místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy. Mezi větvemi přes MK jsou navržena místa pro přecházení v šíři chodníku.

U hasičské zbrojnice je navrženo místo pro přecházení, které je řešeno dle ČSN 73 5710 dle obr. 1 s doplněním vodícího pásu navazujícího na přirozenou vodící linii přes šíři připojení.

V místě stavby jsou stávající sloupy veřejného osvětlení, které se u ZŠ budou návrhem posouvat do zeleně. Na konci úseku Tyršova jsou navržena dvě nová přechodová svítidla.

b) účel užívání stavby,

Zpevněné plochy – komunikace a chodníky budou sloužit pro potřeby veřejnosti.

c) trvalá nebo dočasná stavba,

Jedná se o trvalou stavbu s předpokládanou životností min. 15let (doba po kterou se nepředpokládají závažnější zásahy do konstrukcí vozovky, parkovacích ploch, chodníků a vjezdů).

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečující bezbariérové užívání stavby nebo souhlasu s odchylným řešením z platných předpisů,

Ve větvi „E“ u křížení ulic Tyršova a Husova je  z důvodu šíře stávajícího uličního prostoru zúžení chodníku z 1,50 m na 1,30 m v délce 12,43 m. Na toto místo bude získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb bod 1.0.2 - šířka chodníku.

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Závazná stanoviska jednotlivých účastníků řízení byla zapracována do projektové dokumentace a jsou obsažena jak v textové části, tak i ve výkresové části.

f) celkový popis koncepce řešení stavby včetně základních parametrů stavby – návrhová rychlost, provozní staničení, šířkové uspořádání, intenzity dopravy, technologie a zařízení, nová ochranná pásma a chráněná územní apod.,

Předmětná stavba se nachází v obci Rožďalovice podél silnic III/27522 a III/37950.

Projekt řeší rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Tyršova a Boleslavská, zejména je kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost pro chodce.

Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, která je nově navržena v jednotné šíři 6,0 m (mimo úseky v místě napojení na stávající komunikace), stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, přemístění a výstavbu bezbariérových autobusových zastávek (nástupišť), řešení bezbariérového přístupu do ZŠ a výstavbu nových podélných parkovacích stání v počtu 4 + 1 vyhrazený ZTP u ZŠ.

V ulici Boleslavská je lokální zúžení komunikace na 5,0 m z důvodu stávající studny, plotu s betonovou podezdívkou a podzemních inženýrských sítí.

Z důvodu výstavby a uvádění do provozu je projekt-chodníkové plochy rozděleny na jednotlivé části - větve.

větev A	délka 238,84 m	…	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev B	délka 286,16 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, přechodu pro chodce, parkovacích míst a výstavba bezbariérové bus zastávky

větev C	délka 75,86 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a výstavba místa pro přecházení

větev D	délka 78,38 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

větev E	délka 325,30 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba místa pro přecházení, přechodu pro chodce a bezbariérové bus zastávky

větev F	délka 187,33 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

výstavba místa pro přecházení

větev G	délka 113,12 m	… 	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev H	délka 13,59 m	…	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev J	délka 434,52 m	…	výstavba nového chodníku a dvou míst pro přecházení

Celková délka všech větví je 1753,1 m.

g) ochrana stavby podle jiných právních předpisů,

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1kV do 35 kV	7m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220kV	15 m

- nad 220 kV do 440 kV	20 m

- nad 440 kV	30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV	1 m

- nad 110 kV	3 m

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek

nad průměr 500 mm	12 m

od průměru 200 mm do 500 mm	8 m

do průměru 200 mm včetně	4 m

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce	1 m

- u technologických bjektů	4 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.

h) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.),

Veškeré energie si stavebník zajistí s ohledem na probíhající práce. Projektant připouští možnost napojení na stávající sítě. V tomto případě stavebník zajistí napojení s příslušným správcem či vlastníkem.

i) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Předpokládané termíny výstavby:		zahájení nejdříve	4/2023

dokončení nejdříve:	10/2023

Etapizace výstavby:				v případě etapizace bude stavba předána jako jeden 											funkční celek dle jednotlivých větví

j) základní předpoklady požadavky na předčasné užívání staveb, prozatímní užívání staveb ke zkušebnímu provozu, doba jeho trvání ve vztahu k dokončení kolaudace a užívání stavby,

Neřeší se.

k) orientační náklady stavby.

Viz samostatná kapitola.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení,

Předmětná stavba se nachází v obci Rožďalovice podél silnic III/27522 a III/37950.

Projekt řeší rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Tyršova a Boleslavská, zejména je kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost pro chodce.

Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, která je nově navržena v jednotné šíři 6,0 m (mimo úseky v místě napojení na stávající komunikace a lokálního zúžení v ulici Boleslavská), stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, přemístění a výstavbu bezbariérových autobusových zastávek (nástupišť), řešení bezbariérového přístupu do ZŠ a výstavbu nových podélných parkovacích stání v počtu 4 + 1 vyhrazený ZTP u ZŠ.

V ulici Boleslavská je lokální zúžení komunikace na 5,0 m z důvodu stávající studny, plotu s betonovou podezdívkou a podzemních inženýrských sítí.

Z důvodu výstavby a uvádění do provozu je projekt-chodníkové plochy rozděleny na jednotlivé části - větve.

větev A	délka 238,84 m	…	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev B	délka 286,16 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, přechodu pro chodce, parkovacích míst a výstavba bezbariérové bus zastávky

větev C	délka 75,86 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a výstavba místa pro přecházení

větev D	délka 78,38 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

větev E	délka 325,30 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba místa pro přecházení, přechodu pro chodce a bezbariérové bus zastávky

větev F	délka 187,33 m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

výstavba místa pro přecházení

větev G	délka 113,12 m	… 	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev H	délka 13,59 m	…	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev J	délka 434,52 m	…	výstavba nového chodníku a dvou míst pro přecházení

Celková délka všech větví je 1753,1 m.

Komunikace je nově navržena v celém úseku v jednotné šíři 6,0 m. V ulici Boleslavká je mezi č.p. 168 a č.p. 150 lokální zúžení na 5,0 m z důvodu prostorového omezení – stávající studna, plot s betonovou podezdívkou a podzemní inženýrské sítě.

Komunikace je navržena s asfaltobetonovým krytem, který je lemován silniční obrubou se základní podsádkou betonových obrubníků +12 cm.

V místech nástupů na chodník, přechodů pro chodce a míst pro přecházení je silniční obruba osazena na +2 cm a v místech vjezdů na +5 cm.

Základní příčný sklon vozovky je navržen střechovitý 2,5%. Sklon zemní pláně je 3,0%.

Bezpečnostní odstup od sběrné komunikace je uvažován 0,50 m zasahující do chodníku nebo do zeleně.

Chodníky jsou navrženy podél hrany komunikace III/27522 a III/27950 se základní podsádkou betonových obrubníků +12 cm.

Chodníky jsou navrženy podél hrany výše uvedených silnic.

Základní minimální šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,50 m.

Základní příčný sklon chodníků je 2,0% a parkovacích stání je 0,5%. Sklon zemní pláně je 3,0%.

K napojení stávající zástavby rodinných domů jsou navrženy zpevněné sjezdy. Stávající sjezdy budou zachovány – pouze dojde k úpravě napojení na výše uvedené silnice. Délka jednoho vjezdu je do 6,0 m dle ČSN 73 6110. Poloha vjezdu respektuje současné umístění vrat. Napojení budou ohraničena silničními a chodníkovými obrubníky k oddělení od travnatých ploch.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy. Chodníky jsou navrženy podél sběrných komunikací třetí třídy. Po dokončení výstavby budou chodníky užívány jako místní komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

Bezpečnostní odstup od sběrné komunikace je uvažován 0,50 m zasahující do chodníku. Bezpečnostní odstup od plotů a pevných překážek v zeleném pásu je uvažován 0,25 m.

Chodníky jsou ze strany k vozovce lemovány novým silničním obrubníkem osazeným na +12 cm a v místě parkovacích stání +10 cm a +8cm nad vozovkou. U přechodu pro chodce, míst určených pro přecházení či nástupů na chodník +2 cm. Snížení obrubníků bude provedeno lineárně pomocí přechodových obrubníků na 1,0 m délky obrubníků.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0 m – 2,0 m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Z důvodu stávajícího stavu a plynulého výškového navázání na stávající sjezdy jsou rampové části navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

V rámci celistvé trasy jsou navrženy přechody pro chodce a místa určená pro přecházení přes silnice III. třídy či místní komunikace. Stávající přechody pro chodce jsou zrušeny a nahrazeny nově navrženými.

Přes komunikaci III/27522 jsou navrženy dva přechody pro chodce šířky 4,0 m s délkou přecházení do 6,0 m a dvě místa pro přecházení šířky 4,0 m s délkou přecházení do 6,0 m.

Přes komunikaci III/27950 jsou navržena dvě místa pro přecházení šířky 4,0 m s délkou přecházení do 7,0 m (vycházejí ze současného stavu, se zachováním poloměrů nároží a se zachováním průjezdného profilu sběrné komunikace).

Mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku s délkou přecházení do 4,35 m.

U přechodů pro chodce je varovný pás doplněný o signální pásy vycházející z přirozené vodící linie. Přechod pro chodce před ZŠ bude nasvětlen stávajícími přechodovými svítidly. Přechod pro chodce na konci úseku ulice Tyršova bude opatřen novými přechodovými svítidly, na které bude proveden výpočet v souladu s TKP 15.

V místech určených pro přecházení přes silnice III. třídy nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku, poloměr nároží a odsazení.

Signální pásy jsou navrženy u míst pro přecházení mezi větvemi přes MK, kde varovné pásy jsou doplněny signálními pásy o šíři 80 cm s odsazením 30 cm. Signální pásy jsou v délkách větší nežli 1,5 m a vycházejí z přirozené vodící linie. U míst pro přecházení, kde je potřeba zabránit pojíždění, je navržen červeno-bílý ocelový sloupek do výšky 70cm.

Ze strany k zelenému pásu budou chodníky nově lemovány záhonovým obrubníkem osazeným na +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie. Přirozenou vodící linii budou také tvořit podezdívky plotu a stěny domu. V místě přerušení přirozené vodící linie na 8,0 m a více je navržena umělá vodící linie v šíři 0,4 m z betonové dlažby s podélnými drážkami. Umělá vodící linie je navržena u společných vjezdů délky 12,0 m.

Nebezpečné prostory pro nevidomé budou lemovány varovnými pásy o šíři 40 cm a v barevném kontrastu od chodníku – barva černá. Varovné pásy budou přesahovat do výšky silničního obrubníku 8 cm.

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. Min. 15 cm (dle skutečné mocnosti ornice).

Nově navržené zelené plochy budou osety travním semenem. Veškeré nezpevněné travnaté plochy budou ohumusovány v tl. 150 mm. Před ZŠ jsou podél silniční obruby travnaté plochy zpevněny v šíři 1,2 m zatravňovací dlažbou.

Stromy a keře, které zasahují do navržených zpevněných ploch či rozhledových poměrů v křižovatce budou odstraněny – viz. Koordinační situační výkres.

Vstup do ZŠ je nově navržen bezbariérově pomocí rampy s podélným sklonem max. 1:16, která bude navazovat na nové kamenné schodiště. Rampa délky 11,79 m a šířky 1,60 je navržena s jednou mezipodestou o rozměrech 1,6 m x 1,6 m. Rampa je doplněna kovovým zábradlím výšky 90cm, které je opatřené madlem ve výšce 90 cm a 70 cm. Zábradlí je po levé straně (ve směru do budovy) doplněno vodící tyčí ve výšce 150 mm. V místě stávajícího světlíku osadit do rampy poklop z tahokovu.

Výškovému vyrovnání v místě rampy u ZŠ a ve sjezdech na konci úseku v ulici Tyršova je navrženo pomocí betonových palisád ø200mm v různých délkách s kotvením do betonu na 1/3 výšky C20/25 XF3. Rub zdi bude opatřen geotexílií k ochraně zásypu.

U ZŠ je navrženo 5 podélných parkovacích stání včetně jednoho stání pro invalidy.

Nová parkovací stání jsou navržena o rozměrech 2,0 m x 5,75 m (délka dle ČSN 73 6056 pro couvání) a parkovací stání pro ZTP je navrženo o rozměrech 2,0 m x 7,0 m. U parkovacího stání pro ZTP je možno využít i šíři chodníku 2,15 m, který je v celé délce stání snížen.

Parkovací stání (mimo stání pro ZTP) jsou navržena z betonové dlažby zatravňovací.

Stávající pomník u křižovatky ulic Tyršova a Boleslavská je nutno zabezpečit proti poškození stavbou! Povrch kolem pomníku je navržen nezpevněný mlatový.

Stávající autobusové zastávky v ulici Tyršova jsou z důvodu dodržení požadavků uvedené v ČSN 73 6425 a stísněných místních podmínek, nově navrženy-přesunuty před ZŠ. Autobusové zastávky pro městskou hromadnou dopravu jsou navrženy na jízdním pruhu. Nově budou zastávky řešeny s ohledem na požadavky uvedené v ČSN 73 6425. Délka nástupní hrany zastávky je 13,0 m včetně zvětšení o 1,0 m dle této normy. Sjetí autobusu se dle informací investora neuvažuje. Šířka nástupiště je navržena 2,00 m a 4,15 m (včetně šířky chodníku), měřeno od nástupní hrany po vodící linii. Nástupní hrana je vyvýšena na +20 cm nad vozovkou a to v celé její délce. Dále je doplněna kontrastním pásem o šířce 30 cm – v odlišném odstínu od nástupiště a signálním pásem o šíři 80 cm vycházejícím z přirozené vodící linie.

U křižovatky ulic Husova a Tyršova a ZŠ je navrženo ochranné zábradlí výšky 1,10 m dle TP 186 se svislou výplní. Ochranné zábradlí je navrženo v délce 8,00 m, 7,0 m, 7,0 m a 3,0 m.

Stávající plot u ZŠ se vybourá a nahradí novým v délce cca 32,5 m.

Dotčené stávající poklopy kanalizace, vodovodu a plynu budou výškově upraveny do navržené nivelety komunikace.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány. U ZŠ, v místě navrhnutého parkovací stání, je stávající podzemní hydrant s orientačním sloupkem. Stávající hydrant vodovodu bude usazen do nivelety komunikace a bude provedena revize. Orientační sloupek bude přemístěn k novému nadzemnímu hydrantu, který je navržen mimo chodník před budovou ZŠ – viz. výkresová část C.3 Koordinační situační výkres. Prostor kolem nového nadzemního hydrantu bude vydlážděn betonovou dlažbou.

Na začátku úseku v ulici Tyršova bude plynová „čichačka“ ponechána a chodník v tomto místě bude rozšířen na 2,65 m včetně obruby.

V místě přímého kontaktu nového chodníku s podzemním vedením SEK bude toto vedení uloženo do kabelové chráničky s víkem. Přesná poloha chráničky bude geodeticky zaměřena před zásypem.

V místě napojení nové dlážděné plochy na stávající, se stávající betonová dlažba v potřebné míře rozebere, očistí a znovu položí na uhutněný a urovnaný povrch, tak aby nové a stávající úseky na sebe plynule navazovaly.

V místě napojení nového asfaltobetonového povrchu na stávající je navržena obnova obrusné vrstvy v šíři 1,0 m a 0,50 m v šíři ložné vrstvy. Napojení nové a stávající konstrukce komunikace je navrženo stupňovitě v jednotlivých konstrukčních vrstvách a to alespoň po 25cm. Stávající živičné vrstvy budou zaříznuty a vzniklé spáry budou zality pružnou asfaltovou zálivkou.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150 mm o frakci 0-32 mm.

b) architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení,

- betonová dlažba:  			200x100mm bez zkosených hran

- betonová dlažba zatravňovací:  	200x200mm

- silniční obrubníky:

          - 1000/150/250 … přímý

          - 1000/150/150 … nájezdový

          - 1000/150/150-250 … přechodový

- chodníkové obrubníky 1000/80/250 (lemování sjezdu vůči zeleni)

- chodníkové obrubníky 1000/10/250 (ukončení sjezdů na soukromé pozemky)

- zahradní obrubníky 1000/50/200

- ocelové trubkové ochranné zábradlí výšky 1,1m

Obnovené SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky nebo na sloupy VO.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé a žluté barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Jedná se o veřejně přístupné plochy s celodenním režimem dle Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách někt. zákonů (zákon o silničním provozu) § 25.

Chodníkové těleso, nástupiště a stání pro kontejnery, D2-D-1-CH-PIII dle TP170

betonová dlažba 		DL 200x100		60mm		ČSN 73 6131

drob.drcené kam.		L 4/8			30mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		150mm 		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Vjezdy, D2-D-1-VI-PIII dle TP170

betonová dlažba		DL 200x100		80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 	L 4/8			40mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32	   	250mm		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Parkovací stání ze zatravňovací dlažby, D2-D-1-V-PIII dle TP170

betonová dlažba zatrav.	DL 200x200			80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8				40mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 				ŠD,A 0/32	   		150mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 				ŠD,A 0/32	   		200mm		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Parkovací stání pro ZTP, D2-D-1-V-PIII dle TP170

betonová dlažba			DL 200x100			80mm		ČNS 73 6131

drob.drcené kam. 		L 4/8				40mm		ČSN 73 6131

štěrkodrť 				ŠD,B 0/32	   		150mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 				ŠD,A 0/32	   		200mm		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 250mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Zpevněná zeleň zatravňovací dlažbou, dle TP153

zatravňovací tvárnice		DL 600/400			80mm		ČNS 73 6131

humusová zemina+ŠD	ŠD 16/22	   		100mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 				ŠD 0/32	   			100mm		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 				ŠD 0/32	   			150mm		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

Komunikace Tyršova D1-N-1-V-PIII dle TP170

asfaltobeton				ACO 11  50/70		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik				PS-CP 0,35kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton				ACP16+  50/70		70mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik				PI-C 0,80 kg/m2					ČSN 73 6129

mech.zpev. kam.			MZK 0-32			150mm 		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 				ŠD,A 0/32			250mm 		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Komunikace Boleslavská D1-N-1-V-PIII dle TP170

asfaltobeton				ACO 11  50/70		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik				PS-CP 0,35kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton				ACP16+  50/70		50mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik				PI-C 0,80 kg/m2					ČSN 73 6129

mech.zpev. kam.			MZK 0-32			150mm 		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 				ŠD,A 0/32			250mm 		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Mlatový nezpevněný prostor

kamenná drť 			ŠD 0/4				20mm		ČSN73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD 4/8				50mm 		ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD0/63				150mm 		ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 30MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 200mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N-1-IV-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11				40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-CP 0,3kg/m2				ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP16+			70mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 0,80 kg/m2					ČSN 73 6129

- oprava konstrukčních vrstev bude probíhat stupňovitě o stupních šířky 250mm pro každou konstrukční vrstvu komunikace.

- oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový zahradní obrubník 1000/50/200 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1

- betonový chodníkový obrubník 1000/80/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C16/20 n XF1 tl. min. 15cm

- betonový chodníkový obrubník 1000/100/250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF1 tl. min. 15cm

- betonový nájezdový silniční obrubník 600/300/195 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový nástupištní obrubník HK 400/330/1000 v bet. loži s opěrou, přírodní C30/37 n XF3 tl. min. 15Cm

- odvodňovací systém typu ACO DRAIN-KERBDRAIN v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonová palisáda Ø200 v bet. loži tl. min. 150mm s opěrou, C20/25 n XF3

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. Min. 15 cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 200-500 mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 20-50 cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%.

Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku. Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9 m u přerušené vodící linie = vzhledem na výškové napojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikaci.

Hodnota podélného sklonu chodníků je okolo 1,5% – 4,0% .. není nutné uvažovat odpočívky.

Chodník je navržen z betonové dlažby, barvy přírodní. Sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby, barvy hnědé.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8 cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě černé v šíři 40 cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8 cm nad vozovkou.

Přes silnici III/27522 a III/27950 jsou dohromady navrženy 2 přechody pro chodce v šíři 4,0 m a délce přecházení do 6,0 m a čtyři místa pro přecházení šířky 4,0 m a délkou přecházení do 7,0 m (vycházejí ze současného stavu, se zachováním poloměrů nároží a se zachováním průjezdného profilu na komunikacích).

Mezi větvemi (přes místní komunikace) jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku a délkou přecházení do 4,35m.

U přechodů pro chodce je varovný pás o šíři 40cm doplněný o signální pásy o šíři 80cm vycházející z přirozené vodící linie (vyvýšeného obrubníku na +8cm). Přechod pro chodce před ZŠ bude nasvětlen stávajícími přechodovými svítidly dle výpočtu TKP 15. Přechod pro chodce na konci úseku ulice Tyršova bude opatřen novými přechodovými svítidly, na které bude proveden výpočet v souladu s TKP 15.

V místech určených pro přecházení přes silnice III. třídy nejsou z důvodu stavebně technického navrženy signální pásy dle ČSN 73 6110/Z1 odst. 10.1.3.1.14 – s ohledem na šířku chodníku, poloměr nároží a odsazení.

Signální pásy jsou navrženy u míst pro přecházení mezi větvemi přes MK, kde varovné pásy jsou doplněny signálními pásy o šíři 80 cm s odsazením 30 cm. Signální pásy jsou v délkách větší nežli 1,5 m a vycházejí z přirozené vodící linie.

U míst pro přecházení, kde je potřeba zabránit pojíždění, je navržen červeno-bílý ocelový sloupek do výšky 70 cm.

V místě výjezdu z hasičské zbrojnice je délka přecházení mezi větvemi v délce 12,0 m doplněna vodícím pásem 2x 3 linky, jenž navazuje na přirozenou vodící linii dle ČSN 73 5710.

Vyhrazené stání pro ZTP je označeno SDZ IP12 + VDZ V10f. Parkovací stání pro invalidy je krajní a délka parkovacího stání je navržena 7,00m. Šíře parkovacího stání je navržena 2,0m, kde je možné využít i šířku chodníku 2,15m = celková šíře 4,15m.

Chodník je navržen z betonové dlažby bez zkosených hran, barvy přírodní. Sjezdy jsou navrženy z betonové dlažby bez zkosených hran, barvy hnědé.

Přirozenou vodící linii budou tvořit podezdívky plotu a stěny domu. Ze strany k zelenému pásu budou chodníky nově lemovány záhonovým obrubníkem osazeným na +8 cm nad chodníkem – vytvoření přirozené vodící linie.

V místech vjezdů bude přirozená vodící linie přerušena v šíři vjezdu, avšak do maximální délky nejširšího vjezdu 6,00 m (měřeno podél vodící linie). U sdruženého sjezdu, kde je přirozená vodící linie přerušena na 8,0 m a více je navržena umělá vodící linie o šíři 40 cm – dlažba s podélnými drážkami, která vychází z přirozené vodící linie. Nově bude napojení sjezdu na silnici III. třídy šířkově sjednoceno na šíři připojení jednoho sjezdu v délce 6,0 m. V místech dvou a více vjezdů jde poté o splnění násobků 6ti pro další vjezd.

V místech vjezdů bude obrubník směrem do silnice snížen na +5 cm. Snížený obrubník v místech vjezdů nepřesahuje délku 6,0 m a u spojených sjezdů nepřesahuje délku 12,0 m.

Vjezd k budově ZŠ je navržen přes šikmou nájezdovou obrubu s podsádkou +8 cm délky 6,6 m z důvodu výškového vyrovnání na navržený chodník a navrženou bezbariérovou rampu.

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0 m – 2,0 m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Chodník je navržen v minimální šíři 1,40 m – měřeno mezi obrubníky dle skladebného rozměru betonové dlažby tj. 1,55 m včetně silničního obrubníku.

Z důvodu stávajícího stavu a plynulého výškového navázání na stávající sjezdy jsou rampové části u některých sjezdů navrženy v šíři chodníku.

V místě vedení chodníku v zeleném pásu bude šíře min. 1,50 m mezi obrubníky, dle skladebného rozměru betonové dlažby.

Ve větvi „E“ u křížení ulic Tyršova a Husova je z důvodu šíře stávajícího uličního prostoru zúžení chodníku z 1,50m na 1,30 m v délce 12,43m. Na toto místo bude získána výjimka z vyhlášky 398/2009Sb bod 1.0.2 - šířka chodníku.

Vstup do ZŠ je nově navržen bezbariérově pomocí rampy s podélným sklonem max. 1:16, která bude navazovat na stávající schodiště. Rampa délky 11,79 m a šířky 1,6 m je navržena s jednou mezipodestou o rozměrech 1,6 m x 1,6 m. Rampa je doplněna kovovým zábradlím výšky 90 cm, které je opatřené madlem ve výšce 90 cm a 70 cm. Zábradlí je po levé straně (ve směru do budovy) doplněno vodící tyčí ve výšce 150 mm. V místě stávajícího světlíku osadit do rampy poklop z tahokovu.

Nástupní hrana autobusové zastávky bude vymezena pomocí kontrastního pásu v šířce 0,3 m (šíře obrubníku nástupní hrany je 0,2 m, bezbariérový obrubník) a v barevném odstínu písková, v celé délce nástupní hrany tj. 13,0 m. Nástup je vymezen pomocí signálního pásu o šířce 0,80 m ukončeného 0,5 m před nástupní hranou – na hraně kontrastního pásu. Signální pás je navržen, jako varovné pásy, z betonové dlažby se slepeckou úpravou v barvě červená. Nástupní hrana je navržena ve výšce +20 cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/400/330. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%. Označník IJ4a bude umístěn 80 cm od signálního pásu a 60 cm od nástupní hrany. Spodní hrana označníku bude min. 2,20 m nad pochozí plochou. Nástupní plocha je navržena v šíři 2,0 m a 4,15m.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. SDZ či sloupy VO budou umístěny min. 90 cm od přirozené vodící linie. V případě kolize bude nutná stranová přeložka mimo chodník či na min. průchozí šíři 90 cm.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

1. Pozemní komunikace

a) výčet a označení jednotlivých pozemních komunikací stavby,

- veřejně přístupné pojížděné plochy sloužící jako sběrná komunikace III. třídy.

- veřejně přístupné nepojížděné plochy sloužící jako místní komunikace pro pěší

b) základní charakteristiky příslušných pozemních komunikaci,

b.1	kategorie, třída, návrhová kategorie nebo funkční skupina a typ příčného uspořádání

Zpevněné plochy jsou navrženy jako veřejně přístupné plochy s funkčním využitím:

B  … komunikace sběrné s funkcí dopravně obslužnou =silnice III. třídy

MS2 (místní komunikace sběrná) 	… 	7,0

2 * 3,0m jízdního pruhu (m)		…	6,0

návrhová rychlost (km/h)		…	50

veřejně přístupná obousměrná průjezdná komunikace

D2 … komunikace nepřístupné provozu silničních vozidel = chodníky

b.2  parametry a zdůvodnění trasy

Silnice:		- MS2 x/7,0/50 …. … 2 * 3,0m = 6,0m

- komunikace je nově navržena v celém úseku v šíři 6,0m

- mezi č.p. 168 a č.p. 150 je lokální zúžení na 5,0m z důvodu prostorového omezení

Chodníky:	- základní minimální šířka chodníku je uvažována pro dva proudy chodců n=2, o šíři 1,40 m – měřeno mezi obrubníky – minimální šíře chodníku dle vyhlášky 398/2009Sb.

- 2x přechod pro chodce přes silnice III. třídy v šíři 4,0 m a délce do 6,0 m

- 4x místo určené pro přecházení přes silnice III. třídy v šíři 4,0 m a délce do 7,0m

- 3x místo určené pro přecházení přes MK v šíři chodníku a délce do 4,35 m

- u hasičské zbrojnice je navrženo místo pro přecházení, které je řešeno dle ČSN 73 5710 dle obr. 1 s doplněním vodícího pásu navazujícího na přirozenou vodící linii přes šíři 12,0 m

- šíře bus nástupiště je 2,0 m a 4,15 m.

- jednotlivé sjezdy šíře max. 6,0 m pro jeden sjezd, u více sjezdů násobky 6ti

Nově navržená trasa plně respektuje stávající uliční prostor.

b.3	návrh zemního tělesa, použití druhotných materiálů, výsledky bilance zemních prací

Nezpevněné plochy budou zřízeny ve sklonu 1:2 a následně ohumusovány vytěženou ornicí.

b.4	vstupní údaje a závěry posouzení návrhu zpevněných ploch

Zadání investora.

2. Mostní objekty a zdi

a) výčet objektů a zdí,

Nejsou.

b) základní charakteristiky jednotlivých objektů, zejména základní údaje – rozpětí, délky, šířky, průjezdní a průchozí profily,

b.1	základní technické řešení, vybavení

Není.

b.2  druhy konstrukcí a jejich zdůvodnění

Nejsou.

b.3	postup a technologie výstavby

Neřeší se.

3. Odvodnění pozemní komunikace

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny buď do zeleně, kde dojde ke vsaku nebo do nových-posunutých uličních vpustí svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny, včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Z UV jsou navrženy připojovací potrubní KG DN200 SN8, které budou uloženy v podélném sklonu min. 0,5% od UV. Připojovací potrubí bude napojeno na stávající dešťovou kanalizaci buď přímo nebo přes revizní šachty, které jsou v místě rušených UV. Jako vtokové mříže jsou navrženy obrubníkové mříže s bočním nátokem typu Radbuza. Tyto mříže jsou navrženy v místech, kde poloha vpustí vychází do základní výšky silničního obrubníku +12 cm. V ostatních případech bude nadále navržena klasická silniční mříž v jízdním pruhu.

Stávající svody od RD budou nově napojeny pomocí lapačů střešních splavenin do stávající dešťové kanalizace v místě stavby.

K zachycení stékajících vod z místních či účelových komunikací v ulici Boleslavská jsou navrženy mikroštěrbinové betonové žlaby různých délek – viz. C.3 Koordinační situační výkres. Žlaby budou napojeny přes vpusťové kusy do stávající dešťové kanalizace v místě stavby. Navrženy jsou mikroštěrbinové trouby 1000/220/260 se dnem bez spádu s přerušovanou nátokovou štěrbinou, která zaručuje stabilitu i při příčném pojezdu. Trouby jsou dimenzovány pro zatížení D400. Osazení štěrbinových trub, umístění čistících a výpusťových kusů 1000/220/260 je navrženo dle zásad výrobce.

Na konci řešeného úseku v ulici Tyršova se nachází stávající podzemní plynovod, kde není možné hloubkové zakládání UV. Z tohoto důvodu je v těchto místech navrženo odvodnění obrubníkové - monolitický odvodňovací prvek typu např. ACO DRAIN – KERBDRAIN, který se usazuje obdobně jako klasická silniční obruba. Tento odvodňovací systém je navržen pro zatížení D400. Osazení tohoto odvodňovacího systému, umístění čistících a vpusťových kusů je navrženo dle zásad výrobce.

Stávající poklopy na revizních šachtách kanalizace budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu zpevněných ploch včetně směrové úpravy dle obrubníků.

Stávající příkopy na konci řešeného úseku ulice Boleslavská jsou vyústěny do nových horských vpustí, které jsou napojeny do nové dešťové kanalizace.

Provedení UV a připojovacího potrubí je patrno z výkresové části PD.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3%.

4. Tunely, podzemní stavby a galerie

a) základní údaje (délka, příčné uspořádání, sklony),

Nejsou.

b) technické vybavení tunelu,

Neřeší se.

c) navržená technologie výstavby,

Neřeší se.

d) princip systémů provozních informací, řízení dopravy a požární bezpečnosti,

Neřeší se.

5. Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony 
– navržená zařízení, která jsou součástí pozemní komunikace a jejich umístění, rozsah a vybavení

Neřeší se.

6. Vybavení pozemní komunikace

a) záchytná bezpečnostní zařízení,

Nejsou.

b) dopravní značky, dopravní zařízení, světlené signály, zařízení pro provozní informace a telematiku,

Nové SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Značení bude umístěno na pozinkované sloupky nebo na sloupy ČEZ a VO.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé a žluté barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

c) veřejné osvětlení,

Předmětem projektu je i posunutí 3ks stávajících stožárů VO u ZŠ mimo chodník do zeleně. Kabelové napojení nově posunutých stožárů bude od místa stávajících stožárů pomocí CYKY kabelů. Přechod pro chodce na konci úseku ulice Tyršova bude opatřen novými přechodovými svítidly v počtu 2 ks, na které bude proveden výpočet v souladu s TKP 15. Nové VO bude napojeno do přípojného místa na budově č.p. 28. Kabely jsou v celé délce uloženy v PVC chráničce DN110.

d) ochrana proti vzniku volně žijících živočichů na komunikace a umožnění jejich migrace přes komunikace,

Neřeší se.

e) clony a sítě proti oslnění,

Neřeší se.

7. Objekty ostatních skupin objektů

a) výčet objektů,

SO 100		…	Objekty pozemních komunikací:

SO 101		… 	Silnice III.třídy

SO 134		… 	Zpevněné plochy, chodníky

SO 190.1	…	Svislé a vodorovné dopravní značení

SO 182		…	Přechodné dopravní značení

SO 300		…	Vodohospodářské objekty:

SO 301		… 	Kanalizace a uliční vpusti

SO 400		…	Elektro a sdělovací objekty:

SO 430		… 	Veřejné osvětlení

b) základní charakteristiky,

Veřejné dopravní plochy pro účely pohybu chodců.

c) související zařízení a vybavení,

Neřeší se.

d) technické řešení,

Neřeší se.

e) postup technologie výstavby,

Neřeší se.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

a) technické řešení,

Nejsou.

b) výčet technických a technologických zařízení.

Nejsou.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

- hodnocení dle ČSN 73 08 02 a ČSN 73 0834

a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků,

Řešený objekt není dělen do požárních úseků.

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti,

Požární riziko stavby se nestanoví – objekty nezahrnují žádné nahodilé požární zatížení.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí,

Zvláštní požadavky na stupeň hořlavosti stavebních hmot ani povrchových úprav nejsou stanoveny.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest,

Požadavky na únikové cesty se nestanoví.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru,

Odstupové vzdálenosti se nestanovují.

f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst,

Potřeba požární vody se nestanoví – součástí návrhu není vybudování nového vodovodního řadu.

Stávající podzemní hydranty budou zachovány. U ZŠ, v místě navrhnutého parkovací stání, je stávající podzemní hydrant s orientačním sloupkem. Stávající hydrant vodovodu bude usazen do nivelety komunikace a bude provedena revize. Orientační sloupek bude přemístěn k novému nadzemnímu hydrantu, který je navržen mimo chodník před budovou ZŠ – viz. výkresová část C.3a Koordinační situační výkres. Prostor kolem nového nadzemního hydrantu bude vydlážděn betonovou dlažbou.

g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty),

K bytovým domům je zajištěn přístup přes zpevněné přístupové sjezdy o šíři nad 3,5 m a průjezdního profilu 4,2 m. K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky.

Chodníky jsou řešeny pro nemotoristickou dopravu o základní šířce min. 1,50 m s bezprašným povrchem.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů. Stávající podzemní hydranty budou zachovány. U ZŠ, v místě navrhnutého parkovací stání, je stávající podzemní hydrant s orientačním sloupkem. Stávající hydrant vodovodu bude usazen do nivelety komunikace a bude provedena revize. Orientační sloupek bude přemístěn k novému nadzemnímu hydrantu, který je navržen mimo chodník před budovou ZŠ – viz. výkresová část C.3a Koordinační situační výkres. Prostor kolem nového nadzemního hydrantu bude vydlážděn betonovou dlažbou.

Stávající průjezdný profil – šířkový i výškový, místních komunikací nebude návrhem dotčen.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení),

Neřeší se.

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními,

Neřeší se.

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek.

Neřeší se.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

a) kritéria tepelně technického hodnocení,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na tepelné hodnocení.

b) energetická náročnost stavby,

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

c) posouzení využití alternativních zdrojů energií.

Stavba nebude během svého užívání vyžadovat nároky na energie.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí.

Předpisy a nařízení stanoví, že organizace a občané jsou povinni činit potřebná opatření ke snížení hluku a dbát o to, aby pracovníci i ostatní občané byli jen v nejmenší možné míře vystaveni hluku, zejména musí dbát, aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku stanovené těmito předpisy.

V uvedeném smyslu se uvažuje vliv stavby z důvodu provádění stavebních prací. Během výstavby se předpokládá zvýšení hlučnosti. Při výstavbě je nutné dodržet aktuálně platné předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a z těchto nařízení vyplývající hygienické limity hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a chráněném venkovním prostoru.

S ohledem na výše uvedenou skutečnost bude nutné provádět stavební práce v daných časech tak, aby byl dodržen celkový hygienický limit LAeq,T v daných chráněných prostorách.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

a) ochrana před pronikáním radonu z podloží,

Neřeší se.

b) ochrana před bludnými proudy,

Neřeší se.

c) ochrana před technickou seizmicitou,

Neřeší se.

d) ochrana před hlukem,

Neřeší se.

e) protipovodňová opatření.

Neřeší se.

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury,

Nově posunuté sloupy VO jsou napojeny od stávajících stožáru VO pomocí CYKY kabelů. Nové VO na konci ulice Tyršova bude napojeno do přípojného místa na budově č.p. 28. Kabely jsou v celé délce uloženy v PVC chráničce DN110.

Nový nadzemních hydrant u ZŠ je napojen na stávající vodovodní řád v místě stavby. DN připojovacího potrubí k novému hydrantu bude shodné s napojením ostatních stávajících hydrantů..

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky.

Neřeší se.

B.4 Dopravní řešení

a) popis dopravního řešení,

Projekt řeší rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Tyršova a Boleslavská, zejména je kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost pro chodce.

Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, která je nově navržena v jednotné šíři 6,0 m (mimo lokálního zúžení na 5,0 m v ulici Boleslavská), stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, přemístění a výstavbu bezbariérových autobusových zastávek (nástupišť), řešení bezbariérového přístupu do ZŠ a výstavbu nových podélných parkovacích míst v počtu 4 + 1 vyhrazený ZTP u ZŠ.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu,

Chodníky a komunikace jsou napojeny na stávající vedení.

c) doprava v klidu,

Před ZŠ jsou navržena 4 parkovací podélná stání K+R a jedno vyhrazené stání pro invalidy.

d) pěší a cyklistické stezky.

Chodníky jsou navrženy dle funkční skupiny D2 – komunikace s vyloučením motoristické dopravy.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

a) terénní úpravy,

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15 cm (dle skutečné mocnosti ornice). Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15 cm a osety travním semenem.

b) použité vegetační prvky,

Nově navržené nezpevněné plochy budou ohumusovány v tl. 15cm a osety travním semenem.

c) biotechnická opatření.

Nejsou.

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda,

Stavbou dojde k zásahu do ZPF v k.ú. Rožďalovice na pozemcích p.č. 349/15, 349/2, 347/3, 347/4, 395/37, 347/24, 395/82, 341/39, 341/36, 395/3, 395/45 a 395/29.

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Stromy a keře, které zasahují do navržených zpevněných ploch či rozhledových poměrů v křižovatce budou odstraněny – viz. Koordinační situační výkres.

Projekt počítá s kácením vzrostlé zeleně podél stavby v počtu 5 ks.

Stávající vzrostlé stromy v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození, výkopové práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně a s obezřetností na jejich kořenový systém.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA,

Stavba nepodléhá zjišťujícímu řízení nebo stanovisku EIA.

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno,

Neřeší se.

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

Nejsou.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Neřeší se.

B.8 Zásady organizace výstavby

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění,

Potřeby materiálů budou dány výkazem výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele. Stavba bude průběžně zásobována s ohledem na postup prací a technologické možnosti zhotovitele.

b) odvodnění staveniště,

Bude zajištěno provizorní odvodnění stavebních jam proti stékající vodě. Dešťové vody budou svedeny do zelených přidružených ploch či ke stávajícím vodotečím.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Stavba bude přístupná přímo ze silnic III.třídy číslo 27522 a 27950 a to v celé délce úprav.

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba bude mít vliv pouze na přímo dotčené pozemky stavby.

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Stromy a keře, které zasahují do navržených zpevněných ploch či rozhledových poměrů v křižovatce budou odstraněny – viz. Koordinační situační výkres.

Projekt počítá s kácením vzrostlé zeleně podél stavby v počtu 5 ks.

Stávající vzrostlé stromy v blízkosti stavby budou po celou dobu výstavby mechanicky chráněny proti poškození, výkopové práce v jejich blízkosti budou prováděny ručně a s obezřetností na jejich kořenový systém.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé),

Pouze dočasné a to pozemky, na kterých je stavba prováděna.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy,

V současné době se v části stavby nachází stávající chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

Případná náhradní trasa bude široká minimálně 1,5 m, ohraničena pevnou ochrannou do výše 1,10 m a to jak do komunikace, tak i od staveniště – dle BOZP zábrana výšky 1,80 m směrem do staveniště. Pevná ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250 mm nad pochozí plochou. V místě křížení náhradní trasy pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900 mm výškovým rozdílem maximálně 20 mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou anebo soklem s výškou nejméně 100 mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15 mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen pomocí dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40 cm v odlišném barevném provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní trasy, nebezpečného prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále zřídit signální pás o šíři 80 cm a v minimální délce 1500 mm umístěný k vodící linii s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500 mm – vymezení místa určeného pro přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5 m. Hmatové prvky u dočasného místa pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro přecházení musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20 mm.

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení náhradní trasy včetně návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh řešení bude předložen projektantovi k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na možnost napojení náhradní trasy na stávající chodníková tělesa.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace,

| Kód druhu odpadu | Název druhu odpadu | Kat. odpadu | Výskyt |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 04 | Zemina a kamení | O | Přebytek zeminy, nevhodná zemina a hornina z hladiska IG poměrů do zpětných zásypů, neznečištěná |
| 17 05 03 | Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky | N | Znečištěná zemina, potvrzená průzkumem kontaminace a analýzou rizik |
| 17 01 06 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky | N | Demolice |
| 17 01 07 | Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedených pod č. 17 01 06 | O | Demolice stávajících objektů |
| 17 01 01 | Beton | O | Při výstavbě, a beton při demolicích neznečištěný, recyklace |
| 17 01 02 | Cihla | O | Při demolicích a výstavbě, recyklace |
| 17 01 03 | Tašky a keramické výrobky | O | Při demolicích a při výstavbě, recyklace |
| 17 02 01 | Dřevo | O | Stavební dřevo – pomocný materiál při výstavbě, dřevo při demolicích |
| 17 02 02 | Sklo | O | Demolice, výstavba |
| 17 02 03 | Plasty | O | Odpad ze svařování izolací, odpadní obal, ochranná tkanina apod. |
| 20 02 02 | Biologicky rozložitelný odpad | O | Kácená zeleň |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo … | O | Dtto a úprava stavebního dřeva při výstavbě – zařízení staveniště |
| 17 04 05 | Železo a ocel | O | Železové konstrukce po demolicích, železové konstrukce související s výstavbou nových objektů a jejich doplňujících zařízení, trubní řady, stožáry apod. |
| 17 04 11 | Kabely | O | Kabelová síť – přeložky, nová síť, demolice |
| 17 06 04 | Izolační materiály | O | Geotextilie, zbytky izolací při nové výstavbě, demolice |
| 17 03 01 | Asfaltové směsi obsahující dehet | N | Demolice stávajících zpevněných ploch ev. střešní krytina |
| 17 03 02 | Asfaltové směsi neuvedené v č. 17 03 01 | O | Dtto – event. zbytkové suroviny |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad | O | V místech zařízení staveniště |
| 20 03 04 | Kal ze septiků a žump, odpad z chemických toalet | O | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 02 02 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami | N | Zařízení staveniště – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem |
| 15 01 01 15 01 02 15 01 03 15 01 04 15 01 06 | Papírové a lepenkové obaly Plastové obaly Dřevěné obaly Kovové obaly Směsné obaly | O | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 15 01 10 | Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné | N | Zařízení staveniště – z technického vybavení – výskyt zařízení staveniště |
| 08 01 99 08 02 99 08 04 99 | Odpad z distribuce a z používání nátěrových hmot, lepidel, těsnících materiálů – nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin, odpad z používání nátěrových barev | N | Nádoby ze železných kovů se zbytkovým obsahem škodlivin – zařízení staveniště – povrchová úprava železových konstrukcí |
| 17 09 04 | Směsné stavební a demoliční odpady | N,O | Nevytříditelný stavební odpad – z demolic – krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládáním s odpadem – zařízení staveniště |

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin,

Množství zemních prací bude určeno ve výkazu výměr, který bude součástí projektové dokumentace pro stavební povolení.

j) ochrana životního prostředí při výstavbě,

Realizovaná stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. Vzhledem k jejímu rozsahu a charakteru nedojde k výraznému zásahu do životního prostředí.

Stavba není předmětem posuzování podle zákona č.100/2001 Sb.

Po realizaci se vliv stavby na životní prostředí proti dosavadnímu stavu nezmění.

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb,

V současné době se v části stavby nachází stávající betonový chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

V místě křížení vstupu pro pěší s výkopem budou zřízeny lávky široké min. 900 mm výškovým rozdílem maximálně 20 mm. Po obou stranách musí být lávka vybavena zarážkou (tyčí) proti sjetí vozíku ve výšce 100-250 mm nad pochozí plochou a nebo soklem s výškou nejméně 100 mm. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15 mm.

m) zásady pro dopravně inženýrské opatření,

Během výstavby bude omezen provoz v plné šíři uličního prostoru a to v délce stavebního úseku, jenž bude stanoven s ohledem na dopravní obslužnost okolní zástavby a příjezdů vozidel IZS.

Objízdné trasy do obce Rožďalovice se uvažují po místních komunikacích.

Provoz bude pravděpodobně řízen pomocí dočasného dopravního značení umístěného v souladu s TP66. Řízení provozu pomocí světlené signalizace se nepředpokládá, avšak není zcela vyloučeno.

K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky pro pěší.

Stavební práce budou probíhat s ohledem na zajištění přístupu složek IZS k okolním stavbám a to po dobu výstavby.

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.),

Nejsou.

o) zařízení staveniště, rozhodující dílčí termíny,

Prostor zařízení staveniště bude uvažován v blízkosti stavby – nejlépe na pozemcích obce Rožďalovice, kde dojde k částečnému záboru ploch po dobu výstavby – nezbytně nutnou. Část deponie bude umístěna podél stavby – betonové prvky, štěrk atd.

Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí, zázemí pracovníků, odstavné plochy pro stavební stroje apod.

p) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.

Provádění stavby

- dopravní opatření

- zřízení zařízení staveniště

- na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a vodorovného dopravního značení včetně světelné signalizace (v případě požadavku DI Policie ČR).

- asanace, demolice, kácení dřevin

- stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány, stávající povrch z  dlažby bude rozebrán, očištěn a uložen na skládku pro další využití

- stávající konstrukční souvrství zpevněných ploch bude odstraněno dle zpracovaného návrhu diagnostického průzkumu

- provedení odvodňovacích prvků (UV, horské vpusti, liniové žlaby) a jejich napojení, příprava napojení i pro odvodňovací systém typu ACO DRAIN

- zhotovení kabelových tras VO k nově posunutým stožárům VO u ZŠ včetně osazení sloupů VO

- položení obrubníků, betonových palisád, příprava betonových patek pro zábradlí a nové oplocení

- úprava stávajícího silničního příkopu

- provedení nových konstrukčních vrstev navržených ploch

- zhotovení nového stálého dopravního značení

- pročištění odvodňovacích prvků, včetně připojovacího potrubí

- odstranění zařízení staveniště

- zrušení dopravně inženýrských opatření

- plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nových ploch

v Hradci Králové 9/2022	Ing. Tomáš Rak