OBSAH:

1	Identifikační údaje objektu	3

a.1	Označení stavby a objektu	3

a.2	Objednatel stavby, vlastník a správce objektu	3

a.3    Zhotovitel projektu, zhotovitel SO	3

a.4	Stupeň PD VD-ZDS	3

2	Základní údaje o stavbě	3

2.1	Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění	4

2.2	Členění stavby	4

3	Charakteristika staveniště	4

4	Obvod a pozemky staveniště	5

5	Zařízení staveniště	5

5.1	Zařízení staveniště	5

5.2	Napojení ZS na inženýrské sítě	5

6	Návrh postupu a provádění výstavby	5

7	Předčasné užívání objektů	6

8	Přístupy na místo stavby	6

9	Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí	6

10	Požadavky na provádění stavby	6

11	Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny	7

11.1	Dotčená pásma	7

11.2	Ochranná pásma	7

12	Návrh řešení dopravy během výstavby	8

12.1	Uzavírky, objízdné trasy	8

12.2	Dopravní opatření	8

12.3	Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm	8

13	Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě	9

13.1	Nakládání s odpady	10

14	Termín provádění	10

15	Závěr	10

# Identifikační údaje objektu

název stavby:	NOVÝ CHODNÍK V UL. TYRŠOVA A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V UL. BOLESLAVSKÁ A TYRŠOVA ROŽĎALOVICE

místo stavby:		Město Rožďálovice

investor:			Město Rožďálovice

Náměstí 93

289 34 Rožďálovice

IČ: 00239712

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 9/2022

stupeň PD:			ZSPD / PDPS

# Základní údaje o stavbě

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předmětná stavba se nachází v obci Rožďalovice podél silnic III/27522 a III/37950.

Projekt řeší rekonstrukci celého uličního prostoru v ulici Tyršova a Boleslavská, zejména je kladen důraz na bezpečnost a bezbariérovost pro chodce.

Jedná se o rekonstrukci vozovky včetně konstrukčních vrstev, která je nově navržena v jednotné šíři 6,0m (mimo úseky v místě napojení na stávající komunikace a lokálního zúžení v ulici Boleslavská), stavební úpravy stávajících chodníků, výstavbu nových chodníků, přemístění a výstavbu bezbariérových autobusových zastávek (nástupišť), řešení bezbariérového přístupu do ZŠ a výstavbu nových podélných parkovacích stání v počtu 4 + 1 vyhrazený ZTP u ZŠ.

V ulici Boleslavská je lokálního zúžení komunikace na 5,0m z důvodu stávající studny, plotu s betonovou podezdívkou a podzemních inženýrských sítí.

Z důvodu výstavby a uvádění do provozu je projekt chodníkové plochy rozdělen na jednotlivé části - větve.

větev A	délka 238,84m	…	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev B	délka 286,16m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, přechodu pro chodce, parkovacích míst a výstavba bezbariérové bus zastávky

větev C	délka 75,86m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku a výstavba místa pro přecházení

větev D	délka 78,38	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

větev E	délka 325,30m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku, výstavba místa pro přecházení, přechodu pro chodce a bezbariérové bus zastávky

větev F	délka 187,33m	…	stavební úpravy stávajícího chodníku

výstavba místa pro přecházení

větev G	délka 113,12m	… 	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev H	délka 13,59m	…	výstavba nového chodníku a místa pro přecházení

větev J	délka 434,52m	…	výstavba nového chodníku a dvou míst pro přecházení

Celková délka všech větví je 1753,1m.

Chodníky jsou navrženy podél hrany komunikace III/27522 a III/27950 se základní podsádkou betonových obrubníků+12cm.

Šíře chodníků vycházejí z požadavku vyhlášky 398/2009Sb. a ČSN 73 6110, Z1 a to s min. šíří včetně obrubníků 1,50m.

Mezi větvemi jsou navržena místa určená pro přecházení v šířích chodníku.

Přes komunikaci III/27522 jsou navrženy dva přechody pro chodce šířky 4,0m s délkou přecházení do 6,0m a dvě místa pro přecházení šířky 4,0m s délkou přecházení do 6,0m.

Přes komunikaci III/27950 jsou navržena dvě místa pro přecházení šířky 4,0m s délkou přecházení do 7,0m.

## Členění stavby

Stavební objekty jsou rozděleny na jednotlivé řady v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Pro řazení a číslování bylo použito následující základní členění:

Číselná řada 		Skupina objektů

000			Objekty přípravy staveniště

100			Objekty pozemních komunikací (včetně propustků)

200			Mostní objekty a zdi

300			Vodohospodářské objekty

400			Elektro a sdělovací objekty

500			Objekty trubních vedení

600			Objekty podzemních staveb

660			Objekty drah

700			Objekty pozemních staveb

800			Objekty úpravy území

900			Volná řada objektů

Stavba je dělena na části v souladu s požadavkem objednatele a profesního zaměření na následující stavební objekty:

SO 100	…	Objekty pozemních komunikací:

SO 101	… 	Silnice III.třídy

SO 134	… 	Zpevněné plochy, chodníky

SO 190.1	…	Svislé a vodorovné dopravní značení

SO 182	…	Přechodné dopravní značení

SO 300	…	Vodohospodářské objekty:

SO 301	… 	Kanalizace a uliční vpusti

SO 400	…	Elektro a sdělovací objekty:

SO 430	… 	Veřejné osvětlení

# Charakteristika staveniště

Plánovaná stavba se nachází v intravilánu města Rožďalovice v k.ú. Rožďalovice.

Stavba se nachází na silnici III/27522 a III/27950 a to jak v jízdním pásu, tak i přidruženém prostoru = v šíři uličního prostoru. Okolí stavby je zastavěno nízkou zástavbou řadových rodinných domů.

Území lze charakterizovat dle ČSN 73 6101 jako rovinaté 3% až zvlněné.

# Obvod a pozemky staveniště

Obvod staveniště, pozemky staveniště a prostor zařízení staveniště jsou přehledně prezentovány ve výkresové části projektové dokumentace včetně předpokládaného umístění zařízení staveniště a mezideponií stavby.

# Zařízení staveniště

## Zařízení staveniště

Prostor zařízení staveniště bude uvažován v blízkosti stavby – pravděpodobně v části ulici Školní.

Na této ploše budou umístěny provizorní objekty pro nejnutnější sociálně provozní zázemí stavby, sklady materiálu, nářadí, zázemí pracovníků, odstavné plochy pro stavební stroje apod.

## Napojení ZS na inženýrské sítě

Voda – v místě stavby je veřejný vodovod. Napojení případně po souhlasu a na základě dispozic správce.

Kanalizace - bude použito chemické WC, dešťové vody se odvedou do stávajících propustků.

El. energie - možné napojení na stávající rozvodnou síť v místě. Napojení po souhlasu a na základě dispozic správce. V opačném případě pomocí přenosných dieselových agregátů.

Telefon – použití mobilních telefonů

# Návrh postupu a provádění výstavby

Provádění stavby

- dopravní opatření I. Fáze stavby (omezení průjezdu v části ulice Tyršova … mezi ulicemi Boleslavská a Husova se zachováním provozu v křižovatce ulic Boleslavská x Tyršova)

  - zřízení zařízení staveniště

  - na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření schváleného návrhu – za souhlasu DI Policie ČR, ÚO Nymburk a na základě stavení o přechodné úpravě provozu na PK včetně pěších tras (jako náhradu za stávající pěší trasy dle vyhlášky 398/2009Sb.)

  - stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány v mocnostech a šířkách dle PD vč případného odtěžení do úrovně požadovaných sanací

  - zřízení odvodnění – od uličních vpustí

  - zřízení silničních obrubníků

  - zřízení chodníkových, parkovacích ploch včetně sjezdů

  - zřízení dopravního značení

- dopravní opatření II. Fáze stavby (omezení průjezdu v části ulice Tyršova … mezi ulicemi Boleslavská a začátek města bez zachováním provozu v křižovatce ulic Boleslavská x Tyršova)

  - na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření schváleného návrhu – za souhlasu DI Policie ČR, ÚO Nymburk a na základě stavení o přechodné úpravě provozu na PK včetně pěších tras (jako náhradu za stávající pěší trasy dle vyhlášky 398/2009Sb.)

  - stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány v mocnostech a šířkách dle PD vč případného odtěžení do úrovně požadovaných sanací

  - zřízení odvodnění – od uličních vpustí

  - zřízení silničních obrubníků

  - zřízení chodníkových, parkovacích ploch včetně sjezdů

  - zřízení dopravního značení

ZHOTOVITEL PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY PŘEDLOŽÍ PLATNÝ HARMONOGRAM STAVBY, JENŽ BUDE UPŘESŇOVAT JEDNOTLIVÉ FÁZE VÝSTAVBY VČETNĚ JEJICH DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍCH PO DANOU DOBU FÁZE VÝSTAVBY.

# Předčasné užívání objektů

Předpokládá se, že části objektů komunikace budou využívány po jednotlivých stavebních fázích.

Projektant však připouští možnost uvedení do předčasného využívání.

# Přístupy na místo stavby

Na místo stavby je přístup přímo ze silnice III/27522 a III/27950.

# Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

Staveniště bude zabezpečeno proti vstupu osob pomocí mobilního ohrazení vysokého 1,80m.

# Požadavky na provádění stavby

Pro zhotovitele stavby závazně platí stanovisko o hodnocení vlivů podle § 10 zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 132/2000 Sb. Zhotovitel je povinen:

- zajistit ochranu podzemních a povrchových vod, půdy a horninového prostředí před únikem ropných látek na staveništi a příjezdových trasách pravidelnou kontrolou stavebních mechanizmů a nákladních automobilů a pravidelnou vizuální kontrolou staveniště. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního plánu, neprodleně informovat orgány a organizace uvedené v havarijním plánu. Sanaci havárie zajistit u odborné firmy.

- v případě požadavku zajistit při provádění zemních prací odborný archeologický dozor dle zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zák. č. 242/1992 Sb. V případě odkrytí archeologických nálezů tuto skutečnost oznámit a umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu.

- zajistit údržbu silniční sítě, které budou používány jako příjezdové komunikace na staveniště, v případě poškození zajistit jejich opravu. Po dokončení výstavby uvést příjezdové komunikace alespoň do původního stavu.

# Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

## Dotčená pásma

Ochranná pásma inženýrských sítí

- podzemní slaboproudé rozvody – CETIN

Vyjádření správců dotčených, případně překládaných sítí jsou součástí dokladové části.

Chráněná území

Stavba se nenachází v chráněném území.

Lokalita stavby není součástí památkové rezervace nebo památkové zóny.

## Ochranná pásma

Ochranná pásma v energetických odvětvích jsou stanovena zákonem. 
Ochranné pásmo venkovního vedení elektrické energie je vymezeno svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení od krajních vodičů a mění se podle napětí:

- nad 1kV do 35 kV	7m

- nad 35 kV do 110 kV	12 m

- nad 110 kV do 220kV	15 m

- nad 220 kV do 440 kV	20 m

- nad 440 kV	30 m

U podzemních elektrických vedení je vymezeno ochranné pásmo svislou rovinou po obou stranách krajního kabelu ve vzdálenosti:

- do 110 kV	1 m

- nad 110 kV	3 m

U plynovodů a plynárenských zařízení se ochranným pásmem rozumí prostor ve vodorovné vzdálenosti od půdorysu plynárenského zařízení, měřeno kolmo na jeho obrys. 
Ochranná pásma činí:

- u plynovodů a přípojek

nad průměr 500 mm	12 m

od průměru 200 mm do 500 mm	8 m

do průměru 200 mm včetně	4 m

- nízkotlakých a středotlakých plynovodů a přípojek v zastavěném území obce 1 m

- u technologických bjektů	4 m

Ochranná pásma pro vedení vodovodů a kanalizací jsou vymezena dle průměru potrubí:

- do DN 500 mm 	1,5 m na obě strany

- nad DN 500 mm	2,5 m na obě strany

Pro vedení rozvodů vody a kanalizace v zastavěných územích a pod komunikacemi platí hodnoty stanovené ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Před provedením prací je nutno zajistit vytýčení všech sítí a bezpodmínečně dodržovat podmínky správců sítí uvedených v dokladech.

# Návrh řešení dopravy během výstavby

## Uzavírky, objízdné trasy

Stavbou dotčený úsek silnice III/27522 a III/27950 bude dle předběžných plánů stavebně rozdělen na 2 samotné fáze výstavby.

Stavební práce budou probíhat za plné uzavírky daného úseku. Časová délka úseků bude uzpůsobena technologickým možnostem daného zhotovitele, jenž bude zhotovitelem předložen v rámci HMG stavby.

## Dopravní opatření

Po dobu výstavby bude na stavbu úplně zamezen příjezd i vstup osob mimo provádějící firmu. Dopravní opatření budou volena s ohledem na zajištění přístupů k okolním nemovitostem či příjezdu vozidel IZS.

PD uvažuje s dočasným dopravním svislým značením, po dobu výstavby každé fáze výstavby a to dle výkresové přílohy tohoto objektu, které byly zhotoveny dle vzorových listů C/3 a C/5 – TP 66.

DIO bude upřesněno s ohledem na technologické a technické možnosti daného zhotovitele.

## Zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a plochách souvisejících se staveništěm

V současné době se v místě části stavby nachází stávající chodník. Z tohoto důvodu, tj. pro zachování pohybu chodců bude nutné po dobu výstavby dvou fází stavby vymezit náhradní bezbariérové trasy pro pěší označené mezinárodním symbolem přístupnosti dle bodu 1 přílohy č. 4 vyhlášky 398/2009 Sb.

Případná náhradní trasa bude široká minimálně 1,5m (dle návrhu 3,0m široká), ohraničena pevnou ochrannou do výše 1,10m a to směrem od silnice I/30 (ke svahu). Pevná ochrana bude vybavena zarážkou pro bílou hůl ve výši 100-250mm nad pochozí plochou. V případě řešení lávky jako rošt musí být mezery široké ve směru chůze nejvýše 15mm. Přechod mezi vyvýšeným chodníkem a silnicí bude řešen pomocí dočasné rampové části o max. sklonu 12,5% se zachováním příčného sklonu do 2,0%.

Nebezpečné prostory budou vybaveny dočasným varovným pásem o šíři 40cm v odlišném barevném provedení od pochozí plochy. Varovný pás bude přes celou šíři vymezené náhradní trasy, nebezpečného prostoru. V případě převedení chodců přes komunikace bude nutné dále zřídit signální pás o šíři 80cm a v minimální délce 1500mm umístěný k vodící linii s odsazením od varovného pásu na vzdálenost 300-500mm – vymezení místa určeného pro přecházení. Délky pro přecházení nesmějí překročit 6,5m. Hmatové prvky u dočasného místa pro přecházení musí být zřízeny na obou stranách místa pro přecházení. Místo pro přecházení musí dále splňovat požadavky bezbariérovosti tj. výškový rozdíl obrubníku do 20mm.

Zhotovitel stavby před zahájením prací předloží investorovi způsob řešení a vedení náhradní trasy včetně návrhu hmatových úprav pro zajištění bezpečnosti nevidomých. Návrh řešení bude předložen projektantovi k odsouhlasení. Délka náhradní trasy bude vycházet z návrhu postupu prací na výstavbě a s ohledem na možnost napojení náhradní trasy na stávající chodníková tělesa.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06.

# Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat aktuálně platné předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví.

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy do závazných pravidel pro podmínky daného objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati nebo komunikaci,

- práci ve výškách,

- práci v ochranných pásmech nadzemních a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou prokazatelně seznámeni s těmito pravidly, technologickým přepisem provádění prací i návody k obsluze používaných zařízení.

Všichni zúčastnění pracovníci musí používat předepsané osobní ochranné pracovní prostředky podle směrnice dodavatele vypracované na základě nařízení vlády č. 495/2001 Sb.

Před zahájením prací je nutno ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení všech inženýrských sítí v prostoru staveniště, včetně podmínek správců sítí.

Výkopy musí být zajištěny proti pádu osob. Vrty musí být při přerušení prací zabezpečeny proti pádu osob provizorním ohrazením nebo dostatečně únosným zakrytím.

Je nutno dodržovat vymezení ploch určených pro činnost stavebních mechanismů a nebezpečný dosah stroje. Je zakázáno pohybovat se v blízkosti zavěšeného břemene.

Při stavebních pracích za snížené viditelnosti musí být zajištěno dostatečné osvětlení.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni a budou příslušně proškoleni.

Zaměstnavatel, který provádí jako zhotovitel stavební nebo montážní práce, zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce. Práce mohou být zahájeny pouze tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno.

Zaměstnavatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při přípravě projektu a realizaci stavby, jimiž jsou:

  - udržování pořádku a čistoty na staveništi,

  - uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace,

  - umístění pracoviště, jeho dostupnost, stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a pracovních prostředků a zařízení,

  - zajištění požadavků na manipulaci s materiálem,

  - předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny,

  - provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví,

  - splnění požadavků na odbornou způsobilost fyzických osob konajících práce na staveništi,

  - určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a materiálů,

  - splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů,

  - uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů,

  - přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného postupu prací,

  - předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi,

  - zajištění spolupráce s jinými osobami,

  - předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v jeho těsné blízkosti,

  - vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které mu bylo předáno,

  - přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví,

  - dodržování bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích stanovených prováděcím právním předpisem.

Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou. Koordinátor nemůže být totožný s osobou, která odborně vede realizaci stavby.

## Nakládání s odpady

S odpady vniklými během realizace stavby bude nakládáno v souladu s platnou legislativou tj.

- zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění všech změn a doplňků

- Vyhláška MŽP ČR a MZD ČR č. 502/2004 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

- Vyhláška MŽP ČR č. 503/2004 Sb., stanovující katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup k udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

- 383/2001 Sb. nařízení vlády o podrobnostech nakládání s odpady

Vzniklé odpady budou zatříděny a bude s nimi naloženo v souladu s výše uvedenou legislativou. Odpady budou předány k likvidaci firmě k této činnosti vybavené a oprávněné.

# Termín provádění

Přesný termín provádění nebyl v době zpracování PD znám, předpokládá se podzim 2022 až léto 2023. Předpokládaná doba výstavby je 7 měsíců.

Délka výstavby bude závislá na délce úseků a technologických možností zhotovitele. Projektant předpokládá, že jednotlivé úseky se budou provádět samostatně bez ohledu na ostatní úseky vyjma společného VDZ.

# Závěr

TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

V Hradci Králové 9/2022		Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak