Obsah:

1)	Identifikační údaje objektu:	2

2)	stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:	2

3)	vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):	3

4)	vztahy PK k ostatním objektům stavby:	3

5)	návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:	4

6)	režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:	7

7)	návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:	7

8)	zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:	8

9)	vazba na případné technologické vybavení:	8

10)	přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:	8

11)	řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:	12

12)	požárně bezpečností řešení stavby:	13

- Identifikační údaje objektu:

název stavby:	NOVÝ CHODNÍK V UL. TYRŠOVA A ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI V UL. BOLESLAVSKÁ A TYRŠOVA

ROŽĎALOVICE

místo stavby:			Město Rožďálovice

investor:			Město Rožďálovice

Náměstí 93

289 34 Rožďálovice

IČ: 00239712

hlavní inženýr projektu : 	Ing. Tomáš Rak, č.a. 0602398

- Autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

projektant:			Ing. Tomáš Rak

Truhlářská 264/22,

503 41, Hradec Králové

IČ: 74156179

Info@trdesing.cz, www.trdesign.cz

+420 603 72 62 72

místo a datum vypracování:	Hradec Králové, 9/2022

stupeň PD:			ZSPD / PDPS

POUŽITÁ LITERATURA

TP 170 - Katalog vozovek pozemních komunikací

ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

ČSN 73 6102 Projektování křižovatek

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

a další

- stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení:

Projekt řeší obnovu stávajícího živičného krytu (dále OŽK) silnice III/27522 od staničení km 4,8713 po km 5,5665 a silnice III/37950 od staničení km 2,5613 po km 3,0404 a to v celé šíři jízdního pásu. OŽK silnice III/27522 je navržena, ve směru staničení, od začátku obce Rožďalovice po křižovatku s ulicí Husova. OŽK silnice III/37950 je navržena, ve směru staničení, od začátku obce Rožďalovice po křižovatku s ulicí Tyršova.

Délka úpravy OŽK silnice III/27522 je 695,217 m a silnice III/37950 je 479,088 m.

Stávající návrhová kategorie silnice III/27522 a III/37950 je dle ČSN 73 6101 tab. 2 … S 7,5 pro vn=50km/h.

Projektová dokumentace počítá u silnice III/27522 s obnovou obrusné a podkladní vrstvy v celkové mocnosti 110 mm a vrstvou 150 mm mechanicky zpevněného kameniva,  v začátku úseku délky 74,6 m a na konci úseku délky 183,4 m, s lokálním doplněním konstrukčních vrstev tl.250mm a sanací krajnice tl. 500 mm. Ve střední části úseku délky 437,25 m je navržena obrusná a podkladní vrstva vozovky o celkové mocnosti 110 mm, vrstva 150 mm mechanicky zpevněného kameniva s doplněním konstrukčních vrstev tl. 250mm a sanací 500 mm v celé šíři jízdního pásu.

U silnice III/37950 se počítá s obnovou obrusné a podkladní vrstvy o celkové mocnosti 90 mm a vrstvou 150 mm mechanicky zpevněného kameniva, v začátku úseku délky 206,8 m, s lokálním doplněním konstrukčních vrstev tl.250mm a sanací krajnice. Ve zbylé části úseku délky 272,3 m bude obnova obrusné a podkladní vrstvy o celkové mocnosti 90 mm, s vrstvou 150 mm mechanicky zpevněného kameniva, štěrkodrti tl. 250 mm a sanací tl. 500 mm, v celé šíři jízdního pásu.

Rozsah sanací je dán diagnostickým průzkumem vozovky zpracovaným 2/2023 firmou Ing. Pavel Herrmann - RODOS.

Stávající svislé značení (dále SDZ) bude částečně odstraněno, přemístěno, doplněno a obnoveno.

Obnovené SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky nebo na sloupy VO.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé a žluté barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

Stávající sjezdy budou zachovány.

Stávající silniční obrubníky v intravilánech budou znovu osazeny (vzhledem na jejich stávající zborcení) se základní podsádkou +12cm vůči jízdního pruhu.

- vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich užití v dokumentaci (dopravní údaje, geotechnický průzkum atd.):

Podkladem pro vypracování projektové dokumentace bylo použito polohopisného a výškopisného zaměření zpracované geodetickou firmou, jenž bylo předáno investorem akce. Stávající stav je k tomuto datu. Geodetické podklady byly předány investorem stavby projektantovi, projektant za poskytnuté podklady neručí.

Projektant před zahájením stavebních prací provedl prohlídku předmětného úseku včetně vyhotovení fotodokumentace stávajícího stavu.

Jednotlivý vlastníci a správci inženýrských sítí byli požádání o stanovisko k existenci jejich vedení, které bylo zakresleno zhotovitelem zaměření do podkladů. Dále byly zakresleny hranice pozemkových a stavebních parcel dle podkladů od příslušného katastrálního úřadu.

Geologické poměry v místě stavby nebyly před zahájením projekčních prací zjišťovány. Projekt vychází z informací předaných investorem. Před zahájením prací zhotovitel přímo na stavbě ověří geologické poměry včetně vodního režimu předmětného místa. Hlavní geolog stavby posoudí stávající stav s návrhovými parametry uvedených v této PD.

V úseku stavby byl proveden diagnostický průzkum vozovky firmou Ing. Pavel Herrmann – RODOS z 2/2023.

- Zadání objednatele

- Fotodokumentace

- Polohopisné a výškopisné zaměření – předané investorem

- Orientační údaje o průběhu inženýrských sítí v místě stavby předané jejich správci

- Prohlídka na místě

- Projektová dokumentace DSP od autorizovaného projektanta Ing. Stanislav Ostruška, vypracoval Aleš Jambor

- Projektová dokumentace DÚR+DSP od firmy Ing. Ondřej Pavelka

- Územní plán obce Rožďálovice

- Údaje z katastru nemovitostí

- „Diagnostika vozovky a návrh opravy MK Rožďalovice“

zpracované firmou Ing. Pavel Herrmann – RODOS z 2/2023

- Jednání a výrobní výbory

- Projednání návrhu s místními obyvateli za přítomnosti zástupce investora

- vztahy PK k ostatním objektům stavby:

SO 100		…	Objekty pozemních komunikací:

SO 101		… 	Silnice III.třídy

SO 134		… 	Zpevněné plochy, chodníky

SO 190.1		…	Svislé a vodorovné dopravní značení

SO 182		…	Přechodné dopravní značení

SO 300		…	Vodohospodářské objekty:

SO 301		… 	Kanalizace a uliční vpusti

SO 400		…	Elektro a sdělovací objekty:

SO 430		… 	Veřejné osvětlení

- návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů:

Projekt řeší obnovu stávajícího živičného krytu (dále OŽK) silnice III/27522 od staničení km 4,8713 po km 5,5665 a silnice III/37950 od staničení km 2,5613 po km 3,0404 a to v celé šíři jízdního pásu. OŽK silnice III/27522 je navržena, ve směru staničení, od začátku obce Rožďalovice po křižovatku s ulicí Husova. OŽK silnice III/37950 je navržena, ve směru staničení, od začátku obce Rožďalovice po křižovatku s ulicí Tyršova.

Délka úpravy OŽK silnice III/27522 je 695,217 m a silnice III/37950 je 479,088 m.

Stávající návrhová kategorie silnice III/27522 a III/37950 je dle ČSN 73 6101 tab. 2 … S 7,5 pro vn=50km/h.

Vozovka je nově navržena v jednotné šíři 6,0m. V ulici Boleslavská je lokální zúžení komunikace na 5,0 m z důvodu stávající studny, plotu s betonovou podezdívkou a podzemních inženýrských sítí.

PD řeší obnovu živičného krytu v obrusné a podkladní vrstvě v mocnosti 40 + 70 mm u silnice III/27522 a 40 + 50 mm u silnice III/37950. Budou provedeny sanace spočívající v odfrézování stávající AV vozovky v tl. 100 mm, tedy v plné mocnosti až na stávající ŠD vrstvy a nahrazení novými vrstvami ze štěrkodrti, MZK, ACP a ACO.

Sanace budou definovány dle vypracované diagnostiky vozovky a ze zjištění přímo na místě stavby po odfrézování AV v tl. 100mm. Obnažená vrstva AV bude vizuálně posouzena a opravena dle zásad TP 115.

Nová pokládka obrusné a podkladní vrstvy bude položena v plném rozsahu odfrézované plochy a mocnosti 40 + 70 mm s úpravou příčných i podélných sklonů jízdního pásu dle PD.

Podél jízdních pruhů budou vybudovány nové betonové obrubníky 1000/150/250 osazené na základní podsádku +12 cm, ve vjezdech na +5 cm, v místech nástupů na chodníkové plochy či přechodů pro chodce +2 cm a v místě parkovacích stání +10 cm a +8cm nad vozovkou. Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena ve výšce +20 cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/400/330.

Nové konstrukční vrstvy budou na stávající konstrukční vrstvy napojeny pomocí stupňovitého napojení jednotlivých konstrukčních částí – po 50cm navzájem vůči sobě uskočených. Stávající obrusná vrstva bude zaříznuta v tloušťce této vrstvy. Podkladní vrstva bude zaříznuta o 50cm ve směru nového úseku atd.

Před pokládkou nové živičné vrstvy bude stávající seříznutá hrana opatřena spojovacím nátěrem (postřikem) či nahřáta plamenem. Vzniklé styčné spáry budou následně zality pružnou typ N1 EN 14188-1: 2006.

Vzhledem na zajištění provozu bude nutné podélnou středovou spáru po dokončení proříznout s následnou zálivkou.

Pro zajištění spolupracování spojů bude na spodní vrstvu položena geomříž o šíři 1m, jenž bude umístěna na střed spoje.

Pod silniční obrubníky je navrženo nové štěrkové lože tl. 150mm o frakci 0-32mm, jenž bude řádně zhutněno.

Bezpečnostní odstup od sběrné komunikace je uvažován 0,50 m zasahující do chodníku.

- režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana PK:

Povrchové dešťové vody ze stávajících a nově řešených ploch budou svedeny buď do zeleně, kde dojde ke vsaku nebo do nových-posunutých uličních vpustí svým výsledným sklonem o min. hodnotě 0,5% směrem k těmto vpustem. Po dokončení stavebních prací budou veškeré stavbou dotčené vpusti vyčištěny, včetně jejich připojovacího potrubí. Přesná poloha všech nově umístěných vpustí bude ověřena přímo na stavbě s ohledem na stávající výškový průběh hrany komunikace!

Nové vpusti budou vybaveny pozinkovými koši na splaveniny. Před předáním stavby budou vpustě pročištěny.

Z UV jsou navrženy připojovací potrubní KG DN200 SN8, které budou uloženy v podélném sklonu min. 0,5% od UV. Připojovací potrubí bude napojeno na stávající dešťovou kanalizaci buď přímo nebo přes revizní šachty, které jsou v místě rušených UV. Jako vtokové mříže jsou navrženy obrubníkové mříže s bočním nátokem typu Radbuza. Tyto mříže jsou navrženy v místech, kde poloha vpustí vychází do základní výšky silničního obrubníku +12 cm. V ostatních případech bude nadále navržena klasická silniční mříž v jízdním pruhu.

Stávající svody od RD budou nově napojeny pomocí lapačů střešních splavenin do stávající dešťové kanalizace v místě stavby.

K zachycení stékajících vod z místních či účelových komunikací v ulici Boleslavská jsou navrženy mikroštěrbinové betonové žlaby různých délek – viz. C.3 Koordinační situační výkres. Žlaby budou napojeny přes vpusťové kusy do stávající dešťové kanalizace v místě stavby. Navrženy jsou mikroštěrbinové trouby 1000/220/260 se dnem bez spádu s přerušovanou nátokovou štěrbinou, která zaručuje stabilitu i při příčném pojezdu. Trouby jsou dimenzovány pro zatížení D400. Osazení štěrbinových trub, umístění čistících a výpusťových kusů 1000/220/260 je navrženo dle zásad výrobce.

Na konci řešeného úseku v ulici Tyršova se nachází stávající podzemní plynovod, kde není možné hloubkové zakládání UV. Z tohoto důvodu je v těchto místech navrženo odvodnění obrubníkové - monolitický odvodňovací prvek typu např. ACO DRAIN – KERBDRAIN, který se usazuje obdobně jako klasická silniční obruba. Tento odvodňovací systém je navržen pro zatížení D400. Osazení tohoto odvodňovacího systému, umístění čistících a vpusťových kusů je navrženo dle zásad výrobce.

Stávající poklopy na revizních šachtách kanalizace budou výškově upraveny s ohledem na novou niveletu zpevněných ploch včetně směrové úpravy dle obrubníků.

Stávající příkopy na konci řešeného úseku ulice Boleslavská jsou vyústěny do nových horských vpustí, které jsou napojeny do nové dešťové kanalizace.

Provedení UV a připojovacího potrubí je patrno z výkresové části PD.

Zemní pláň bude odvodněna pomocí příčného sklonu 3%.

- návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku:

Projekt počítá s návrhem svislého i vodorovného dopravního značení. Stávající dopravní značení v místě stavby bude demontováno / obnoveno a dle PD doplněno, tak aby sloupky SDZ byly osazeny buď na stožáry VO či mimo bezpečnostní odstup silnice III. třídy.

Veškeré SDZ podél silnic III/27522 a III/27950 bude v rámci obnovy vyměněno.

SDZ bude provedeno v retroreflexním provedení typu R2 dle ČSN EN 12899-1. Nové značení bude umístěno na pozinkované sloupky o průměru 70mm v betonové patce.

Značení bude provedeno v souladu s TP65 a PPK + ZTKP 14 ŘSD čj. 218/04-10 422.

Nové vodorovné značení bude provedeno v bílé a žluté barvě. VDZ bude provedeno dle TP70 – typ II, hladké.

- zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu:

Stavba bude realizována jako celek. Projektant připouští možnost rozdělení celého úseku na dílčí části dle finančních možností investora.

Provádění stavby:

- dopravní opatření

- zřízení zařízení staveniště

- na staveništi bude vybudováno standardní pracovní místo provedením dopravně inženýrských opatření, tj. provedením podélné a příčné uzávěry stávajících jízdních pruhů pomocí dočasného svislého a vodorovného dopravního značení včetně světelné signalizace – pro jednotlivé fáze výstavby.

- stávající dotčené asfaltové plochy, vrstvy budou zaříznuty, odfrézovány v mocnostech dle PD vč. případného odtěžení do úrovně požadovaných sanací

- odtěžení stávajícího souvrství silnice včetně v případě nutnosti i části aktivní zóny

- výměna stávajících uličních vpustí a vybudování nových

- položení obrubníků

- provedení nových konstrukčních vrstev navržených ploch včetně AV

- zhotovení nového stálého dopravního značení

- odstranění zařízení staveniště

- zrušení dopravně inženýrských opatření

- plné zprůjezdnění komunikace a zprovoznění nových ploch

- vazba na případné technologické vybavení:

Technologické vybavení a jeho požadavky budou vycházet s ohledem na technologické vybavení dodavatele stavby – nakladače, výkopové mechanizmy, vozidla na odvoz vytěženého a navrženého materiálu, hutnící stroje aj.

- přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů:

Skladba konstrukcí je navržena dle“ Katalogu vozovek pozemních 
komunikací – TP 170 ”. Katalog je platným podkladem ve smyslu ČSN 736114.

Komunikace Tyršova D1-N-1-V-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11  50/70	40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-CP 0,35kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP16+  50/70	70mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 0,80 kg/m2			ČSN 73 6129

mech.zpev. kam.		MZK 0-32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Komunikace Boleslavská D1-N-1-V-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11  50/70	40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-CP 0,35kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP16+  50/70	50mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 0,80 kg/m2			ČSN 73 6129

mech.zpev. kam.		MZK 0-32		150mm 	ČSN 73 6126-1

štěrkodrť 			ŠD,A 0/32		250mm 	ČSN 73 6126-1

Edef,2=min. 45MPa

- v případě úpravy zemní pláně bude část aktivní zóny vyměněna a to v tl. alespoň 500mm za vhodné materiály pro aktivní zónu dle ČSN 73 6111.

Oprava obrusné vrstvy vozovky, D1-N-1-IV-PIII dle TP170

asfaltobeton			ACO 11		40mm		ČSN EN 13108-1

spoj. postřik			PS-CP 0,3kg/m2			ČSN 73 6129

asfaltobeton			ACP16+		70mm		ČSN EN 13108-1

infil. postřik			PI-C 0,80 kg/m2			ČSN 73 6129

- oprava konstrukčních vrstev bude probíhat stupňovitě o stupních šířky 250mm pro každou konstrukční vrstvu komunikace.

- oprava obnažené ložné vrstvy dle TP 115: případné trhliny budou opraveny dle zásad

- betonový silniční obrubník 1000/150/250 v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový nájezdový silniční obrubník 1000/150/150 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový přechodový obrubník 1000/150/150-250 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový nájezdový silniční obrubník 600/300/195 v bet. loži s opěrou, přírodní C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- betonový nástupištní obrubník HK 400/330/1000 v bet. loži s opěrou, přírodní C30/37 n XF3 tl. min. 15Cm

- odvodňovací systém typu ACO DRAIN-KERBDRAIN v bet. loži s opěrou, přírodní 
C20/25 n XF3 tl. min. 15cm

- ohumusování v tl. 150mm + osetí travním semenem

Před zahájením prací bude v nutném rozsahu návrhu sejmuta ornice v tl. min. 15 cm (dle skutečné mocnosti ornice) či stávající konstrukce chodníků. Část stávajícího rostlého bude odtěžena na úroveň navržené zemní pláně danou podélným profilem. Obnažená zemní pláň bude urovnána a řádně zhutněna dle požadavků uvedených v ČSN 73 6133 a 72 1006. Projektem je požadován Edef,2=min30MPa na zemní pláni pod chodníkem a min. 45MPa na zemní pláni pod pojížděnými plochami. Zemní pláně budou zhutněny na míru zhutnění min. D=100%PS - v případě jemnozrnných zemin v aktivní zóně v tloušťce aktivní zóny tj. do hloubky 50cm a nebo v případě hrubozrnných zemin Id=0,85 (v případě štěrků) či 0,90 (v případě písků).

Pokud zemní pláň nebude splňovat podmínky pro zemní pláň a aktivní zónu dle ČSN 73 6133 bude nutné část aktivní zóny zlepšit, aby byly dosaženy požadované vlastnosti pro zemní pláň, aktivní zónu dle ČSN 73 6133, 72 1006. S ohledem na případný rozsah zlepšení se jeví jako nejvhodnější mechanické zlepšení čí výměny části aktivní zóny za vhodné zeminy dle ČSN 73 6133. Druh sanace bude odsouhlasen hlavním geologem stavby. Výkazem výměr je uvažována sanace aktivní zóny mechanicky – odtěžením parapláně v tl. 500 mm na rostlý terén a nahrazení této odtěžené vrstvy vrstvou vhodnou dle ČSN 73 6133 do aktivní zóny, vrstvou ze štěrkodrti ŠD 32/63 v tl. 50 cm. V případě dostatečně únosného podloží, před odtěžením parapláně, nebude tato činnost prováděna – výstavba bude provedena na úrovni zemní pláně.

Při provádění a kontrole prací musí být dodrženy všechny požadavky platných technologických a materiálových norem. Stavební materiály a výrobky budou použity dle ustanovení TP 170 a dle ustanovení norem souboru ČSN.

Výstavba bude prováděna za předpokladu dodržení všech platných bezpečnostních předpisů O ochraně zdraví a bezpečnosti práce a dále O ochraně životního prostředí dle ČSN 18920.

Stávající vzrostlá zeleň, která není určena k odstranění, musí být během stavby řádně ochráněna proti mechanickému poškození. Dále nesmí během stavebních prací dojít k poškození kořenových systémů jednotlivých stromů. Výkopové práce v kořenovém systému budou probíhat pouze ručně, tak aby nedošlo k poškození kořenů!

S veškerou stavební technikou musí být postupováno tak, aby nedošlo k poškození větví, kmenů či kořenového systému jednotlivých stromů. Jestliže dojde k poškození této vzrostlé zeleně, je nutné tato poškození patřičným způsobem ošetřit.

Nezpevněné dotčené plochy budou zbaveny ornice v tl. min. 150mm (dle skutečnosti přímo na stavbě). Ornice bude odvezena na mezideponii a posléze bude využita na ohumusování nově navržených nezpevněných ploch v tl. 150mm a oseta travním semenem. Přebytečná ornice bude odvezena na obecní deponii k tomuto účelu určenou a v budoucnu využita na sadové úpravy v obci.

Veškeré práce musí být prováděny v souladu s předepsanými technologickými postupy a z odpovídajících materiálu, které mají potřebné atesty a zkoušky. Atesty a zkoušky zabudovaných materiálu předá dodavatel stavby při kolaudaci investorovi.

Výstavba bude prováděna za předpokladu nutného dodržení všech platných CSN a platných bezpečnostních předpisů, zejména:

- ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce,

- zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,

- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí,

- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky,

- nařízení vlády č.495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků,

- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a vyhlášku MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci.

Zemní i ostatní práce prováděné stavebními stroji v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit dle předpisů o těchto činnostech, tak aby nedošlo k ohrožení osob ani těchto vedení.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích určených k výstavbě včetně zázemí pro pracovníky stavební firmy, prostoru pro skládku a manipulaci, zařízení technologie pro výstavbu, parkování stavební techniky a vozidel stavby. Staveniště bude oploceno a zajištěno dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem.

Po celou dobu výstavby je nutno zajistit možnost bezpečného pohybu peších. V předpokládaných místech ohrožení peších stavební činností budou vytvořeny koridory pro pěší dopravu. Tyto koridory zajistí dodavatel stavby a to za podmínky zachování bezpečnosti peších. Koridor bude viditelně označen a zabezpečen proti ohrožení jakýmkoliv druhem stavební činnosti či vozidly stavby.

Pracoviště budou rádně zajištěna. Na staveništi budou zajištěny předepsané pomůcky první zdravotní pomoci a telefonické spojení se záchrannou zdravotní službou, hasiči a policií.

- řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace:

Nově navržené úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. Stavba je řešena plně bezbariérově s možností pohybu nevidomých spoluobčanů.

Příčný sklon chodníku je max. do 2,0%. Sklon do 2,0% je navržen i v jednotlivých vjezdech a to v šíři chodníku. Ve vjezdech je zachován příčný sklon o max. hodnotě 2,0% směrem do vozovky či od vozovky a to, alespoň v minimální šíři 0,9 m u přerušené vodící linie = vzhledem na výškové napojení sousedních nemovitostí na pozemní komunikaci.

Hodnota podélného sklonu je okolo 1,5% – 4,0%.

Podél snížené hrany obrubníku (pod výškou obrubníku 8 cm) je navržen varovný pás z hmatové, slepecké dlažby v barvě černé v šíři 40 cm s přesahem varovného pásu do místa výšky silničního obrubníku min. +8 cm nad vozovkou.

Přes silnici III/27522 a III/27950 jsou dohromady navrženy 2 přechody pro chodce v šíři 4,0 m a délce přecházení do 6,0 m a čtyři místa pro přecházení šířky 4,0 m a délkou přecházení do 7,0 m (vycházejí ze současného stavu, se zachováním poloměrů nároží a se zachováním průjezdného profilu sběrné komunikace).

V místech změny výškového průběhu obrubníku jsou navrženy rampové části chodníku o maximálním podélném sklonu 12,5% na délce 1,0 m – 2,0 m se zachováním příčného sklonu do 2,0%. Rampové části jsou navrženy v šíři chodníku. Délka rampové části vychází z výškové změny silničního obrubníku!

Nástupní hrana autobusové zastávky je navržena ve výšce +20 cm nad vozovkou a to pomocí bezbariérového obrubníku 1000/400/330. Nástupiště je navrženo o příčném sklonu do 2,0%.

Veškeré použité materiály pro prvky pro nevidomé musí být dle NV 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a TN TZÚS 12.03.04-06. Certifikáty použitého materiálu budou předány zhotovitelem u kolaudace.

SDZ bude umístěno buď za chodník či na 90cm od vodící linie se spodní hranou značení min. 2,2m nad chodníkem.

- požárně bezpečností řešení stavby:

K bytovým domům je zajištěn přístup přes zpevněné přístupové sjezdy o šíři nad 3,5 m a průjezdního profilu 4,2 m. K jednotlivým nemovitostem bude zachován provizorní přístup přes lávky.

Součástí projektu není nově navržen vodovodní řád včetně hydrantů. Stávající podzemní hydranty budou zachovány. U ZŠ, v místě navrhnutého parkovací stání, je stávající podzemní hydrant s orientačním sloupkem. Stávající hydrant vodovodu bude usazen do nivelety komunikace a bude provedena revize. Orientační sloupek bude přemístěn k novému nadzemnímu hydrantu, který je navržen mimo chodník před budovou ZŠ – viz. výkresová část C.3a Koordinační situační výkres.

Stávající průjezdný profil – šířkový i výškový, místních komunikací nebude návrhem dotčen.

UPOZORNĚNÍ:

- TATO DOKUMENTACE JE PLATNÁ POUZE PO ODSOUHLASENÍ VŠEMI DODAVATELI STAVBY, KTEŘÍ JI PROVĚŘÍ Z HLEDISKA TECHNOLOGIE PROVÁDĚNÍ A SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY VÝROBCŮ STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ

- POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMĚŘENÍ JE TŘEBA OVĚŘIT DLE STAVU PŘÍMO NA STAVBĚ

- NEJASNOSTI A ZMĚNY JE TŘEBA KONZULTOVAT S PROJETANTEM

- PROVÁDĚCÍ FIRMA SI VYŽÁDÁ A BUDE DODRŽOVAT AKTUÁLNÍ TECHNICKÉ A TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY OD VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ. V PŘÍPADĚ NESOULADU TĚCHTO PŘEDPISŮ S PROJEKTEM KONTAKTUJTE PROJEKTANTA

- TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ DOKUMENTACI

Vypracoval:	Ing. Tomáš Rak

v Hradci Králové, 9/2022