Technická specifikace předmětu plnění:

Věcný obsah:

- dodání dvou nábytkových sestav na míru dle technické specifikace včetně montáže na místě

- demontáž, odvoz a likvidace starého nábytku

Technická specifikace nábytku pro kabinet tělesné výchovy:

1. popis prací:

- součástí realizace je demontáž stávajícího nábytku

- součástí realizace je demontáž dřevěné příčky 4 x 4 m dělící prostor kabinetu

- součástí realizace je odvoz a ekologická likvidace odpadu

- součástí je kompletní montáž a usazení nábytku na určená místa

- demontážní a likvidační práce musí proběhnout v dřívějším termínu než vlastní instalace nábytku (objednatel zajištuje pokládku nové podlahy a výmalbu)

2. popis materiálu:

- z důvodu již existujícího vybavení požadujeme materiál v provedení – dekoru buk

Technický popis nábytku

- dveře, boky, police skříní – DTDL Egger H 1586 ST 15 – tl.18 mm

- provedení polic vysokých skříní v provedení :1/2 pevné police, zafixovatelné proti pohybu vertikálně a horizontálně,

- nastavitelné na výšku po 33 mm

- provedení polic vysokých skříní v provedení :1/2 volné police, zafixovatelné proti pohybu a horizontálně,

- nastavitelné na výšku po 33 mm

- záda skříní – DTDL Egger H 1586 ST 15 – tl.6 mm

- hrany nábytku – kromě dveří – ABS 0,5 mm

- hrany dveří – ABS 2 mm

- 5-zásuvkové kontejnery s centrálním zámkem Huwil , pojezdy zásuvek rolničkové - Blum, plastové zásuvky se sadou vnitřního členění zásuvek a tužkovníkem

- závěsy dveří zn. Blum Modul , celokovové s doživotní zárukou

- úchytky v provedení satin nikl , rozteč 96 mm

- pracovní deska tl.38 mm Beton Chicago s lištou ve stejném odstínu

- nerez dřez s odkapovou plochou 780 x 435 mm

- stojánková páková baterie chromovaná-

- kování posuvných dveří- provedení satin chrom - madla svislá na hraně dveří , horní a spodní kovové vedení dveří

3. popis jednotlivých částí nábytkových sestav:

- 1x skříň policová (š 120 x v 226 x hl 22 cm)

- 1x skříň s 11 dveřmi a 1 prostorem bez dveří pro umístění tiskárny (š 150 x v 226 x hl 47 cm) – sestava 4x dvoudvéřový prostor, 3x jedno dveřový prostor, 1x otevřený prostor bez dvířek

- 1x skříň s posuvnými dveřmi (š 180 x v 206 x hl 60 cm) *

- 2x skříň dvoudvéřová (š 90 x v 68 x hl 60 cm) – nástavec nad skříň s posuvnými dveřmi *

- 1x skříň policová (š 60 x v 206 x hl 35 cm) **

- 1x skříň policová (š 60 x v 68 x hl 35 cm) – nástavec nad policovou skříň **

- 1x pracovní stůl s 5 zásuvkovým uzamykatelným kontejnerem (120 x 75,5 x 60 – pravé provedení)

- 1x skříň policová (š 80 x v 206 x hl 35 cm)

- 2x skříň policová (š 30 x v 100 x hl 33 cm)

- 1x kuchyňská skříňka dvoudvéřová (š 60 x v 82,4 x hl 54 cm) - dolní

- 1x kuchyňská skříňka dvoudvéřová (š 60 x v 82,4 x hl 54 cm) - dřezová

- 2x kuchyňská skříňka dvoudvéřová (š 60 x v 60 x hl 35 cm) - horní

- 1x pracovní deska kuchyňská (120 x 3,8 x 60 cm)

- 1x sokl 120 cm

- 1x boky + zadní panel kuchyně (š 124 x v 200 x hl 35 cm)

- 1x nerezový dřez s odkapávací plochou + baterie

- 1x výplň za kuchyňku a ledničku v desénu nábytku (š 190 x v 275 cm)

- 1x věšáková stěna se zrcadlem a věšáky včetně (š 140 x v 205 cm) a otevřenou policovou skříňkou na obuv

- 2x skříň šatní (š 72 x v 206 x hl 60 cm) - uvnitř šatní tyč a 1 police

Orientační vizualizace kabinet TV

Technická specifikace nábytku pro učebnu číslo 2:

1. popis prací:

- součástí realizace je demontáž stávajícího nábytku

- součástí realizace je odvoz a ekologická likvidace odpadu

- součástí je kompletní montáž a usazení nábytku na určená místa

2. popis materiálu:

- z důvodu již existujícího vybavení požadujeme materiál v provedení – dekoru buk

3. popis jednotlivých částí nábytkových sestav:

- 1 ks skříň 2-dveřová ( š 70 x v 190 x hl.52 cm ) , zámek , sokl, * uvnitř 3 police 0

- 1 ks skříň 2-dveřová ( š 80 x v 190 x hl.52 cm ) , zámek , sokl, * uvnitř 3 police 0

- 1 ks skříň 2-dveřová ( š 100 x v 190 x hl.52 cm ) , zámek , sokl, * uvnitř 3 police , svislá příčka

- 2 ks skříň 2-dveřová ( š 120 x v 190 x hl.52 cm ) , zámek , sokl, * uvnitř 3 police , svislá příčka

- 1 ks skříň 2-dveřová spodní ( š 90 x v 83x hl.56 cm ) , zámek,* uvnitř 1 police

- 1 ks skříň 1-dveřová spodní ( š 45 x v 83x hl.56 cm ) , zámek, * uvnitř 1 police

- 3 ks skříň 2-dveřová spodní ( š 100 x v 83x hl.56 cm ), zámek, * uvnitř 1 police

- 1 ks sokl (d 355 x v 10 cm

- 1 ks sokl (d 90 x v 10 cm )

- 1 ks PD 405-pracovní deska ( d 405 x tl.3,8 x hl.60 cm ), lišta

- 1 ks PD 90-pracovní deska ( d 90 x tl.3,8 x hl.60 cm ), lišta

- 1 ks nerez dřez s odkapem Franke

- 1 ks páková stojánková baterie Franke

- 1 x montáž nábytku

Orientační vizualizace učebny č. 2