## Příloha č. 5 Technická specifikace

## 1 ks – Fyzický server

|  | Minimální technické parametry | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ zařízení | Server volně stojící v provedení TOWER Možnost v budoucnu dokoupení sady pro instalaci do 19“ racku – max. 5U v racku Možnost osazení samostatnou GPU TPM 2.0 |  |  |  |
| Procesor | Maximálně 16-ti jádrový procesor Avarage CPU mark min. 23000 hodnocení na www.cpubenchmark.net |  |  |  |
| Paměť | 128 GB RAM, DDR4, 3200 MHz |  |  |  |
| Pevné disky pro data | Šasi serveru musí být rozšiřitelné až na 16 HDD/SSD přístupných ve vyměnitelných hot-swap 2,5“ rámečcích + support 2x M.2 SSD Rozhraní disků SAS12, SATA6, rotačních i SSD Osazeny: 6x 1,92TB SSD – RAID 5 2x 240GB M.2 SSD pro OS - RAID1 |  |  |  |
| RAID řadič disků | Podpora SAS12, SATA6 disků. 2GB NV Cache se zálohováním při výpadku napájení. Podpora RAID 1,5,6,50,60. Podpora JBOD-xxx |  |  |  |
| PCI-e sloty | 4x PCIe slots (1x PCIe 4.0, 3x PCIe 3.0) |  |  |  |
| LAN konektivita | 2 porty 1 Gbit + 1x 1Gb pro system management 2 porty 10 Gbit |  |  |  |
| Pozice pro páskovou jednotku | Dvě 5,25palcové pozice s poloviční výškou pro optické nebo páskové jednotky |  |  |  |
| Napájení | Server musí být vybaven redundantním zdroji, hot-plug vyměnitelné za provozu. |  |  |  |
| Management a monitoring | Servery musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GBase-T. Dálkové ovládání konzole serveru pomocí klávesnice a myši. Připojení vzdáleních souborů ISO, IMG |  |  |  |
| Záruka a technická podpora | Je požadována záruka na dobu 7 let s reakční dobou na založený incident do konce následujícího pracovního dne (NBD). Aktualizace systému dostupné min. po dobu záruky zdarma. |  |  |  |
| Instalace serveru | Instalace fyzického serveru, připojení do sítě LAN, instalace UPS, instalace hypervisoru VMware, konfigurace replikací, přenesení všech virtuálních serverů z původního prostředí |  |  |  |

## 18x Počítač včetně příslušenství do multimediální učebny

|  | Minimální technické parametry | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Provedení: | Max. rozměry (š×v×h) 240 x 490 x 500 mm |  |  |  |
| Procesor | 1 procesor s minimálním výkonem Avarage CPU mark 24500 hodnocení na www.cpubenchmark.net |  |  |  |
| Grafika | Integrovaná |  |  |  |
| Operační paměť | 16 GB DDR4 |  |  |  |
| Disk | 500 GB m.2 |  |  |  |
| Síť | 1 Gbit |  |  |  |
| Optická mechanika | DVD-RW |  |  |  |
| Čtečka karet | Čtečka paměťových karet |  |  |  |
| Bezpečnost | TPM 2.0 Kensington Security Slot |  |  |  |
| Zadní konektory | 1x DP 1x HDMI 1x RJ-45 4x USB 1x Seriový port (9-pin) 1x line-out (3.5mm) |  |  |  |
| Přední konektory | 4x USB 3.2 1x USB-C 3.2 1x combojack sluchátka/mikrofon (3,5mm) 1x mikrofon(3,5mm) |  |  |  |
| Rozšiřující sloty | 2x PCIe 3.0 |  |  |  |
| Operační systém | Licence Windows 11 Pro – český Instalován Windows 10 Pro česky (downgrade) Licence musí být předinstalovaná a aktivační klíč musí být umístěn v BIOS počítače |  |  |  |
| Záruka a servis | 3 roky v místě instalace |  |  |  |
| Monitor | 23,8“ Full HD Odezva 6 ms Integrované reproduktory Vstupy: 1 x HDMI 1.4, 1 x DP 1.2, 1 x VGA Sklopný Nastavitelná výška |  |  |  |
| Klávesnice | USB klávesnice černá CZ |  |  |  |
| Myš | Myš USB černá |  |  |  |
| Kamera | Rozlišení Full HD Bezpečnostní závěrka pro zakrytí snímače kamery Rozhraní USB Kompatibilita Windows Hello |  |  |  |
| Sluchátka | Sluchátka s integrovaným mikrofonem Polstrované náušníky pro tlumení okolního hluku Frekvenční rozsah 20 Hz –⁠20 KHz Konektor 3,5mm Hmotnost max 340 g |  |  |  |
|  | Z důvodu zajištění 100% kompatibility požadujeme, aby počítač a nabízené periferie byly od jednoho výrobce. |  |  |  |

## 1 ks – NAS

|  | Minimální technické parametry | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Typ zařízení | Pěti-šachtové volně stojící |  |  |  |
| Procesor | 1 procesor s minimálním výkonem Avarage CPU mark 3000 hodnocení na www.cpubenchmark.net |  |  |  |
| Operační paměť | 8 GB |  |  |  |
| Pevné disky | 5 ks 18 TB 7200 rpm buffer 512 MB Z důvodu zajištění 100% kompatibility požadujeme NAS a instalované disky od jednoho výrobce. |  |  |  |
| Souborový systém | BTRFS |  |  |  |
| Síť | 4 x 1G, 1x 10GBASE-T |  |  |  |
| Záruka | 3 roky |  |  |  |
| Instalace NAS | Instalace a konfigurace NAS, konfigurace zálohovacího systému |  |  |  |

## 1 ks – Záložní napájecí zdroj                                         Cena bez DPH         DPH                  Cena s DPH

| Provedení: | Umístění do 19“ racku |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Vstup | 1-fázový, C14 |  |  |  |
| Výstup | 230V, 8x C13 |  |  |  |
| Výkon | 1000 W |  |  |  |
| Technologie | Line-interactive |  |  |  |
| Externí baterie | 1 externí bateriový modul pro prodlužení doby zálohy Při přepokládaném odběru 600W je požadována doba zálohování min. 60 minut |  |  |  |
| LCD | Integrovaný čelní LCD panel |  |  |  |
| Ovládaní | 1x USB, 1x RS232, 1xGigabit Ethernet 10/100/1000 Mbits |  |  |  |
| SNMP | Kompatibilita se SNMP v3 |  |  |  |
| Virtualizace | Integrace managementu v rámci virtuálního prostředí VMware. |  |  |  |
| Certifikace | Certifikace kybernetické bezpečnosti (UL 2900-1 a IEC 62443-4-2) |  |  |  |
| Záruka | 3 roky |  |  |  |
| Instalace | Instalace a konfigurace UPS |  |  |  |