## Identifikační údaje

Název posudku:                  	Snížení energetické náročnosti budov

Statické zhodnocení konstrukce střechy tělocvičny

Místo stavby:         	SZeŠ a SOŠ Poděbrady, SO-01 – Hlavní budova školy

Investor: 	Střední zemědělská škola

a Střední odborná škola Poděbrady, p.o.

Boučkova 355/49, Poděbrady II

Stupeň dokumentace: 	DPS, Dokumentace pro provedení stavby

Část dokumentace: 	D.1.2 – Stavebně konstrukční řešení

Projektant: 	Energy Benefit Centre a.s.

Křenova 438/3, Praha 6

Projektant části: 	statická projektová kancelář Martin Stránský

Pernerova 36/2, 186 00 Praha 8 – Karlín

kancelar@martinstransky.com, (+420) 776 762 896

www.martinstransky.com

Datum zpracování: 	listopad 2016

## Předmět projektu

Předmětem tohoto projektu je statické zhodnocení konstrukce střechy tělocvičny pro nový akustický zateplený podhled.

## Podklady

### Projektové podklady

- stavební část projektové dokumentace, Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, Praha 6, listopad 2016

### Průzkumy

- osobní prohlídka na místě, 23. listopad 2016

### Normy navrhování

ČSN EN 1990	Zásady navrhování konstrukcí

ČSN ISO 13822	Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí

ČSN ISO 2394	Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí

ČSN 73 2604	Ocelové konstrukce – Kontrola a údržba ocelových konstrukcí pozemních a inženýrských staveb

## Stručný popis konstrukce střechy a úprav

Stávající konstrukce střechy tělocvičny je z ocelových příhradových vazníků z horních tlačených pasů po 1,20m a ze spodních tažených pasů po 2,40m, které jsou v podélném i příčném směru spojeny diagonály z trubek. Na horních pasech je jsou fošny, na kterých je prkenný záklop.

Stávající podhled bude odstraněný a bude nahrazený novým akustickým zatepleným podhledem.

## Vizuální zhodnocení stavu stávající konstrukce

Při osobní vizuální prohlídce nebyly shledané žádné závažné statické poruchy, prohnutí, vybočení apod.. Přístup pro kontrolu konstrukce byl značně omezený, proto při obnažení konstrukce musí být konstrukce celkově zkontrolovaná. Během provádění při postupném obnažení konstrukce bude nutné zhodnocovat její technický stav včetně ochranných nátěrů.

## Posouzení stávající konstrukce střechy

Stávající konstrukce je možné posoudit dle ČSN ISO 13822; na stávající platné normy koncepce mezních stavů metodou dílčích součinitelů nebo metodami teorie spolehlivosti s uvážením nosného systému a duktility a na základě hodnocení dřívější uspokojivé způsobilosti.

Hodnocení na základě dřívější uspokojivé způsobilosti

Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných norem, nebo, pokud nebyly použity normy, navržené a provedené na základě osvědčených stavebních zkušeností, lze považovat za bezpečné pro všechna zatížení kromě mimořádných (včetně seizmických) za předpokladu, že

- pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení nebo degradace;

- se posoudí konstrukční systém včetně kritických detailů a jejich ověření z hlediska přenosu napětí;

- konstrukce vykazuje uspokojivé chování v průběhu dostatečně dlouhého časového období, ve kterém došlo v důsledku užívání a účinku prostředí k výskytu nepříznivých zatížení;

- odhad degradace, při kterém se uváží současný stav a plánovaná údržba, zajišťuje dostatečnou trvanlivost;

- po dostatečně dlouhé časové období nenastanou změny, které by mohly významně zvýšit zatížení konstrukce nebo ovlivnit její trvanlivost, a žádné takové změny nejsou očekávány.

Konstrukce navržené a provedené podle dříve platných norem, nebo, pokud nebyly normy použity, navržené a provedené na základě dobrých stavebních zkušeností, se mohou považovat za provozuschopné pro budoucí použití za předpokladu, že

- pečlivá prohlídka neodhalí žádné známky významného poškození, přetížení nebo přetvoření;

- v průběhu dostatečně dlouhého časového období konstrukce vykazuje uspokojivé chování s ohledem na poškození, přetížení, degradaci, přetvoření nebo kmitání;

- nenastanou změny v konstrukci nebo ve způsobu jejího využívaní, které by mohly významně změnit zatížení včetně účinků prostředí na konstrukci nebo její část; a

- očekávaný proces degradace, stanovený s přihlédnutím k současnému stavu a plánované údržbě, neohrožuje trvanlivost konstrukce.

Vzhledem ke stávajícímu stálému a užitnému zatížení, které je u těchto typů střech kolem 100kg/m2, je nové přitížení novým akustickým zatepleným podhledem zanedbatelné a nebude mít vliv na statiku objektu. Stávající konstrukce střechy tělocvičny na základě hodnocení dřívější uspokojivé způsobilosti je vyhovující.

## Třída následků stavby a třídy provádění konstrukcí

Třída konstrukce z hlediska požadované spolehlivosti pro účely kontroly a údržby dle ČSN EN 1990 přílohy B je CC3.

CC3	velké následky s ohledem na ztráty lidských životů nebo velmi významné následky ekonomické, sociální nebo pro prostředí

stadióny, budovy určené pro veřejnost, kde jsou následky poruchy vysoké (např. koncertní sály)

## Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí, oddíl D.1.2.d

Stanovení kontrol spolehlivosti konstrukcí stavby z hlediska jejího budoucího využití.

U ocelových konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a u konstrukcí výrazně dynamicky namáhaných se běžná prohlídka provádí jedenkrát za rok, podrobná prohlídka jedenkrát za 5 let.

Praha, 29. července 2026	Vypracoval: ing. Martin Stránský, Ph.D.