Technická specifikace předmětu plnění

Předmět plnění VZ:

Vybavení depozitáře zadavatele úložným systémem – posuvných sít v GASKu.  Dodavatel je povinen ve své nabídce respektovat požadavky stanovené zadavatelem. Zadavatel specifikaci a podmínky plnění určil s ohledem na své aktuální a budoucí potřeby, na specifika a rozměry prostorů depozitáře, kde má být úložný systém instalován, na rozměry stávajícího mobiliáře, sbírek a dalších movitých věcí, které mají být v úložném systému depozitáře deponovány.

Rozmístění úložného systému a jeho jednotlivých prvků, jejichž dodávka je předmětem této veřejné zakázky, vychází zejména z odůvodněných potřeb a podmínek provozu zadavatele, rozmístění výstupů elektroinstalace a osvětlení, zajištění řádné obslužnosti a přístupnosti úložného systému pracovníkům depozitáře a manipulační technikou nebo zajištění únikových tras v případě nebezpečí či požáru.

Systémy pro ukládání obrazů

Dodávka ocelových posuvných rámů pro ukládání a archivaci obrazů pro ruční obsluhu. Rámy konstrukce jsou opatřeny ocelovou sítí, na kterou mohou mýt zavěšeny obrazy z obou stran, a jsou ukotveny do pojízdných podvozků, které jezdí po kolejnicích. Kolejnice jsou ukotveny do podlahy.

Rozměry a počet posuvných rámů viz. Nákres a tabulky níže.

Součástí dodávky dodavatele je:

Rámy se sítí pro zavěšení obrazů bez předních krytů

·         24 ks rám 2300 x 2500 mm, oko 100x 100 x 5 mm, oboustranné využití

·         24 ks rám 2500 x 2500 mm, oko 100x 100 x 5 mm, oboustranné využití

·         17 bm dvojkolejná dráha

·         Doprava

·         Montáž a instalace systému pro ukládání obrazů v místě

Systému pro ukládání obrazů musí být řádně ukotven a zabezpečen před pádem či překlopením, aby byla zajištěna bezpečnost osob při jeho užívání. Regálový systém může být kotven do podlahy či stěn.

Barevné provedení – RAL 7035 světle šedá. Systém musí být opatřen ochranou proti korozi.

Součástí dodávky je rovněž odborné zaškolení obsluhy a užívání dodávaných systému pro min. 2 osoby.

Délka záruční doby na dodávku je 60 měsíců ode dne převzetí řádně poskytnuté dodávky. Záruční servis na dodávku bude poskytován v průběhu plynutí záruční lhůty a bude předmětem plnění.

| Systém pro ukládání obrazů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rozměr regálů | Počet ks | Cena bez DPH |
| 2300 x 2500 mm | 24 |  |
| 2500 x 2500 mm | 24 |  |
| Dvojkolejná dráha | 17 bm |  |
| Montáž, doprava | 1 |  |
| Háčky pro zavěšení obrazů | 800 |  |
| Cena celkem |  |  |