Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník - CNC stroje – část a)

Specifikace – CNC nástrojářská bruska

Číslicově řízená nástrojářská bruska bude určená pro výuku broušení včetně profilového. Dodávka bude zahrnovat dopravu stroje na adresu školy, instalaci a uvedení do provozu a dále zaškolení učitelů odborného výcviku. Součástí dodávky budou níže uvedené nástroje.

Základní vlastnosti

| Počet os | 4 (X, Y, Z, A) |
| --- | --- |
| Oběžný průměr nad stolem | min. 250 mm |
| Dráha posuvu v ose X | min. 350 mm |
| ### Dráha posuvu v příčné ose Z | min. 250 mm |
| Dráha posuvu ve svislé ose Y | min. 350 mm |
| Otáčení osy A | ± 360 o |
| Upínací plocha stolu | min. 130 x 1.000 mm |
| Max. otáčky brousicího vřetene | nejméně 8.000 ot.min-1 |
| Maximální průměr brousicího kotouče | min. 200 mm |
| #### Upínací dutina nástrojového vřeteníku | dle normy ISO 50 |
| Opakovatelná přesnost polohování os min | 0,01 mm |
| Opakovatelná přesnost polohování osy A min | 0,01o |
| Maximální rychlost posuvu | min. 8.000 mm/min |

Další požadované vlastnosti a příslušenství

Měřící dotyková sonda

Chladicí systém s filtrací

Odsávání mlhoviny

Opěrný koník

Sklíčidlo s trnem

Kleštinový upínač

Sada kleštin 2-20 mm po 1 mm

Sada trnů pro upnutí brousicího kotouče – 3 ks s různou délkou

Návod k používání v českém jazyce

Specifikace řídicího systému

Lineární interpolace ve 4 osách

Kruhová a šroubová interpolace

Souvislé napojování drah

Parametrické zadávání proměnných

Editace podprogramů

Korekce na průměr nástroje

Funkce pro proměřování obrobků dotykovou sondou

Funkce override

Možnost ovládání uživatelských vstupů a výstupů

Předdefinované cykly pro ostření

Software pro profilové broušení

Diagnostický režim

Nástroje

Diamantový miskový kotouč provedení 11V9-70 průměr 100 mm – 5 ks

Diamantový miskový kotouč provedení 12V5-45 průměr 50 mm – 5 ks

Diamantový kotouč provedení 1FF1 průměr 150 mm – 5 ks

Diamantový kotouč provedení 1A1 průměr 150 mm – 5 ks

Diamantový kotouč provedení 9A3 průměr 150 mm – 5 ks