Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník - CNC stroje – část a)

Specifikace – CNC soustruh

Číslicově řízený soustruh bude určen pro výuku přesného obrábění soustružením. Dodávka bude zahrnovat dopravu stroje na adresu školy, instalaci a uvedení do provozu a dále zaškolení učitelů odborného výcviku. Součástí dodávky budou níže uvedené držáky a nástroje.

| Počet os |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| Maximální průměr soustružené tyče | mm | min. Ø 40 |
| Vřeteno |  |  |
| Počet vřeten | ks | 2 |
| Maximální otáčky vřetena | ot.min-1 | min. 5.000 |
| Protivřeteno |  |  |
| Maximální otáčky vřetena | ot.min-1 | min. 5.000 |
| Maximální průměr upnutí | mm | Ø 34 |
| Pojezd osa Z2 (B) | mm | min. 300 |
| ##### Nástrojová hlava |  |  |
| Počet nástrojových hlav |  | 1 |
| Počet nástrojových pozic – minimálně | ks | 8 pozic, 16-polohová indexace |
| Rozměry nástrojů: nůž vrtací tyč | mm mm |  20 Ø 25 |
| Čas výměny nástroje z polohy na polohu | sec | max. 0,3 |
| Pojezd: osa X osa Z1 | mm mm | min. 130 min. 230 |
| Poháněné nástroje |  |  |
| Počet míst pro poháněné nástroje |  | min. 8 |
| Maximální otáčky poháněných nástrojů | ot.min-1 | min. 5.000 |
| Další požadované vlastnosti a příslušenství |  |  |
| Rozměry stroje max. 3.000x1.500 mm (důvod: umístění v prostorách strojní dílny) |  |  |
| Litinová základna stroje |  |  |
| C osa s řízením v polárních souřadnicích |  |  |
| Vyhazovač obrobku z protivřetena |  |  |
| Blokování ochranného krytu |  |  |
| Automatické vypnutí stroje |  |  |
| Osvětlení pracovního prostoru |  |  |
| Systém automatického mazání |  |  |
| Systém chlazení |  |  |
| Kleštinové upínání pro hlavní vřeteno a pro protivřeteno |  |  |
| Kotoučová brzda hlavního vřetena a protivřetena |  |  |
| Ofukování hlavního vřetena a protivřetena |  |  |
| Lapač dílců s dopravníkem obrobků |  |  |
| Počítadlo kusů |  |  |
| Maják provozního stavu stroje |  |  |
| Separátor mlhoviny |  |  |
| Návod k používání v českém jazyce |  |  |

Specifikace řídicího systému

Kompatibilita s řídicím systémem obráběcího centra a tréninkovým software v českém jazyce

Editace partprogramu na pozadí, rozšířená editace

Pevné vrtací cykly

Korekce sražení hrany / zaoblování rohů

Řízení konstantní řezné rychlosti

Válcová interpolace

Přímé programování výkresových rozměrů

Korekce nástroje na geometrii / opotřebení

Vícenásobně opakované cykly

Programovatelný vstup dat

Pevné závitování pro obě vřetena

Počítadlo kusů a provozních hodin

Správa životnosti nástrojů

Korekce na poloměr špičky nástroje

Držáky a pouzdra

držák upichovacího nože - 1 ks dvojitý soustružnický držák 20x20 - 3 ks zalomený držák nástroje - 2 ks dvojitý osový držák pro Ø 25mm, vnitřní chlazení - 3 ks trojitý osový držák pro Ø 25mm - 1 ks doraz - 1 ks redukční pouzdro pro držáky osových nástrojů Ø 8 mm - 1 ks redukční pouzdro pro držáky osových nástrojů Ø 10 mm - 1 ks redukční pouzdro pro držáky osových nástrojů Ø 12 mm - 1 ks redukční pouzdro pro držáky osových nástrojů Ø 16 mm - 1 ks redukční pouzdro pro držáky osových nástrojů Ø 20 mm - 1 ks

Nástroje a držáky nástrojů

tříčelisťové sklíčidlo průměr 127mm

sada tvrdých čelistí pro sklíčidlo 127mm

sada měkkých čelistí pro sklíčidlo 127mm

axiální vrtací/frézovací poháněný držák pro kleštiny ER16 (v ose Z) – 3 ks

radiální vrtací/frézovací poháněný držák pro kleštiny ER16 (v ose X) – 3 ks

ks dvojitý (oboustranný) poháněný držák pro kleštiny ER16 – 2 ks

sada 10 ks kleštin pro hlavní vřeteno (kulaté vroubkované)

sada10 ks kleštin pro protivřeteno (kulaté vroubkované)

| fréza válcová VHM 2z D5,00mm |  | 2,00 | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| fréza válcová VHM 2z D6,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 2z D8,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 2z D10,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 2z D12,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 3z D5,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 3z D6,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 3z D8,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 3z D10,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 3z D12,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 4z D5,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 4z D6,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 4z D8,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 4z D10,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová VHM 4z D12,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová HPC VHM 4z D4,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová HPC VHM 4z D6,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová HPC VHM 4z D8,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová HPC VHM 4z D10,00mm |  | 2,00 | ks |
| fréza válcová HPC VHM 4z D12,00mm |  | 2,00 | ks |
| závitník vysokorychlostní do slepých otvorů M5x0,8 |  | 2,00 | ks |
| závitník vysokorychlostní do slepých otvorů M6x1 |  | 2,00 | ks |
| závitník vysokorychlostní do slepých otvorů M8x1,25 |  | 2,00 | ks |
| závitník vysokorychlostní do slepých otvorů M10x1,5 |  | 2,00 | ks |
| závitník vysokorychlostní do průchozích otvorů M5x0,8 |  | 2,00 | ks |
| závitník vysokorychlostní do průchozích otvorů M6x1 |  | 2,00 | ks |
| závitník vysokorychlostní do průchozích otvorů M8x1,25 |  | 2,00 | ks |
| závitník vysokorychlostní do průchozích otvorů M10x1,5 |  | 2,00 | ks |
| vrták VHM D4,2mm 3D |  | 2,00 | ks |
| vrták VHM D5,0mm 3D |  | 2,00 | ks |
| vrták VHM D6,8mm 3D |  | 2,00 | ks |
| vrták VHM D8,5mm 3D |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnitřní levý na VBD min. D120mm |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnitřní pravý na VBD min D120mm |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnitřní levý na VBD min. D140mm |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnitřní pravý na VBD min. D140mm |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnitřní levý na VBD min. D180mm |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnitřní pravý na VBD min. D180mm |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnitřní levý na VBD min. D220mm |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnitřní pravý na VBD min. D220mm |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnější pravý 20x20 na VBD WXGU0403 |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnější pravý 20x20 na VBD WXGU0403 |  | 2,00 | ks |
| destička břitová výměnná WXGU040302R |  | 30,00 | ks |
| destička břitová výměnná WXGU040302L |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná WXGU040304R |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná WXGU040304L |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná WXGU040308R |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná WXGU040308L |  | 20,00 | ks |
| držák soustružnický vnější pravý 20x20 na VBD DXGU0703 |  | 1,00 | ks |
| držák soustružnický vnější levý 20x20 na VBD DXGU0703 |  | 1,00 | ks |
| destička břitová výměnná DXGU070302R |  | 10,00 | ks |
| destička břitová výměnná DXGU070302L |  | 10,00 | ks |
| destička břitová výměnná DXGU070304R |  | 10,00 | ks |
| destička břitová výměnná DXGU070304L |  | 10,00 | ks |
| destička břitová výměnná DXGU070308R |  | 10,00 | ks |
| destička břitová výměnná DXGU070308L |  | 10,00 | ks |
| držák soustružnický vnější pravý 20x20 na VBD DCGT11T304 |  | 1,00 | ks |
| držák soustružnický vnější levý 20x20 na VBD DCGT11T304 |  | 1,00 | ks |
| destička břitová výměnná DCGT11T304 |  | 20,00 | ks |
| držák soustružnický vnější pravý 20x20 na VBD WNMG0604 |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnější levý 20x20 na VBD WNMG0604 |  | 2,00 | ks |
| destička břitová výměnná WNMG060404 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná WNMG060408 |  | 20,00 | ks |
| držák soustružnický vnější pravý 20x20 na VBD DNMG1104 |  | 2,00 | ks |
| držák soustružnický vnější levý 20x20 na VBD DNMG1104 |  | 2,00 | ks |
| destička břitová výměnná DNMG1104 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná DNMG1104 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná DNMG1108 |  | 20,00 | ks |
| držák zapicovací na VBD tl.3mm pravý pr.max. 34mm |  | 2,00 | ks |
| držák zapicovací na VBD tl.3mm levý pr.max. 34mm |  | 2,00 | ks |
| držák zapicovací na VBD tl.2+2,5mm pravý pr.max. 34mm |  | 2,00 | ks |
| držák zapicovací na VBD tl.2+2,5mm levý pr.max. 34mm |  | 2,00 | ks |
| destička břitová výměnná zapichovací tl.2mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná zapichovací tl.3mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná zapichovací tl.3mm R0,4 |  | 20,00 | ks |
| držák upichovací na VBD tl.3mm pravý pr.max. 42mm |  | 2,00 | ks |
| držák upichovací na VBD tl.3mm levý pr.max. 42mm |  | 2,00 | ks |
| destička břitová výměnná zapichovací tl.2mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná zapichovací tl.2mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná upichovací tl.3mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná upichovací tl.3mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná zapichovací tl.3mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná zapichovací tl.3mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| destička břitová výměnná zapichovací tl.3mm R0,2 |  | 20,00 | ks |
| planžeta pro čelní zápich |  | 2,00 | ks |
| držák zapichovací planžety |  | 2,00 | ks |
| závitovací sada držák + VBD vnitřní |  | 2,00 | ks |
| závitovací sada držák + VBD vnější |  | 2,00 | ks |
| sada závitových VBD stoupání 1,0 - 2,0 vnější |  | 2,00 | ks |
| sada závitových VBD stoupání 1,0 - 2,0 vnitřní |  | 2,00 | ks |
| sada kleštin ER DIN 6499B 1-10 |  | 4,00 | sada |
| sada kleštin ER DIN 6499B 2-16 |  | 4,00 | sada |
| upínač kleštinový válc.st. |  | 2,00 | ks |
| upínač kleštinový válc.st. |  | 2,00 | ks |