Číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002729

Veřejná zakázka: SPŠ Emila Kolbena Rakovník - CNC stroje – část a)

Specifikace – CNC vertikální obráběcí centrum

Číslicově řízené vertikální obráběcí centrum bude určené pro výuku přesného frézování, vrtání, vyvrtávání a závitování. Dodávka bude zahrnovat dopravu stroje na adresu školy, instalaci a uvedení do provozu a dále zaškolení učitelů odborného výcviku. Součástí dodávky budou níže uvedené nástroje a držáky nástrojů.

Základní vlastnosti

| Počet os |  | min. 3 (X, Y, Z) |
| --- | --- | --- |
| Pojezdy | Zdvih v ose X | min. 500 mm |
|  | Zdvih v ose Y | min. 300 mm |
|  | Zdvih v ose Z | min. 300 mm |
| Stůl | Pracovní plocha | min. 600 x 300 mm |
| Vřeteno / motor vřetena | Max. otáčky vřetene | min. 10.000 ot.min-1 |
|  | Max. otáčky při závitování | min. 4.000 ot.min-1 |
|  | Upínací kužel ve vřeteni | 30 mm |
| Posuvy | Max. rychloposuv (v osách X, Y, Z) | min. 45.000 mm.min-1 |
| Automatický měnič nástrojů | Počet míst v zásobníku nástrojů | min. 15 |
|  | Čas výměny nástroje (T-T) | max. 1,5 s |
|  | Čas výměny nástroje z řezu do řezu (C-C) | max. 2 s |

Další požadované vlastnosti a příslušenství

Rozměry stroje max. 1.500x3.000 mm (důvod: umístění v prostorách strojní dílny)

Litinová základna stroje

Automatické mazání

Rozvod chladicí kapaliny pro oplach lože

Obvodové zakrytování stoje s blokováním předních dveří

Osvětlení pracovního prostoru

Maják provozního stavu stroje

Separátor mlhoviny

Obrobková a nástrojová sonda

Strojní svěrák

Základní sada nářadí

Návod k používání v českém jazyce

Specifikace řídicího systému

Kompatibilita s řídicím systémem obráběcího centra a tréninkovým software

Ovládání a popis ovládacího panelu v českém jazyce

Editace partprogramu na pozadí, rozšířená editace

Korekce nástroje

Měření nulových bodů, posunutí nulového bodu

Programování vstupních dat

Současné řízení os

Helikální interpolace

Korekce nástroje na geometrii / opotřebení

Pevné závitování

Lineární zrychlení / zpomalení po interpolaci prac. posuvem

Orientace vřetena

Polární souřadný systém

Ruční kolečko

Cyklus vrtání s odskokem

Korekce sražení hrany / zaoblování rohů

Zrcadlení v jednotlivých osách

Automatická regulace posuvu v rozích

Rotace souřadného systému

Funkce přeskoku

Grafické funkce

Nástroje a držáky nástrojů

| čep upínací MAS-BT; 3,00; ks. sada kleštin ER DIN 6499B; 4,00; ks. sada kleštin ER DIN 6499B; 2,00; ks. sada kleštin ER DIN 6499B; 2,00; ks. upínač kleštinový BT30; 2,00; ks. upínač kleštinový BT30; 2,00; ks. upínač kleštinový BT30; 2,00; ks. upínač Weldon BT30; 2,00; ks. upínač Weldon BT30; 2,00; ks. upínač Weldon BT30; 2,00; ks. upínač Weldon BT30; 2,00; ks. upínač Weldon BT30; 2,00; ks. upínač Weldon BT30; 2,00; ks. sklíčidlo vrtací přesné BT30; 1,00; ks. trn upínací BT30; 2,00; ks. trn upínací BT30; 2,00; ks. trn upínací BT30; 2,00; ks. fréza čelní D63mm 5z na VBD SWMT13; 2,00; ks. destička břitová výměnná SWMT13T3; 40,00; ks. fréza rychloposuv. D20mm 3z na VBD LNMU03; 2,00; ks. destička břitová výměnná LNMU0303; 40,00; ks. fréza rohová D12mm 3z na VBD AVGT06; 2,00; ks. fréza rohová D16mm 3z na VBD AVGT06; 2,00; ks. fréza rohová D08mm 1z na VBD AVGT06; 2,00; ks. fréza rohová D10mm 2z na VBD AVGT06; 2,00; ks. destička břitová výměnná AVGT060304; 40,00; ks. fréza rohová D40mm 4z na VBD TOMT10; 2,00; ks. destička břitová výměnná TOMT100404; 30,00; ks. fréza stopková rohová D20mm 3z na VBD TOMT06; 2,00; ks. fréza stopková rohová D25mm 4z na VBD TOMT06; 2,00; ks. fréza stopková rohová D32mm 3z na VBD TOMT06; 2,00; ks. destička břitová výměnná TOMT060302; 20,00; ks. destička břitová výměnná TOMT060304; 20,00; ks. destička břitová výměnná TOMT060308; 20,00; ks. destička břitová výměnná TOMT100404; 20,00; ks. destička břitová výměnná TOMT100408; 20,00; ks. destička břitová výměnná TOMT100412; 20,00; ks. fréza válcová VHM 2z D5,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 2z D6,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 2z D8,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 2z D10,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 2z D12,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 3z D5,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 3z D6,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 3z D8,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 3z D10,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 3z D12,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 4z D5,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 4z D6,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 4z D8,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 4z D10,00mm; 4,00; ks. fréza válcová VHM 4z D12,00mm; 4,00; ks. fréza válcová HPC VHM 4z D4,00mm; 4,00; ks. fréza válcová HPC VHM 4z D6,00mm; 4,00; ks. fréza válcová HPC VHM 4z D8,00mm; 4,00; ks. fréza válcová HPC VHM 4z D10,00mm; 4,00; ks. fréza válcová HPC VHM 4z D12,00mm; 4,00; ks. závitník vysokorychlostní do slepých otvorů M5x0,8; 2,00; ks. závitník vysokorychlostní do slepých otvorů M6x1; 2,00; ks. závitník vysokorychlostní do slepých otvorů M8x1,25; 2,00; ks. závitník vysokorychlostní do slepých otvorů M10x1,5; 2,00; ks. závitník vysokorychlostní do průchozích otvorů M5x0,8; 2,00; ks. závitník vysokorychlostní do průchozích otvorů M6x1; 2,00; ks. závitník vysokorychlostní do průchozích otvorů M8x1,25; 2,00; ks. závitník vysokorychlostní do průchozích otvorů M10x1,5; 2,00; ks. vrták VHM D4,2mm 3D s vnitř. chlaz.; 2,00; ks. vrták VHM D5,0mm 3D s vnitř. chlaz.; 2,00; ks. vrták VHM D6,8mm 3D s vnitř. chlaz.; 2,00; ks. vrták VHM D8,5mm 3D s vnitř. chlaz.; 2,00; ks. trn vyvrtávací tyče; 2,00; ks. hlava dokončovací vyvrtávací tyče; 1,00; ks. hlava hrubovací vyvrtávací tyče; 1,00; ks. destička břitová výměnná do vyvrt. tyče CCMT09T304; 20,00; ks. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |