Technická specifikace

Název  akce:  III/32827 - křiž. I / 32 - Břístev

Místo realizace: silnice č. III / 32827 Břístev  (vč. křiž. III/32829 Nečas) okres Nymburk

Staničení : 6,644 km  -  10,410 km , délka úseku 3,766 km, průměrná šířka 5,9m,

plocha 22 201 m2

úsek opravy

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v extravilánu a  intravilánu obce Břístev.  Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, místní podélné a příčné poklesy, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravách povrchu komunikace III/32827.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Stavební práce zahrnují:  odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. do50 mm, čištění krajnice od nánosu do 10 cm, lokální odfrézování do 60,100mm, lokální sanace, výstužné vrstvy z geomříže, lokální zpevnění krajnic ze štěrkodrtě.  Oprava pěti kusů propustků. V celém  úseku opravy - čištění vozovek samosběrem, spojovací postřik ve všech vrstvách,   pokládka ACL 22, vyrovnávky, pokládka ACO11+ tl. 50mm, zřízení krajnice asf. recyklátem, zalití příčných a podélných spár, provedení VDZ barva - vodící proužky po obou stranách s balotinou 12,5 cm, v místě křižovatky I / 32 šikmé čáry, směrové šipky. Doprava veškerého materiálu, průkazní a přejímací zkoušky. Součástí je i oprava křižovatky silnice č. III/32829.

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu

Termín realizace: : předpoklad realizace 10 týdnů, ideálně 07-09/2023  nejpozději 11/2023

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí oblasti Kutná Hora :                                                Petr Holan     petr.holan@ ksus.cz

tel:724 706 242

Zástupce oblasti. Kutná Hora                                                Radek Salač   radek.salac@ksus.cz

tel:724 997 622

Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175

Správní cestmistr :   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr 24.4.2023