Pracoviště pro výuku pneumatiky a elektropneumatiky

Pracoviště budou obsahovat sady pneumatických a elektropneumatických komponent a nezbytného příslušenství k provozu jako jsou propojovací vodiče, napájecí zdroje, hadice a vybavení pro připojení do rozvodu stlačeného vzduchu.

Pracoviště bude tvořit oboustranný laboratorní mobilní stůl na kolečkách se svislou profilovou deskou na kterou bude možné umístit pneumatické a elektropneumatické prvky. Nad pracovní deskou bude montážní šachta pro instalaci rozšiřujících modulů.

Laboratorní stůl se bude skládat z kovové nosné konstrukce s kolečky, profilové desky pro montáž pneumatických komponent a šachty pro montáž rozšiřujících modulů.

Pracoviště bude také vybavené kompresorem s tichým chodem, minimálním tlakem 6barů, průtokem alespoň 45l/min a možností regulace tlaku.

Pneumatické a elektropeumatické sady musí být dodané společně s učebnicí a výukovými materiály se vzorovými příklady.

| Popis | Splňuje ANO/NE |
| --- | --- |
| 1 ks Stůl s profilovou deskou: |  |
| Kovová nosná konstrukce se šachtou pro montáž rozšiřitelných modulů |  |
| Mobilní provedení na kolečkách |  |
| Hliníková profilová deska pro montáž pneumatických a elektropneumatických prvků |  |
| max rozměry desky: 740 x 1140 mm |  |
| rozteč drážek : 50mm |  |
| Hloubka drážky: 8mm |  |
| 3 ks Napájecí zdroj: |  |
| Výstupní napětí: 24V |  |
| Max. proud: min 3,5A |  |
| Ochrana proti zkratu |  |
| Vstupní napětí 230V / 50 Hz |  |
| 3 ks Sada vodičů: |  |
| bezpečnostní 4mm konektory |  |
| Dvoubarevné provedení (modrá, červená) |  |
| Různé délky vodičů od 50mm do 1500mm |  |
| Min. 90ks v jedné sadě |  |
| 4 ks Základní sada pneumatiky: |  |
| Průmyslové prvky uzpůsobené pro výuku |  |
| Prvky vybavené rychloupínacím systémem |  |
| Snadná montáž prvků na profilovou desku jednou rukou za 1 sekundu |  |
| 2ks 3/2 ventil s tlačítkem, normálně uzavřený |  |
| 1ks 3/2 ventil s tlačítkem, normálně otevřený |  |
| 1ks 5/2 ventil s přepínačem |  |
| 1ks 5/2 ventil s přepínačem, normálně uzavřený |  |
| 2ks 3/2 ventil s kladkou |  |
| 2ks Snímání polohy válce |  |
| 1ks Pneumatický časovač |  |
| 1ks Sekvenční ventil |  |
| 1ks 3/2 ventil, pneumatický |  |
| 1ks 5/2 ventil, pneumatický |  |
| 1ks OR ventil |  |
| 2ks AND ventil |  |
| 1ks Rychle odvětrávací ventil |  |
| 2ks Jednocestný ventil |  |
| 1ks Jednočinný pneumatický válec |  |
| 1ks Dvojčinný pneumatický válec |  |
| 1ks Úpravná jednotka s regulačním ventilem filtru |  |
| 2ks Manometr |  |
| 1ks Rozdělovač |  |
| Plastové hadice 4, min. 5m |  |
| Učebnice a vzorové příklady |  |
| 1ks Pneumatický membránový kontrakční pohon |  |
| 1ks Montážní sada kontrakčního pohonu do drážky desky, jedna strana volná |  |
| 3 ks Základní sada elektropneumatiky: |  |
| Průmyslové prvky uzpůsobené pro výuku |  |
| Prvky vybavené rychloupínacím systémem |  |
| Snadná montáž prvků na profilovou desku jednou rukou za 1 sekundu |  |
| Snadné připojení cívek elektromagnetu pomocí 4 mm bezpečnostních konektorů |  |
| LED indikátor stavu |  |
| Možnost ručního ovládání ventilů |  |
| Označení prvků dle DIN ISO 1219 |  |
| 1ks Modul vstupních signálu, elektrický |  |
| 2ks Modul relé trojnásobné |  |
| 1ks Koncový spínač, elektrický, levý |  |
| 1ks Koncový spínač, elektrický, pravý |  |
| 1ks Senzor přiblížení, optický, M12 |  |
| 2ks Bezdotykový snímač, elektronický, s upevněním válce |  |
| 1ks 2x 3 / 2cestný elektromagnetický ventil s LED, normálně zavřený |  |
| 1ks 5 / 2cestný elektromagnetický ventil s LED |  |
| 2ks 5 / 2cestný dvojitý elektromagnetický ventil s LED |  |
| 1ks Tlakový senzor s displejem |  |
| 2ks Jednosměrný regulační ventil průtoku |  |
| 1ks Dvojčinný válec |  |
| Učebnice a vzorové příklady |  |
| 1 ks Kompresor |  |
| Tichý chod do 50dB |  |
| Tlak alespoň 600 kPa (6 barů) |  |
| Průtok min. 45 l/min |  |
| Vzdušník 22l a více |  |
| Úpravná jednotka s regulačním ventilem |  |
| Vstupní napětí 230V / 50 Hz |  |
| 1 ks sada vakuum |  |
| Průmyslové prvky uzpůsobené pro výuku |  |
| Prvky vybavené rychloupínacím systémem |  |
| Snadná montáž prvků na profilovou desku jednou rukou za 1 sekundu |  |
| 1 ks vzdušník min objem 0,4 l |  |
| 1 ks tlakový spínač -1 - 0 bar |  |
| 1 ks manometr podtlakový |  |
| 1 ks škrtící ventil |  |
| 1 ks vakuová sací hubice typ H |  |
| 1 ks vakuová sací hubice typ L |  |
| 1 ks zpětný ventil |  |
| 1 ks zpětný ventil odemykatelný |  |
| 7 ks různých typů přísavek |  |
| 1 ks fluidní sval |  |
| 2 ks proximtní senzor s montáží na válec pneumotoru |  |
| 2 ks indukční čidlo přibližovací |  |
| 2 ks kapacitní čidlo přibližovací |  |