TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Popis požadovaných funkcí a technických parametrů:

Hlavní budova – Hlavní vchod

Jedná se o nejexponovanější místo pro přístup do budovy. Požadované dveře musí být propojitelné s přístupovým systémem školy, který je bude otevírat. Zároveň musí splňovat všechny normy ČSN, bezpečnostní normy pro dveře implementované ve školních budovách.

V blízkost (cca 20 m) místě je potřebná kabeláž a 230 V.

Provoz pohonu musí být řízen digitálním programovým přepínačem, který nabízí několik provozních režimů: automat, jen východ, otevřeno, zavřeno. Nabízet také tzv. zimní provoz, tj. otevírání na zúženou průchozí šířku za účelem minimalizace úniku tepla z budovy.

Režim dveří musí jít ovládat dálkovým ovladačem. Pohon musí být aktivován kontaktními nebo bezkontaktními zdroji impulsů (radary, tlačítky, klávesnicemi, magnetickými kartami, loketními spínači apod., umístěnými na krytu pohonu nebo v jeho těsné blízkosti.

Odhadované rozměry. Uchazeč si musí zaměřit dveřní otvor na v rámci prohlídky, viz „Výzva“.

| Typ | Automatické dveře posuvné dvoukřídlové s hliníkovou konstrukcí. |
| --- | --- |
| Průchozí šířka | 1450 mm |
| Průchozí výška | 2300 mm |
| Šířka konstrukce | 3000 mm |
| Výška konstrukce | 3500 mm |
| Barva | RAL – zadavatel si vybere ze vzorníku. |
| Provedení dveří | Dvoukřídlové |
| Pohon | Elektro zámek; Nouzové odjištění elektro zámku v krytu; Tlačítko otevření v krytu; Nouzový zdroj; Šesti polohový mechanický programový přepínač; EPS kontakt otevřeno |
| Bezpečnostní prvky a zdroje impulzů | Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zevnitř: 1 ks; Zdroj impulzů a jištění proti skřípnutí zvenku: 1 ks |
| Křídla | Křídla z hliníkových profilů; Jednoduché bezpečnostní sklo; Polep pro šeroslepé |
| Stěna | Stěna z hliníkových rámových profilů s dvěma pevnými bočními díly; Jednoduché bezpečnostní sklo; Polep pro šeroslepé: Krycí pásek 30 mm |
| Bezpečnostní prvky – únikový východ | rozšiřovací modul na únikových cestách, hlídání zadní hrany, |

SERVISNÍ ZABEZPEČENÍ:

Sklad náhradních dílů, celorepubliková síť servisních středisek, nástup na servisní zásah do 24 hod. od nahlášení požadavku, nonstop bezplatná servisní linka.

.