| Položka | technické parametry |
| --- | --- |
| Pojízdný dílenský jeřáb | • Pevná konstrukce bez příčných vzpěr • S maximální nosností 3 t ( pro základní vysunutí I. Pracovního ramene) • 2 rychlostní spolehlivá hydraulika (zdvih břemene při pohybu páky v obou směrech) • Maximální výška nosného oka 3 800 mm • Kvalitní nylonová kolečka • Robustní svařovaná konstrukce (hmotnost do 530 kg) • Nosnost (vysunutí II. 2,7 t / III. 2,55 t /IV. 2 t ) • rozměry jeřábu max. 2 300 mm x 1 600 mm • doprava |
| příslušenství k pojízdnému jeřábu 222/A; pojízdný hydraulický zvedák | Příslušenství k pojízdnému dílenskému jeřábu; doprava |
| Hydraulický zvedací stůl | • Odolná ocelová konstrukce uzpůsobena ke zvedání břemen • Přední kolečka jsou z polyuretanu/ litiny 125 mm, vybavena brzdami • Maximální výška zdvihu 1 300 mm • Minimální výška 355 mm • Nosnost 350 kg • Ovládání zdvihu nožním pedálem • Rozměr stolu 910 x 500 mm • Vlastní hmotnost do 110 kg • Výška madla 975 mm • doprava |
| Pojízdný hydraulický zvedák | • Dvoudílná rozkládací páka • Pevná pojezdová kolečka • Maximální výška 510 mm • Maximální nosnost 3 t • Minimální výška 145 mm • Zdvih 380 mm • Hmotnost do 45 kg • doprava |
| Přístroj na měření emisí zážehových a vznětových motorů | Univerzální otáčkový modul, Tester elektronických systémů a dálkové ovládání - měření dle současné legislativy, možnost tisku protokolu měření, vlastní databáze značek vozů a požadovaných hodnot emisí, konstrukční odolnost a jednoduché ovládání, doprava, zaškolení |
| Soubor diagnostických zařízení | Dílenský vozík, Držák snímačů, PC modul Windows 7, Proudové kleště, Univerzální VN sonda, porovnání požadovaných a naměřených hodnot, univerzálnost zařízení, databáze značek a jednotlivých typů, odolnost proti poškození při výuce, snadné ovládání formou dotykových obrazovek, doprava, zaškolení |
| Přenosné zařízení pro diagnostiku elektronických systémů motorových vozidel | Určení závad elektroniky mimo dílny školy, Dílenský tablet, bezkabelová diagnostika, Robustní dílenské provedení, Dotykový displej, doprava, zaškolení |
| zařízení pro plnění a diagnostiku klimatizací motorových vozidel s náplní R143a a CO2 | Automatická recyklace chladiva, Oleje a aditiva, Integrovaná banka plnících hodnot, Splňuje normy SAE J 2099/2788, doprava, zaškolení |
| diagnostika kontroly tlaku v pneumatikách | Snadné ovládání, OBD 2, Snadné čipování, TPMS ventilů všech značek, doprava, zaškolení |
| Diagnostické zařízení elektronických systémů traktorů Zetor - vhodné pro výukové účely, diagnostika všech systémů současně vyráběných traktorů uvedené značky, odolné proti poškození při výuce, umožňující snadnou obsluhu | Sada připojovacích diagnostických kabelů pro komunikaci s nákladními vozidly a zemědělskými stroji, doprava, zaškolení |