# TECHNICKÉ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se Zákonem technické podmínky. Tyto technické podmínky tvoří přílohu č. 1 (Projektová dokumentace pro provádění stavby) a přílohu č. 2 (Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) této ZD.

Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a Zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení.

Je-li v zadávací dokumentaci nebo přílohách odkazováno na normy nebo technické dokumenty podle odst. 1 nebo 2 § 90 Zákona, je dodavatelům umožněno nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel upozorňuje dodavatele na uvedené technické podmínky, které musí být v rámci realizace předmětu veřejné zakázky splněny. Zadavatel z důvodu prokázání splnění níže uvedených podmínek bude vyžadovat od dodavatelů v rámci jejich nabídek předložení níže uvedených dokladů:

- Technický list zateplovacího systému ETICS, ze kterého bude patrné jeho materiálové složení ETICS, musí být certifikovaný.

- Účastník zadávacího řízení předloží technické listy pro použité tepelné izolace, ze kterých bude patrné, že splňují požadavky uvedené v projektové dokumentaci. Výrobky, které hodlá Účastník zadávacího řízení použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat níže uvedené součinitele teplené vodivosti λ, nebo nižší:

Tepelná izolace stropů: 	             minerální vata  λd = max. 0,038-0,039 W/m.K

Tepelná izolace obvodová stěna:  desky EPS 70F  λd = max. 0,039 W/m.K

Tepelná izolace sokl:                       desky XPS λd = max. 0,036 W/m.K

- Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží technické listy pro vzduchotechniku s uvedením výkonových parametrů, které hodlá použít pro plnění veřejné zakázky a které prokáží splnění daný typ vzduchotechnické jednotky.

- Účastník zadávacího řízení v nabídce předloží technické listy pro plynové kondenzační kotle s uvedením výkonových parametrů, které hodlá použít pro plnění veřejné zakázky a které prokáží splnění daný typ tepelného zdroje.

- Plastový vícekomorový okenní profil, který hodlá účastník použít při plnění veřejné zakázky, musí splňovat třídu A dle ČSN en 12608. Účastník toto doloží certifikátem notifikované osoby.

- Technické listy izolačních zasklení u plastových oken, která má v úmyslu použít pro plnění veřejné zakázky, ve kterém bude uvedena hodnota součinitele prostupu tepla Ug (W/m2K) a součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření g (%). Požadované hodnoty součinitele prostupu u izolačního zasklení a součinitel propustnosti celkové energie slunečního záření g jsou následující

Ug = max. 0,5 W/m²K.

g = 54% - 60%

- Konstrukce oken vícekomorový plastový profil s max. součinitelem prostupu tepla Uw ≤ 0,71 W/m².K

Níže uvedené parametry k plastovým oknům uchazeč prokáže a doloží certifikátem notifikované osoby:

Součinitel prostupu tepla rámem okna Uf ≤ 0,9 W/m².K

Voděodolnost dle EN 1027 – třída E 900 – voděodolné do 900 Pa

Odolnost proti zatížení větrem dle EN 12211 – min. třída C4

klasifikace na reakci na oheň dle EN 13501-1+A1:2010 minimálně do třídy C

součinitel prostupu tepla Uw ≤ 0,71 W/m².K

- Součinitelem prostupu tepla plastovými vchodovými dveřmi Ud ≤ 0,93 W/m².K uchazeč doloží certifikátem notifikované osoby.

- Certifikát vydaný akreditovanou zkušebnou pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů vydaný výlučně na účastníka a vztahující se na materiál a výrobky, které hodlá účastník použít pro plnění veřejné zakázky.

- Certifikát vydaný akreditovanou zkušebnou k montáži dodávaných výplní stavebních otvorů vydaný výlučně na účastníka veřejné zakázky a vztahující se na materiál a výrobky, které hodlá účastník použít pro plnění veřejné zakázky.

- Osvědčení pro aplikaci kontaktních zateplovacích systémů vystavené přímým výrobcem nebo generálním dovozcem vydaný výlučně na účastníka a vztahující se na materiál a výrobky, které hodlá účastník použít pro plnění veřejné zakázky. Osvědčení musí být vystaveno přímým výrobcem nebo generálním dovozcem, jehož výrobky budou dodávány.