Příloha č. 4 – specifikace předmětu VZ

Pracoviště pro výuku elektro s děrovanou deskou pro montáž výukových modulů s příslušenstvím – 20 pracovišť

Konstrukce výukového pracoviště bude vyrobena z masivních kovových dílů. Kovová konstrukce bude povrchově ošetřena vypalovací barvou a galvanickým zinkem.

Děrovaná deska bude vyrobena z ocelového plechu a bude určena pro rychlé a jednoduché upevnění výukových panelů pomocí příchytek.

Děrovanou desku bude možno, jednoduchým způsobem sejmout z výukového stolu.

Pracovní deska výukového pracoviště, bude uložena na ocelové konstrukci s ramínky, čímž bude zaručeno, že desku lze zatížit až 150 kg. Pracovní deska bude vyrobena z následujících materiálů:

vysokotlaký laminát o síle 25 mm se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky budou vyrobeny z

plastu ABS o síle 2 mm. Lamináty použité na desky pracoviště a ostatní nábytkové příslušenství budou zařazeny v kategorii vypařování formaldehydů do skupiny E1 a v parametru hořlavosti do kategorie C2.

Pracoviště budou konstruované pro připojení na 3F napájecí soustavu.

Hlavním nezbytným modulem pro každé pracoviště bude modul centrálního vypínače, napájení a jištění, umístěný na stolní desce a který bude vybaven vlastním vypínačem TOTAL STOP, kontrolkou, jističem a proudovým chráničem.

Zmíněný modul umožní úplné odpojení stolů od napájení hlavní sítě.

Každé pracoviště, bude vybaveno svítidlem, koncipovaným jako univerzální svítidlo na bázi vysoce svítivých LED.

Parametry :

Pracovní deska min. 1200 x 600 mm  šxh

Děrovaná deska min. 1200 x 900 mm šxv, rozteč děr 19 mm

Svítidlo LED, šířka svítidla min. 1000 mm – 20ks

3F centrální vypínač - 3x230V / 400V AC, jistič, chránič, TOTAL STOP, vývod na zdířky

Příslušenství stolů s děrovanou deskou pro montáž výukových modulů.

Moduly pro upevnění a práci na děrované desce:

Moduly budou konstrukčně vyřešeny tak, aby je bylo možno rychle a jednoduše upevnit na děrovanou desku, např. pomocí příchytek.

Seznam modulů:

DIN lišta napájecí s přípojnými vodiči s banánky 3F – 20ks

modul Žárovka s vypínačem v síti TN-S – 20ks

modul Jednofázová zásuvka 16A v síti TN-S – 20ks

modul Schodišťový přepínač s ovládaním ze dvou míst -20ks

modul Třífázová zásuvka s jističem a chráničem – 20ks

modul Řízení osvětlení pomocí pohybového čidla a vypínače – 20ks

modul PLC výukový systém – 8ks

Software k PLC V8 – 8ks

Plastová příchytka k upevnění modulů – 2000ks

Pracoviště učitele – 2ks

Základní sestavu stolu učitele, bude tvořit pevná kovová podnož, která ponese desku stolu. Kovová konstrukce bude povrchově ošetřena vypalovací barvou (standardní odstín RAL 7035) a galvanickým zinkem.

Pracovní deska stolu učitele bude vyrobena z následujících materiálů: vysokotlaký laminát o síle 25 mm se zvýšenou odolností proti otěru a opálení vrchní vrstvy. Všechny hrany desky budou vyrobeny z

plastu ABS o síle 2 mm.

Stůl učitele, bude dále vybaven ovládacím pultem, ze kterého budou jednotlivé žákovské stoly samostatně zapínány a vypínány.

Sestava stolu učitele -min.1500 x 800 mm  šxh  - 2ks

Modul ovládacího panelu učitele pro 10 pracovišť – 2ks

Židle, úložné prostory.

Žákovská židle, plastový sedák, výškově nenastavitelná, čtyřnohá podnož – 20ks

Klasická kancelářská otočná židle, kovový kříž chromový, vysoká zádová opěrka – 2ks

Policová skříň s celoplošnými dveřmi min. 2000 x 600 x 600 mm (v x š x h) – 2ks

Požadavky na elektrotechnické pracoviště:

Elektrotechnický laboratorní nábytek musí být ve shodě s normou ČSN 33 2000-7-713. Bude doloženo důvěryhodným prohlášením o shodě CE.