IROP

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - modernizace vybavení dílen a odborných učeben – CNC technika

Požadavky na nové strojní vybavení:

1x	CNC soustružnické centrum

- na stroji musí být možnost použít více řídicích systému najednou pomocí přepnutí software

- minimálně 2 řídicí systémy z nejvíce používaných systémů v Evropě

- grafická simulace programu v 3D

- možnost přenosu dat ze stroje do PC

- technická dokumentace ke stroji i řídicím systémům v ČJ

- součástí dodávky musí být doprava, instalace a uvedení do provozu

- součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby a min. 2dny

- záruka na stroj včetně příslušenství a software 24 měsíců

- min. 19“ dotyková obrazovka

- oběžný průměr nad ložem min. 250 mm

- vzdálenost mezi hroty min. 350 mm

- průchozí průměr vřetena min. 25 mm

- rozsah pohybu suportu

  - X min. 100 mm

  - Z min. 300 mm

- koník – pohyb hrotové objímky min. 100 mm

- výkon motoru vřetena min 5 kW

- otáčky vřetena min. do 5 500 ot/min

- revolverová nástrojová hlava pro min. 12 nástrojů

- poháněné nástroje min. 6 pozic

- upínání nástrojů VDI16

- max. rozměry stroje Š/H/V – 1800/1400/2000 mm

- max. hmotnost stroje 1500 kg

- tříčelisťové sklíčidlo

- kleštinové upínání

- sada nástrojů včetně držáků pro poháněné nástroje

- zařízení pro seřizování nástrojů

- USB konektor

- kompletní zakrytování stroje

- bezpečnostní vybavení stroje dle CE norem

- soustružnické centrum musí být plně kompatibilní s dodávaným simulačním pracovištěm pro učebnu CNC programován

1x	CNC frézovací centrum

- na stroji musí být možnost použít více řídicích systému najednou pomocí přepnutí software

- minimálně 3 řídicí systémy z nejvíce používaných systémů v Evropě

- grafická simulace programu v 3D

- možnost přenosu dat ze stroje do PC

- technická dokumentace ke stroji i řídicím systémům v ČJ

- součástí dodávky musí být doprava, instalace a uvedení do provozu

- součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby a min. 2dny

- záruka na stroj včetně příslušenství a software 24 měsíců

- min. 19“ dotyková obrazovka

- rozsah pohybu os

  - X min. 300 mm

  - Y min. 200 mm

  - Z min. 300 mm

- upínací plocha stolu min 250 mm x 500 mm

- výkon motoru vřetena min 6 kW

- otáčky vřetena min. do 10 000 ot/min

- automatický výměník nástrojů pro min. 20 nástrojů

- upínání nástrojů SK30

- rychloposuv os min. 22 m/min

- max. rozměry stroje Š/H/V – 1800/1800/2350 mm

- max. hmotnost stroje 2000 kg

- strojní svěrák

- tříčelisťové sklíčidlo

- sada nástrojového vybavení

- zařízení pro seřizování nástrojů

- zařízení pro zaměření obrobku

- USB konektor

- kompletní zakrytování stroje

- bezpečnostní vybavení stroje dle CE norem

- frézovací centrum musí být plně kompatibilní s dodávaným simulačním pracovištěm pro učebnu CNC programován

1x	5-ti osé CNC obráběcí centrum

- řídicí systém z nejvíce používaných systémů v Evropě v ČJ

- grafická simulace programu v 3D

- možnost přenosu dat ze stroje do PC

- technická dokumentace ke stroji i řídicím systémům v ČJ

- součástí dodávky musí být doprava, instalace a uvedení do provozu

- součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby a min. 4 dny

- záruka na stroj včetně příslušenství a software 24 měsíců

- rozsah pohybu os

  - X min. 350 mm

  - Y min. 250 mm

  - Z min. 300 mm

- integrovaný otočný a naklápěcí stůl

- upínací plocha stolu min. o průměru 400 mm

- výkon motoru vřetena min 7 kW

- otáčky vřetena min. do 12 000 ot/min

- automatický výměník nástrojů pro min. 20 nástrojů

- upínání SK30

- rychloposuv os min. 30 m/min

- max. rozměry stroje Š/H/V – 1700/2300/2300 mm

- max. hmotnost stroje 3500 kg

- sada nástrojového vybavení

- automatické zařízení pro seřizování nástrojů

- automatické zařízení pro zaměření obrobku

- USB konektor

- bezpečnostní vybavení stroje dle CE norem

- obráběcí centrum musí být plně kompatibilní s dodávaným simulačním pracovištěm pro učebnu CNC programován

1 x Zdroj tlakového vzduchu pro CNC stroje

- kompresor případně sušička vzduchu podle požadavku každého jednotlivého stroje

- rozvody tlakového vzduchu (trubky, hadice) dle parametrů kompresoru a instalovaných strojů v rozsahu 40 m; 6 přípojných míst strojů

- technická dokumentace ke kompresoru v ČJ

- součástí dodávky musí být doprava, instalace a uvedení do provozu

- záruka 24 měsíců

Zpracoval: Ing. J. Novák

Čáslav, 12. 1. 2018

Učebna programování CNC strojů

- připojení simulačního pracoviště přes USB

- simulační pracoviště musí být kompatibilní s běžným komerčním PC

- simulačním pracoviště musí být schopné použít více řídicích systémů najednou výměnou panelů a přepnutím software

- minimálně 2 řídicí systémy z nejvíce používaných systémů v Evropě v multilicenci pro neomezený počet pracovišť

- simulační pracoviště musí být plně kompatibilní s dodaným CNC soustružnickým a CNC frézovacím centrem

- technická dokumentace k řídicím systémům v ČJ

- součástí dodávky musí být doprava, instalace a uvedení do provozu

- součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby a min. 2dny

- záruka na stroj včetně příslušenství a software 24 měsíců

- počet pracovišť 16 + 1

Zpracoval: Ing. Jan Novák

Čáslav 8. 12. 2017