IROP

VOŠ, SPŠ a OA Čáslav - modernizace vybavení dílen a odborných učeben – konvenční stroje

4x Univerzální soustruh

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Litinová konstrukce | ano |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 350 mm |
| Vzdálenost hrotů | min. 1 000 mm |
| Průchozí průměr vřetena | min. 50 mm |
| Kužel vřetena | min. Morse 5 |
| Výkon | min. 5 kW |
| Napětí | 380 V |
| Plynulá regulace otáček | ano |
| Nastavitelná konstantní řezná rychlost | ano |
| Rozsah otáček | min. do 2 500 ot/min |
| Rozsah posuvů | min. 1,5 mm/ot |
| Výroba závitů - metrické - trubkové - modulové | ano |
| Vodící šroub | ano |
| Osvětlení | ano |
| Chlazení | ano |
| Digitální odměřování | 0,01 mm |
| Digitální indikace polohy a otáček | ano |
| Pinola koníku | min. Morse 3 |
| Rozsah pohybu pinoly | min. 100 mm |
| Možnost příčného vyosení koníku | ano |
| Nožový držák | ano |
| Příčný pojezd | min. 200 mm |
| Pojezd nožových saní | min. 100 mm |
| Úhlové nožové saně | ano |
| Sklíčidlo tříčelisťové | ano |
| Sklíčidlo čtyřčelisťové | ano |
| Kleštinové upínání | ano |
| Unášecí deska a unášecí srdce na hrotové upínání | ano |
| Upínací deska | ano |
| Luneta pevná a pohyblivá | ano |
| Vrtačkové sklíčidlo | ano |
| Otočný hrot | ano |
| Pevný hrot | ano |
| Redukční pouzdra | ano |
| Dorazy posuvů | ano |
| Základní sada nástrojů - uběrací - zapichovací - upichovací - závitové - vnitřní | ano |
| Maximální rozměry stroje | 2 500 x 1 500 X 2 000 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 2 000 kg |
| Bezpečnostní kryt sklíčidla a suportu | ano |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x „Stolní“ malý soustruh

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Litinová konstrukce | ano |
| Oběžný průměr nad ložem | min. 250 mm |
| Vzdálenost hrotů | min. 500 mm |
| Průchozí průměr vřetena | min. 20 mm |
| Kužel vřetena | min. Morse 3 |
| Výkon | min. 0,5 kW |
| Napětí | 230 V |
| Rozsah otáček | min. do 1 500 ot/min |
| Rozsah posuvů | min. do 0,2 mm/ot |
| Výroba závitů - metrické - trubkové - modulové | ano |
| Vodící šroub | ano |
| (Osvětlení) |  |
| Digitální odměřování | ano |
| Digitální indikace polohy | 0,01 mm |
| Pinola koníku | min. Morse 2 |
| Rozsah pohybu pinoly | min. 50 mm |
| Příčný pojezd | min. 100 mm |
| Pojezd nožových saní | min. 50 mm |
| Úhlové nožové saně | ano |
| Sklíčidlo tříčelisťové | ano |
| Upínací deska | ano |
| Luneta pevná a pohyblivá | ano |
| Vrtačkové sklíčidlo | ano |
| Nožový držák | ano |
| Základní sada nástrojů - uběrací - zapichovací - upichovací - závitové - vnitřní | ano |
| Maximální rozměry stroje | 1 500 x 1 000 X 1 500 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 500 kg |
| Bezpečnostní kryt sklíčidla | ano |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

2x Revolverový soustruh se svislou osou revolverové hlavy

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Výkon | min. 5 kW |
| Napětí | 380 V |
| Rozsah otáček | min. do 2 000 ot/min |
| Podélné saně pojezd | min. 80 mm |
| Příčné saně pojezd | min. 100 mm |
| Revolverové saně pojezd | min. 150 mm |
| Upichovací saně pojezd | min. 30 mm |
| (Osvětlení) |  |
| Chlazení | ano |
| Pneumatické upínání | ano |
| Kleštinové upínání - kruhové - šestihranné - čtvercové | průměr min. do 40 mm min. do 36 mm min. do 30 mm |
| Podávání tyčového materiálu | ano |
| Základní sada nástrojů - uběrací - zapichovací - upichovací | ano |
| Vrtačkové sklíčidlo | ano |
| Maximální rozměry stroje | 2 000 x 1 000 X 2 000 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 1 000 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

2x Nástrojařská konzolová frézka

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Litinová konstrukce | ano |
| Upínací plocha stolu | min. 300 x 800 mm |
| Hmotnost obrobku | min. do 200 kg. |
| Upínací kužel | ISO 40 |
| Redukční pouzdra | ano |
| Kleštinové upínání | ano |
| Sada kleštin | ano |
| Upínací trny | ano |
| Výkon | min. 3 kW |
| Rozsah otáček | min. do 2 000 ot/min |
| Rozsah posuvů | min. do 300 mm/min |
| Rychloposuv | ano |
| Rozsahy pojezdů - podélně - příčně - svisle | min. 500 mm min. 300 mm min. 300 mm |
| Osvětlení | ano |
| Chlazení | ano |
| Digitální odměřování | 0,01 mm |
| Digitální zobrazení polohy | ano |
| Strojní svěrák | ano |
| Naklápěcí a úhlový svěrák | ano |
| Úpinky - sada | ano |
| Naklápěcí svislé vřeteno | ano |
| Základní sada nástrojů - stopkové čelní válcové - drážkovací - nástrčné čelní válcové - nástrčné kotoučové - stopkové rádiusové - stopkové úhlové | ano |
| Maximální rozměry stroje | 2 000 x 2 000 X 2 000 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 2 000 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

2x Univerzální konzolová frézka

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Litinová konstrukce | ano |
| Upínací plocha stolu | min. 250 x 800 mm |
| Hmotnost obrobku | min. do 200 kg. |
| Upínací kužel | ISO 40 |
| Kleštinové upínání | ano |
| Sada kleštin | ano |
| Frézovací trn | ano |
| Opěrné ložisko | ano |
| Naklápěcí svislé vřeteno | ano |
| Výkon | min. 2 kW |
| Rozsah otáček | min. do 1 500 ot/min |
| Rozsah posuvů | min. do 300 mm/min |
| Rychloposuv | ano |
| Rozsahy pojezdů - podélně - příčně - svisle | min. 500 mm min. 250 mm min. 300 mm |
| Osvětlení | ano |
| Chlazení | ano |
| Digitální odměřování | ano |
| Strojní svěrák | ano |
| Naklápěcí a úhlový svěrák | ano |
| Dělící přístroj | ano |
| Úpinky - sada | ano |
| Základní sada nástrojů - stopkové čelní válcové - drážkovací - nástrčné čelní válcové - stopkové rádiusové - stopkové úhlové | ano |
| Maximální rozměry stroje | 2 000 x 2 000 X 2 000 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 2 000 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Sloupová vrtačka

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Litinová konstrukce | ano |
| Dutina vřetena | min. Morse 4 |
| Vrtaný průměr | min. 40 mm |
| Výroba závitů | min. do M 20 |
| Otočný a výkyvný stůl | ano |
| Rozsah pohybu pinoly | min. 150 mm |
| Vrtačkové sklíčidlo | ano |
| Výkon | min. 1 kW |
| Napětí | 380 V |
| Rozsah otáček | min. do 2 000 ot/min |
| Strojní posuvy | ano |
| Osvětlení | ano |
| Chlazení | ano |
| (Digitální odměřování) |  |
| Strojní svěrák | ano |
| Redukce Morse | ano |
| Rychloupínací hlava | ano |
| Oba smysly otáčení vřetena | ano |
| Kryt vřetena | ano |
| Maximální rozměry stroje | 1 000 x 1 000 x 2 500 mm |
| Maximální0 hmotnost stroje | 1 000 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Stolní (malá) vrtačka

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Litinová konstrukce | ano |
| Dutina vřetena | min. Morse 3 |
| Vrtaný průměr | min. 20 mm |
| Výroba závitů | min. do M 16 |
| Rozsah pohybu pinoly | min. 100 mm |
| Vrtačkové sklíčidlo | ano |
| Výkon | min. 0,5 kW |
| Rozsah otáček | min. do 3 000 ot/min |
| Strojní posuvy | ano |
| Osvětlení | ano |
| Chlazení | ano |
| (Digitální odměřování) |  |
| Strojní svěrák | ano |
| Redukce Morse | ano |
| Rychloupínací hlava | ano |
| Oba smysly otáčení vřetena | ano |
| Kryt vřetena | ano |
| Maximální rozměry stroje | 1 000 x 800 x 1 800 mm |
| Maximální0 hmotnost stroje | 500 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Radiální vrtačka

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Litinová konstrukce | ano |
| Dutina vřetena | min. Morse 4 |
| Vrtaný průměr | min. 40 mm |
| Výroba závitů | min. do M 24 |
| Zdvih pinoly | min. 250 mm |
| Vrtačkové sklíčidlo | ano |
| Výkon | min. 2 kW |
| Napětí | 380 V |
| Rozsah otáček | min do 2 000 ot/min |
| Rozsah posuvů | min. do 0,5 mm/ot |
| Osvětlení | ano |
| Chlazení | ano |
| (Digitální odměřování) |  |
| Strojní svěrák | ano |
| Redukce Morse | ano |
| Rychloupínací hlava | ano |
| Oba smysly otáčení vřetena | ano |
| Naklápěcí vřeteno | ano |
| Motoricky výškově nastavitelné rameno | ano |
| Rameno svisle posuvné a otočné o 360 stupňů | ano |
| Vrtací kostka | ano |
| Pojezd vřeteníku | min 1000 mm |
| Nastavitelný doraz | ano |
| Kryt vřetena | ano |
| Maximální rozměry stroje | 2 500 x 1 000 x 2 500 mm |
| Maximální0 hmotnost stroje | 2 500 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Rovinná bruska

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Litinová konstrukce | ano |
| Upínací plocha stolu | min. 250 x 500 mm |
| Hmotnost obrobku | min. do 200 kg. |
| Hydraulické ovládání pohybu | ano |
| Výkon | min. 2 kW |
| Otáčky vřetena | min. 2 600 ot/min |
| Brusný kotouč | cca 200 x 25 x 32 |
| Rozsah posuvů | min. do 20 m/min |
| Rozsahy pojezdů - podélně - příčně | min. 500 mm min. 250 mm |
| Osvětlení | ano |
| Chlazení | ano |
| Digitální odměřování | 0,01 mm |
| Digitální zobrazení polohy | ano |
| Magnetická upínací deska | ano |
| Maximální rozměry stroje | 2 000 x 2 000 X 2 500 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 2 000 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Protokol o kontrole přesnosti stroje | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Bruska na nože dvoustranná

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Výkon | min. 0,5 kW |
| Otáčky vřetena | min. 2 600 ot/min |
| Brusný kotouč – 2 x | cca průměr 150 mm |
| Naklápěcí stoly | ano |
| Úhlové dorazy | ano |
| (Osvětlení) | ano |
| (Chlazení) | ano |
| Maximální rozměry stroje | 1 000 x 1 000 X 1 500 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 100 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Nástrojařská bruska na vrtáky a frézy

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Broušený průměr | min. 25 mm |
| Výkon | do 0,5 kW |
| Otáčky vřetena | min. 3 000 ot/min |
| Klasický a diamantový brusný kotouč | ano |
| Úhlové nastavení | min. 50 – 90 stupňů |
| Morse kužel | 3 |
| Sklíčidlo | ano |
| (Osvětlení) |  |
| (Chlazení) |  |
| Maximální rozměry stroje | 1 000 x 1 000 X 1 500 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 500 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Pásová strojní pila „velká“

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Výkon | min. 2 kW |
| Rozměr řezaného materiálu | min. 300 mm |
| Šířka pásu | cca 1 mm |
| Řezná rychlost | min. do 100 m/min |
| Hydraulický posuv | ano |
| Úhlové řezání | ano |
| Snímač přetržení pilového pásu | ano |
| Doraz | ano |
| Podpěra materiálu - válečkový dopravník | ano |
| (Osvětlení) |  |
| Chlazení | ano |
| Maximální rozměry stroje | 2 500 x 1 500 X 1 500 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 1 500 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Pásová strojní pila „malá“

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Výkon | min. 0,5 kW |
| Rozměr řezaného materiálu | min. 200 mm |
| Šířka pásu | cca 1 mm |
| Řezná rychlost | min. do 50 m/min |
| Hydraulický posuv | ano |
| Svěrák | ano |
| Úhlové řezání | ano |
| Doraz | ano |
| (Osvětlení) |  |
| Chlazení | ano |
| Maximální rozměry stroje | 1 500 x 1 000 X 1 500 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 500 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

1x Vyjiskřovačka

| Požadovaný parametr | Hodnota |
| --- | --- |
| Programovatelný svislý pohyb | ano |
| Výkon | min. 4 kW |
| Pracovní plocha stolu | min. 400 x 200 mm |
| Maximální hmotnost obrobku | min. 100 kg |
| Pohyb pinoly | min. 150 mm |
| Rozsah pojezdu - podélně - příčně | min. 250 mm min. 200 mm |
| Úběr materiálu | min. 300 mm3/min |
| Dosahovaná kvalita povrchu | Ra min. 0,4 |
| Osvětlení | ano |
| Maximální rozměry stroje | 1 500 x 1 500 X 2 500 mm |
| Maximální hmotnost stroje | 1 500 kg |
| Prohlášení shody CE | ano |
| Technická dokumentace ke stroji v českém jazyku | ano |
| Součástí dodávky musí být doprava, ustavení stroje, instalace a uvedení do provozu | ano |
| Součástí dodávky musí být zaškolení pro min. 2 osoby | ano |
| Prodloužená záruka na stroj včetně příslušenství | min. 48 měsíců |
| Český servis do 24 hodin a to i po uplynutí záruční doby | ano |
| Jednotná barevná úprava všech dodaných strojů | ano |

Zpracoval: Ing. Jan Novák

Čáslav 8. 12. 2017