TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Minimální technické parametry nových oken:

- součinitel prostupu tepla Uw max 1,2 W/m2K

- třívrstvý lepený hranol, dřevina smrk napojovaný, barva RAL, stavební hloubka profilu min. IV68 mm

- izolační dvojsklo

- zasklívací polodrážka min. 23 mm pro omezení rosení

- dvě těsnící roviny (systém středového těsnění)

- rámová okapnice s přerušením tepelného mostu, křídlová okapnice

- 3 bezpečnostní body kování pro zvýšenou odolnost proti vloupání u OS oken

- přizvedávač křídla plně funkční i při sklopeném křídle

- automatická aretace sklopeného křídla u OS oken a BD

- impregnace dílců před sražením, takže jsou naimpregnovány i rohové spoje

Výše uvedené vlastnosti oken doložit technickými dokumenty (prohlášení o vlastnostech, certifikáty, protokoly, produktový list). Uchazeč má povinnost nabídnout výrobky pro konkrétní použití ve stavbě podle jejich charakteristik v CE označení.

Všechny elementy (okna) jsou zobrazeny jen schematicky, uvedené rozměry jsou výrobní (vnější) rozměry oken. Prvky jsou zobrazeny z pohledu z interiéru, pro orientaci otevírání.

Okno č. 1 - III. NP – 4ks

TYP:$ čtyřkřídlé okno –

Profil:$ IV68 –

Dřevina:$ smrk napojovaný -p

Barva:$ RAL, bílá

Křídlo:$ 4 * okenní křídlo -p

Příčka:$ 12 ks : nalepovací

Kování:$

č. název otvírky 1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

Okno č. 2 - II. NP – 4ks

TYP:$ čtyřkřídlé okno –

Profil:$ IV68 –

Dřevina:$ smrk napojovaný -p

Barva:$ RAL, bílá

Křídlo:$ 4 * okenní křídlo -p

Příčka:$ 12 ks : nalepovací

Kování:$

č. název otvírky 1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

Okno č. 3 - I. NP – 3ks

TYP:$ čtyřkřídlé okno –

Profil:$ IV68 –

Dřevina:$ smrk napojovaný -p

Barva:$ RAL, bílá

Křídlo:$ 4 * okenní křídlo -p

Příčka:$ 8 ks : nalepovací

Kování:$

č. název otvírky 1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

Okno č. 4 - I. NP – 1ks

TYP:$ čtyřkřídlé okno –

Profil:$ IV78 –

Dřevina:$ smrk napojovaný -p

Barva:$ RAL, bílá

Křídlo:$ 4 * okenní křídlo -p

Příčka:$ 8 ks : nalepovací

Sklo: 4 ks: trojsklo

solární faktor skla – 36%

Kování:$

č. název otvírky 1 otevíravé levé štulp

2 otevíravé sklopné pravé hlavní

3 otevíravé levé štulp

4 otevíravé sklopné pravé hlavní

Další položky:

PAROTĚSNÁ ZÁBRANA - ostění rovné, umístění rámu na střed

int.strana - parotěsná vrstva

ext.strana - paropropustná vrstva

Množství: 12 ks

Montáž, demontáž oken: obvod 50 - 100 bm

Zednické práce: obv. 50 - 100 bm

Likvidace špaletových oken: 80 – 120 bm

Přechodové plechy dle typů venkovních parapetů

Výmalba špalet

Apu lišta pro zednické začištění (Boky + Nadpraží)

Lešení

Dodávka parapetů (zaměřené), Vnitřní PVC - barva bílá 400mm

Dodávka žaluzií Barva lamel – bílá Barva krycí lišty – bílá – 16ks – okna č.3 a 4.

Dodávka sítí proti hmyzu. Barva rámečku - sv. hnědá Barvy síťoviny - tm. Šedá - okna č.3 a 4.