1	Identifikační údaje stavby a objektu	3

1.1	Stavba	3

1.2	Stavebník	3

1.3	Projektant	3

1.4	Pozemní komunikace	3

2	Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení	4

2.1	Základní údaje o stavbě	4

2.2	Navržené umístění	4

3	Vyhodnocení průzkumů a podkladů	4

3.1	Podklady	4

3.1.1	Doklady a vyjádření	4

3.1.2	Normy a předpisy	5

3.1.3	Výjimky z předpisů a norem	5

3.2	Územní podmínky	5

3.2.1	Geodetické a mapové podklady	5

4	Vztahy pozemních komunikace k ostatním objektům stavby	6

5	Návrh zpevněných ploch	6

5.1	Příprava území	6

5.2	Směrové řešení	6

5.3	Výškové řešení	6

5.4	Šířkové uspořádání	6

5.5	Příčné klopení	7

5.6	Konstrukce zpevnění a tvarovky	7

5.7	Zemní práce	8

5.8	Odvodnění	8

5.9	Další konstrukce	8

5.10	Sadové úpravy	9

5.11	Ochrana inženýrských sítí	9

5.12	Postup výstavby	9

6	Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace	10

7	Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku	10

7.1	Svislé dopravní značení	10

7.2	Vodorovné dopravní značení	10

8	Vazba na případné technologické vybavení	10

9	Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů	10

10	Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	11

11	Závěr	11

# Identifikační údaje stavby a objektu

## Stavba

| Stavba | II/236 Černín, nestabilní svah - PD |
| --- | --- |
| Objekt | SO 101 Úprava silnice II/236 |
| Název silnice | II/236 |
| Katastrální území | Černín u Zdic; 792 420 |
| Obec | Zdice; 532 011 |
| Kraj | Středočeský kraj |
| Typ stavby | liniová novostavba |

## Stavebník

| Název | Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o. |
| --- | --- |
| IČ | 000 66 001 |
| Adresa | Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov |

## Projektant

| Název | DIPONT s.r.o. |
| --- | --- |
| IČ | 28693094 |
| Adresa | Libouchec č. p. 505, 403 35 Libouchec doručovací: Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem |
| Jednatelka společnosti Technická kontrola | Ing. Marta Nováková Ing. Petr Novák |
| Hlavní projektant stavby Projektant objektu | Ing. Jan Grepl Ing. Jan Rosík autorizovaný inženýr pro dopravní stavby č. autorizace: 1302425 T: 774 785 937, E: rosik@dipont.cz |

## Pozemní komunikace

| Název | Silnice II/236 v Černíně u Zdic |
| --- | --- |
| Délka | Lokální staničení km 0,015 – 0,102 |
| Návrhová kategorie | Průjezdní úsek obcí v kategorii S6,5 |

# Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení

Stavba se nachází v intravilánu obce Černín u Zdic. V rámci stavby dojde k opravě a rozšíření komunikace II/236 včetně doplnění svodidla. Stabilita tělesa komunikace bude zajištěna výstavbou opěrné zdi z kamenný bloků skládaných nasucho. Svodidlo je navrženo jako ocelové. Stavba a materiály jsou navrženy s ohledem na charakter území.

Stavba včetně úpravy komunikace respektuje stávající uspořádání a plynule navazuje na těleso komunikace. Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Důvodem pro stavbu je nestabilní svah v pravé krajnici komunikace. Ten bude opraven – nová opěrná zeď.

Navržené řešení bylo projednáno a odsouhlaseno investorem na výrobních poradách.

## Základní údaje o stavbě

Rozsah úseku je dán dle zadání – oprava svahu po pravé straně a navazující nezbytný úsek pro navázání. Celková délka úprav je v lokálním staničení km 0,015-0,102; celkem 87m. Z toho je na začátku a na konci úprava napojení vrstev na délku á 4,0m. Ve středním úseku dojde ke kompletní rekonstrukci vozovky včetně všech konstrukčních vrstev.

## Navržené umístění

Stavba se nachází v obci Černín u Zdic. Jedná se o intravilán. Hlavní úsek úprav  (s novou opěrnou zdí) je v místě, kde se od silnice II/236 odpojuje vedlejší silnice III/2362. Odpojení komunikací je v ostrém úhlu a svah mezi nimi (niveleta hlavní narůstá a niveleta vedlejší klesá) je nutné opravit, zpevnit – nová opěrná zeď.

# Vyhodnocení průzkumů a podkladů

## Podklady

Projektová dokumentace stavby ve stupni PDPS je zpracována dle podmínek ve smlouvě o dílo uzavřené mezi objednatelem a projektantem se zapracováním požadavků a podmínek určených objednatelem na výrobních poradách stavby konaných v rámci zpracovávání dokumentace. Dokumentace navazuje na dokumentaci DUR – DIPONT s.r.o., 01/2021 a DSP – DIPONT s.r.o. – 01/2022.

Další fází bude vypracování RDS, a příslušných příloh, kde budou podrobně specifikována technická řešení konstrukcí objektu.

### Doklady a vyjádření

Podklady pro zpracování projektové dokumentace:

- Smlouva na zhotovení projektové dokumentace.

- Projednání se zástupci investora a dalšími DOSS

- Konzultace se zástupci správců inženýrských sítí

- Mapové podklady: ortofoto + panorama - Mapy.cz

- Katastr nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz/

- Geodetické zaměření: Ing. Jiří Mlejnecký

- Prohlídka na místě + fotodokumentace: DIPONT s.r.o.; Ing Rosík; 2020

### Normy a předpisy

Při pracích na vypracování projektové dokumentace byly používány zejména následující normy a předpisy, všechny v posledním platném znění včetně příslušných změn, oprav a dalších souvisejících předpisů.

- Vyhláška č. 134/2016 Sb.

- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

- Vzorové listy staveb pozemních komunikací

- Technické podmínky staveb pozemních komunikací

- ČSN EN 206 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda

- ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

- ČSN 01 3466 Výkresy inženýrských staveb – Výkresy pozemních komunikací

- ČSN 73 6100 Názvosloví silničních komunikací

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic

- ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování.

- ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů

### Výjimky z předpisů a norem

Nejsou aplikovány žádné výjimky z předpisů a norem.

## Územní podmínky

Stavba se nachází v intravilánu (Černín obec součástí města Zdice).

### Geodetické a mapové podklady

Pro zpracování dokumentace bylo použito zaměření od Ing. Mlejneckého z roku 2020.

- Geodetické zaměření: Ing. Jiří Mlejnecký, 2020

- Katastr nemovitostí - nahlizenidokn.cuzk.cz/

- Digitální snímek katastrální mapy 2020, Ing. Jiří Mlejnecký.

# Vztahy pozemních komunikace k ostatním objektům stavby

Základním důvodem pro realizaci stavby je provedení nové opěrné zdi na místě stávajícího nestabilního svahu. Součástí opravy svahu je i rekonstrukce přilehlé komunikace II/236.

Tento objekt řeší objekt úpravy silnice II/236. Ostatní objekty stavby doplňují stavbu o nezbytné vybavení, zejména odvodnění a řešení ochrany stávajících inženýrských sítí.

| SO 101 | Úprava silnice II/236 |
| --- | --- |
| SO 201 | Opěrná zeď |
| SO 401 | Přeložka sloupu vedení CETIN a.s. |

# Návrh zpevněných ploch

V rámci stavebního objektu SO 101 je navržena úprava silnice II/236 a přilehlých ploch. Přehledné zakreslení je ve výkresové příloze č. 2- Situace.

## Příprava území

V rámci přípravy území bude provedeno odfrézování asfaltového souvrství komunikace a odtěžení zemin po úroveň zemní pláně. Na krajnicích bude provedeno odhumusování a odstranění zpevněných/štěrkových ploch.

## Směrové řešení

Směrové vedení je přehledně doloženo ve výkresové příloze – Situace.

Směrové řešení respektuje stávající vedení trasy, drobné úpravy (rozšíření) jsou v rámci zachování návrhové kategorie S 6,5.

Výpis hlavních bodů trasy s parametry oblouků jsou v příloze této zprávy.

## Výškové řešení

Výškové vedení je přehledně doloženo ve výkresové příloze (viz Podélné profily).

Niveleta výškového řešení kopíruje stávající průběh terénu (stávající niveletu komunikace II/236).

Výpis hlavních bodů nivelety je v příloze této zprávy.

## Šířkové uspořádání

Základní šířkové uspořádání odpovídá průjezdnímu úseku obcí v kategorii S6,5. Stávající stav je tomu odpovídající, pro větší rozšíření není v lokalitě prostor.

Komunikace tak bude mít 2 jízdní protisměrné pruhy o šířce 2,75m s krajnicí 0,5m – která je v tomto případě řešena jako odvodňovací – po pravé straně přídlažba ve sklonu u obruby, po levé straně sběrný žlab. Na začátku a konci úseku úpravy se komunikace šířkově napojuje na stávající stav.

Šířkové uspořádání je přehledně vykresleno ve výkresech situace, vzorových příčných řezů a pracovních příčných řezů.

## Příčné klopení

Příčné klopení je přehledně zakresleno a popsáno ve výkrese podélného profilu.

Základní příčný sklon je jednostranný 2,5% směrem ke krajnici.

## Konstrukce zpevnění a tvarovky

Navrhované konstrukce a povrchy jsou přehledně doloženy ve výkresových přílohách (viz Vzorové příčné řezy).

Konstrukce vozovky D1-N-2, TDZ IV, PIII (TP 170)

Asfaltový beton obrus.	ACO 11		40mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Spojovací postřik		PS-CP 			*0,35 kg/m2/	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Asfalt. beton ložní	 	ACL 16+		60mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Spojovací postřik		PS-CP 			*0,35 kg/m2/	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Asfalt. beton podkladní 	ACP 16+		50mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Infiltrační postřik		PI-C 			*0,80 kg/m2/	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Štěrkodrť			ŠD/A 0/32 G/E	150mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Štěrkodrť			ŠD/B 0/63 G/N	min. 150mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Celkem						min. 450mm

*	postřiky jsou uváděny v množství zbytkového pojiva (asfaltu)

Na úrovni zemní pláně je požadována hodnota modulu přetvárnosti Edef,2 = 45MPa. V případě nedosažení požadovaných hodnot bude na místě řešena úprava – sanace aktivní zóny. Předpoklad 30cm – použití stávajících vytěžených materiálů z vozovky z 50%, z 50% navážka nového materiálu CBR>15%.

Konstrukce sjezdů a ploch pro parkování D2-N-3, TDZ O, PIII (TP 170)

Asfaltový beton obrus.	ACO 8			50mm		ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121

Infiltrační postřik		PI-C			*0,80kg/m2/	ČSN EN 13808, ČSN 73 6129

Štěrkodrť			ŠD/B 0/63 G/N	min. 200mm	ČSN EN 13285, ČSN 73 6126-1

Na konci úseku po pravé straně bude upravena zpevněná plocha ze štěrkového materiálu. Tloušťka vrstvy bude min. 20cm s řádným přehutněním.

Navázání vrstev na stávající stav na začátku a konci úseku bude s přesahem jednotlivých vrstev min 0,50m (dle možností-min. 0,25m).

Další konstrukční prvky jsou na pravé straně komunikace – přídlažba z bet. tvárnic tl.8cm (50x25cm) uložená na šířku 0,5m ve sklonu min. 5% a doplněná silniční obrubou (100/15/30) s převýšením min. 12cm (od úrovně komunikace). Oba prvky budou uloženy do betonového lože C20/25n XF4 (VL 2.2 Odvodnění).

Podél levé hrany bude doplněn kapacitní sběrný žlab š. 0,4-0,5m v úrovni vozovky, který bude ukončen vpusťovým kusem a pod komunikací sveden trubkou PP SN10 DN 200 dl. 8,5m přes opěrnou stěnu do žlabu pod stěnou. Konkrétní typ (štěrbinový/otevřený s mřížkou/kompozitní) bude specifikován v dalším stupni dokumentace po konzultaci s investorem.

Dále bude podél levé hrany doplněn trativod pro odvodnění zemní pláně – zaústění bude do trubky svádějící vodu ze sběrného žlabu. Trativod bude z perforované trubky PVC DN 150, uložen dle VL.

Na zemní pláni a kolem trativodu bude uložena geotextilie 200g/m2.

Na zásyp pod krajnici může být použita vytěžená. Na zásyp pod konstrukce (sjezdy, odstavná stání) musí být zásypový materiál nenamrzavý a zhutnitelný (materiál vhodný do násypu dle ČSN 73 6133).

Utěsnění spár bude provedeno asfaltovými pásky – použití na zaříznutou hranu s výškovým přesahem. Použity budou na pracovních spárách, na spárách na začátku a konci úprav a u napojení na odvodňovací prvky.

Zelené plochy budou ohumusovány v tl. min. 20cm a osety travním semenem. Stavebník bude při zakládání trávníku postupovat v souladu s normou ČSN 83 9031. Bude zajištěna povýsadbová péče o trávník.

## Zemní práce

Požadované hodnoty únosnosti jednotlivých vrstev konstrukce vozovky vyplývají z Katalogu vozovek TP 170.

Minimální požadované hodnoty modulů přetvárnosti Edef,2 jsou předepsány pro každou skladbu, viz výše.

Zeminy zastižené na staveništi jsou do hloubky potřebné pro navrhované stavební práce těžitelné běžně dostupnou mechanizací (dle Přílohy 1 TKP 4 - I. třída těžitelnosti). Jako zásypový materiál může být použit vytěžená zemina. Viz popis v předchozím odstavci - zemina vhodná do násypu dle ČSN 73 6133 a zhutněna.

Do trativodů a vsakovacích rýh bude proveden zásyp propustným kamenivem.

## Odvodnění

Silnice je odvodněna příčným sklonem směrem do krajnice, kde jsou umístěné odvodňovače.

Zemní pláň je odvodněna sklonem 3% do trativodu nebo do propustného materiálu za opěrnou stěnou, kterou voda proteče.

## Další konstrukce

Podél komunikace v pravé hraně je navrženo ocelové jednostranné svodidlo, které zabrání sjetí z opěrné stěny. Parametry svodidla: H2; min. W4. Do svodidla budou namontovány odrazky (alternativa pro směrové sloupky). Svodidlo bude zakončeno na obou koncích krátkými náběhy.

## Sadové úpravy

Povrchová úprava terénů bude tvořena ohumusováním tloušťky min 20cm s osetím travním semenem.

## Ochrana inženýrských sítí

Stavba v současnosti prochází ochrannými pásmy inženýrských sítí. Na řešeném úseku se nachází tyto inženýrské sítě:

- Vedení vodovodu (VAK Beroun, a.s.)

- Vedení NN nadzemní (ČEZ Distribuce a.s.)

- Sdělovací vedení metalické nadzemní (CETIN a.s.)

Před zahájením stavby je nutné znovu ověřit křížení s inženýrskými sítěmi a jejich ochrannými pásmy, případně následně provést vytyčení všech inženýrských sítí, které se v oblasti nacházejí. Práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny s maximální opatrností, aby nedošlo k jejich poškození nebo omezení provozu.

Veškeré práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny výhradně ručně. Je nutné splnit všechny podmínky a požadavky správců jednotlivých inženýrských sítí.

## Postup výstavby

Pro realizaci objektu SO 101 se předpokládá předchozí výstavba objektů SO 201 – Opěrná zeď SO 401 Přeložka sloupu CETIN a.s.

Realizace SO 101 – Úprava silnice II/236

- příprava území – odřezání/odfrézování stávajících asfaltových vrstev silnice, odstranění podkladních vrstev, odhumusování, skrývka ornice

- realizace objektů SO 201, 401

- zhotovení zemní pláně, hutnění zemní pláně, trativody a jejich napojení, odvodňovací zařízení

- osazení obrub s přídlažbou

- konstrukce vrstev vozovky, realizace objektu SO 101

- terénní úpravy, svodidla, svislé dopravní značení

- vodorovné dopravní značení

- vyčistění a úprava stavbou dotčených ploch

Po dokončení stavebních prací bude za přítomnosti zhotovitelů, provedena přejímka objektu zástupci investora dle platných právních předpisů, používaných pro veřejné stavební zakázky.

# Režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana pozemní komunikace

Odvodnění je řešeno příčným sklonem z vozovky do odvodňovacích zařízení po stranách vozovky (vlevo sběrný žlab, vpravo přídlažba s obrubou). Voda ze sběrného žlabu bude svedena pod komunikací přes opěrnou zeď do žlabu pod zdí.

Zemní pláň bude odvodněna příčným sklonem 3,0%, v části zaústěna do trativodu.

# Návrh dopravních značek, dopravních zařízení, světelných signálů, zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku

Stavební objekt obsahuje vodorovné i svislé dopravní značení.

## Svislé dopravní značení

Ve stávajícím stavu jsou na silnici 2x P2+E2b, IS3a, IS3b a P4.

Značky P2+E2b po levé straně vozovky  a značka P4 budou přemístěny na novou pozici, v rámci staničení komunikace se poloha nemění. Projekt předpokládá odstranění stávajících a nové značky.

Značky SDZ budou splňovat podmínky TP 58, TP 65 a ČSN EN 12899-3, ČSN 73 6101.

## Vodorovné dopravní značení

Na nové komunikaci bude nové VDZ na hranách vozovky – V1a (0,125). V křižovatce II/236 s III/2362 bude V2b (1,5/1,5/0,25).

VDZ bude provedeno plastem s balotinou - strukturální VDZ typu II (TP 70). Předpokládá se provedení vodorovného dopravního značení barvou a po uplynutí požadované doby plastem.

VDZ bude splňovat podmínky TP 65, TP 70, TP 133, TKP 14 a ČSN EN 1436+A1, ČSN 73 6101. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu.

# Vazba na případné technologické vybavení

Objekt SO 101 neobsahuje technologické vybavení ani se na jiné technologické vybavení neváže.

# Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů

Pro stavbu nového chodníku nebylo nutné provádět žádné výpočty ani konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí a průřezů.

# Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Oproti stávajícímu stavu nedojde ke změně. Chodci obecně v této části obce používají silnici.

# Závěr

Vypracovaná dokumentace splňuje požadavky investora a je zpracována v souladu s platnými předpisy a normami. Podrobnější technické řešení pro realizi objektu SO 101 Úprava silnice II/236 bude zpracováno v dalším stupni (RDS).

Tuto zprávu je nutno číst i s výkresovými přílohami objektu SO 101.

Ve Zlíně, říjen 2022						Ing. Jan Rosík

DIPONT s.r.o.