B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obsah:

B.1	Popis území stavby

B.2	Celkový popics stavby

B.2.1	Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

B.2.2	Celkové urbanistické a architektonické řešení

B.2.3	Celkové provozní řešení, technologie výroby

B.2.4  Bezbariérové užívání stavby

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby

B.2.6  Základní charakteristika objektů

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, na pracovní a komunální					prostředí

B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

B.4	Dopravní řešení

B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.7	Ochrana obyvatelstva

B.8	Zásady organizace výstavby

# B.1	Popis území stavby

Charakteristika stavebního pozemku

Stavební pozemek se nachází na parcele č. st. 597 v katastrálním území Český Brod (622737). Jedná se o samostatně stojící budovu pro školské využití (gymnázium) ve městě Český Brod. Budova školy se nachází v centrální části zastavěného území, na západním okraji městské památkové zóny města Český Brod v Středočeském kraji.

Objekt je natočen svou delší východní stranou k ulici Vítězná, ze které je přístupný. Ze všech dalších světových stran je stavba obklopena školní zahradou a je v dostatečných odstupech od okolní zástavby, která ji nijak dále neovlivňuje.

Budova je postavena na velmi mírně svažitém terénu ve směru od jihu k severu. Půdorysně zajímá tvar písmene L s kratším křídlem do dvora kolmým na křídlo delší. Stavba má celkem 1 podzemní podlaží a tři nadzemní. Dále půdní nevyužívaný prostor, který je zastřešen valbovou střechou. Plocha střechy je zdobena množstvím komínů a vikýřů. Celkovou dominantou stavby je věž nad hlavním vstupem s hodinami, zvonkohrou a rozhledovou plošinou.

Provedené průzkumy

Projektant provedl vizuální průzkum pozemku a stavby. Vzhledem k typu a rozsahu stavebních úprav bylo provedeno pouze kontrolní přeměření hlavních rozměrů budovy z vnější i vnitřní strany stavby. Podkladem pro projekční práce bylo zaměření stávajícího stavu provedené Energy Benefit Centre a.s. (Ing.arch. Andrej Kušnierik) v roce 2015.

V půdním prostoru u atikového zdiva byly provedeny sondy do konstrukce podlahy půdy, které prokázali existenci betonového stropu nad traktem chodeb a dřevěných vrstvených konstrukcí nad traktem tříd. Nebylo zjištěno poškození konstrukcí v sondovaných místech.

V objektu byl posouzen krov z hlediska poškození biologickými vlivy. Krov je v dobrém stavu vyjma dvou úžlabních krokví. Zjištěné poškození je zapsáno v samostatné části. Průzkum vypracovala Ing. Jitka Pittnerová 27.4.2017.

Dne 4.12. 2015 byl v době od 11:10 do 13:50 hodin proveden zoologický průzkum s cílem posoudit výskyt zvláště chráněných druhů (dále jen „ZCHD“) rorýs obecný (Apus apus) a netopýři (Chiroptera). Nebyly zde zjištěny žádné stopy ZCHD synantropních živočichů. Zjištěné výsledky jsou popsány v samostatné části. Průzkum vypracoval Mgr. Lukáš Viktora.

Dne 8. 6. 2016 v době od 20:50 do 21:50 hodin byl proveden zoologický průzkum s cílem posoudit výskyt zvláště chráněných druhů (dále jen „ZCHD“) rorýs obecný (Apus apus) a netopýři (Chiroptera). Tento průzkum navázal na předchozí posouzení objektu, uskutečněné dne 4. 12. 2015. Výskyt ZCHD rorýse obecného (Apus apus) a netopýrů (Chiroptera) na objektu nebyl v průběhu zoologického průzkumu prokázán. Na objektu byla v komínových tělesech v blízkosti obou jeho štítů zjištěna 2 hnízdiště ZCHD kavky obecné (Corvus monedula) a na jihovýchodním průčelí objektu v prostoru nad hlavním vchodem hnízdiště poštolky obecné (Falco tinnunculus). Průzkum vypracoval Mgr. Lukáš Viktora.

Nebyl proveden průzkum výskytu azbestu v konstrukcích budovy. Výskyt azbestu ani žádného dalšího nebezpečného odpadu a zdraví škodlivého materiálu není očekáván.

Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl proveden.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Předmětný pozemek, na němž se nachází objekt č.p. 616 „Gymnázium“, nepodléhá podle údajů z katastru nemovitostí žádnému způsobu ochrany. Budova však spadá pod ochranu městské památkové zóny Český Brod a k veškerým stavebním úpravám se musí vyjadřovat národní památkový ústav (již byla zajištěna kladná stanoviska zástupců památkové péče k uvažovaným stavebním úpravám).

Nebylo prokázáno, že se stavba nachází v záplavovém či poddolovaném území.

Poloha vzhledem k záplavovému a poddolovanému území

Vzhledem k typu a rozsahu stavebních prací nebyla ověřována poloha stavby vzhledem k záplavovému nebo poddolovanému území.

Vliv stavby na okolní pozemky

Stavba je umístěna na hranici centra v zastavěné části města Český Brod. Sousední pozemky nebudou provedením navržených stavebních úprav přímo dotčeny. Požárně nebezpečný prostor se navrženými stavebními úpravami nezmění.

Okolní pozemky budou od provozu stavby chráněny stávajícím zdivem objektu a vybudovaným provizorním oplocením staveniště, zejména z východní strany, kde provoz stavby bude zasahovat do prostorů ulice, a stávajícím oplocením školního pozemku. Navržené stavební úpravy nebudou mít vliv na odtokové poměry v území.

Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navržené stavební úpravy se týkají primárně vnitřku budovy, nejsou navrženy demolice objektů vyjma ubourání několika komínů v nadstřešní části a v půdním prostoru v jižním křídle stavby. Kácení dřevin není navrženo. Je jen uvažováno s odřezem keřů ze severní strany, případně větví u vzrostlých stromů zasahující do prostoru stavby či manipulačních tras.

Požadavky na zábory ZPF

V souvislosti s navrženými stavebními úpravami budovy nejsou požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

Územně technické podmínky

Jedná se pouze o změnu dokončené stavby – stavební úpravy gymnázia, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu se nemění.

Věcné a časové vazby, podmiňující investice

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy gymnázia. Realizace stavebních úprav nemá časové ani jiné vazby k jiné stavbě nebo stavební úpravě, není podmíněna žádnou jinou související investicí.

# B.2	Celkový popis stavby

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek

Budova je v současnosti využívána jako školská stavba – gymnázium. V budově se nenalézá žádný další provoz.

Jedná se o změnu dokončené stavby – stavební úpravy budovy gymnázia spočívají zejména v interiéru či v opravách stávajícího stavu konstrukcí. Navržena je kompletní výměna všech okenních a dveřních výplní, výměna střešní krytiny, hydroizolace a sanace spodní stavby, repase kamenného soklu, zateplení nevyužívané části půdy, vybudování přípravy pro půdní vestavbu v jižní části křídla a instalace vzduchotechnického zařízení – rekuperačního systému.

Navržené stavební úpravy nemění využití a provoz budovy a nemají tedy vliv na počet uživatelů, pracovníků, velikost a počet funkčních jednotek ani na užitnou plochu.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení

Budova je tvořena jedním celkem s číslem popisným 616. Je postavena na velmi mírně svažitém terénu ve směru od jihu k severu. Půdorysně zajímá tvar písmene L s kratším křídlem do dvora kolmým na křídlo delší. Stavba má celkem 1 podzemní podlaží a tři nadzemní. Dále půdní nevyužívaný prostor, který je zastřešen valbovou střechou. Plocha střechy je zdobena množstvím komínů a vikýřů. Celkovou dominantou stavby je věž nad hlavním vstupem s hodinami, zvonkohrou a rozhledovou plošinou.

Fasáda objektu je relativně výrazně plasticky členěná.

Optickou podnoží celé stavby je sokl obložený masivním lomovým pískovcovým kamenem, jenž běží nepřerušovaně po celém obvodu stavby. Na kamenném piedestalu stojí první nadzemní podlaží dekorované nerobustní horizontální spíše abstrahující bosáž. Ta je svisle dělena pouze okenními a dveřními otvory oddělené zapuštěnou plochou šambránou. Druhé nadzemní podlaží od prvního je odděleno celo obvodovou výraznou mezi podlažní římsou, která nad hlavním vstupním portálem vytváří zábradlí balkonku.

Fasáda druhého a třetího nadzemního podlaží je členěna jemně plasticky naznačenými pilastry v určitých meziokenních plochách. Hlavní výrazový prostředek je zde však uplatněn okenní otvor, který je lemován v druhém a třetím podlaží rozdílnou šambránou. Zatímco v druhém podlaží šambrána naznačuje svým obloukem arkádu se slepým nadokenním obloukem, v třetím podlaží šambrána respektuje pouze tvar okenního tvoru.

Korunní římse předchází drobné celoobvodové římsy (architráv) vytvářející místo pro ztracený vlys.

Nejvýraznější fasádou budovy je okolo hlavního vstupu z Vítězné ulice. Jinak striktně horizontální abstrahující bosáž je zde zalomena do tvaru klenebních kamenů s výrazným vrcholovým klenákem nesoucí plastiku Československého znaku. Na fasádě druhého a třetího podlaží jsou uplatněny výrazné pilastry v meziokenních plochách nesoucí architráv. Slepé oblouky šambrán ve 2.NP zde nesou štukové plastiky znázorňující motiv porážek českých vojsk v bitvách u Lipan a na Bílé Hoře. V prostředním poli mezi nimi stojí Český Lev odkazující se na vznik samostatného Československa.

Ve střední části vedlejší fasády do ulice jsou v obloucích vyobrazeny čtyři shodné štukové plastiky husitské výzbroje, jen lišící se vzájemně nepatrnou nuancí otočeným pořadí řemdihu a okovaného cepu.

Fasáda do dvorní části je na výzdobu ze štukových plastik poměrně chudá. Najdeme zde jen jediného zástupce ve 2.NP nad okny rizalitu se sociálním zařízením znázorňující vázu s rostlinnou tématikou.

Na severní fasádě, kde je situováno hlavní schodiště, nad oknem do sborovny je velký městský znak lemovaný rostlinným dekorem. Jedině na této fasádě jsou použity ve vodorovné linii mezi okny druhého a třetího podlaží kazetové šestiúhelníkové vzory. Průčelí je zde rozdrobeno vstupní verandou s vyzděným zábradlím a zastřešenou dřevěnou konstrukcí.

Na jižním boku školy je jediná socha v celé budově, vyobrazující Jana Amose Komenského od známého sochaře Karla Opatrného.

Střecha budovy je šikmá, valbová, výrazně členitá a pestře zdobená vikýři a výraznou krajinou komínových těles z šedých režných cihel propojovaných dnes již zchátralými kominickými lávkami. Většina komínů dnes již není využívána ani pro vytápění, ani pro potřeby větrání ve třídách. Tři druhy vikýřů prosvětlují nevyužívaný prostor půdy. Dominantou střechy stejně tak i celé budovy je věž situovaná na ose hlavního vchodu. Na vyhlídkovou plošinu umístěnou na vrcholku věže vede vřetenové schodiště z půdního prostoru okolo strojku a ciferníku hodin. Věž je zastřešena plitkou zdvojenou helmicí pod niž se ukrývá z plošiny přístupná zvonkohra hodin. Voda ze střechy je odváděna nadokapním žlabem ústící do měděných svodů vedených po fasádě. V místě architrávu jsou do dnes patrné zámečnické prvky konzol původně vynášející dešťové svody přelézající přes převis korunní římsy.

Z půdního prostoru se lze dostat i na terasu v konvexním nároží křídel zcela původně zamýšleném pro astronomickou observatoř. Zábradlí je zde vyzděné a eliptickými prostupy skrz výplň.

Okenní výplně jsou u celé budovy dřevěné a špaletové se zavíráním na kličky a obrtlíky. Členění oken je pojednáno již soudoběji, s výrazným vodorovným dělením na dvě poloviny a dalším podružným vodorovným dělením zasklení křídel na poloviny či křížem na čtvrtiny. Okenní otvory jsou realizována s ohledem na vysoké hygienické nároky osvětlení vnitřních prostor. Půlkruhová okna mají vnitřní špaletu řešenou téměř vždy jako obdélník a do vnitřního prostoru se kruhově nepropisují.

Vstupu dominuje velká černá mříž chrání kryté zádveří. Ve stejném rozměru jako vstupní otvor do zádveří jsou vyrobeny i mohutné vstupní dveře vedoucí nás po schodišti do zvýšeného prvního podlaží.

Nosnou konstrukcí školy je stěnový dvoutrakt vyzdívaný z pálených plných cihel z obvodového zdiva tloušťky 665 mm a vnitřního středového zdiva tloušťky 800 mm. Stropy jsou tvořeny kombinací monolitických železobetonových trámových desek (chodby) a dřevěných trámových stropů ve třídách. Krov je klasický dřevěný.

Na křížení křídel se nachází schodiště s velkým zrcadlovým prostorem propojující všechna podlaží vyjma půdy.

Interiér budovy je pojat střízlivě a účelně. Jako jediný zdobný prvek nalezneme v prvním podlaží již nevyužívanou fontánu.

Veškerá podlaží vyjma prvního mají shodnou niveletu. Západní část prvního podlaží je snížena téměř až na úroveň terénu a je zde tohoto využito pro prostor malého tělocvičného sálu. Velká světlá výška přidružených okolních místností vyvolala potřebu  využít tohoto prostoru pro vestavění dodatečného mezipatra nad místnosti šaten a chodby přístupné po dodatečně vybudovaném schodišti z prostoru kabinetu tělesné výchovy. Zde se nachází hlavně prostory skladu sezónního sportovního vybavení.

Prostory podzemního podlaží jsou dnes využívány hlavně jako šatny žáků, dílna školníka a kotelna. V prvním podlaží je zřízen bytový prostor se skromnou dispozicí 1+1 s přilehlým sociálním zázemím a se samostatným bočním vstupem. Ostatní prostory školy v nadzemních podlažích slouží přímo či nepřímo pro výuku žáků. V druhém podlaží je velká sborovna, ředitelna a sekretariát.

Navrženými stavebními úpravami se mírně změní vzhled budovy. Nová okna budou realizována s co největší možnou autenticitou ke stávajícím oknům. Nová střešní krytina vrátí budově svůj původní vzhled a přispěje ke zlepšení střešní krajiny v památkové zóně Český Brod. Střešní okna jsou navržena citlivě do dvorní části s respektem na osy symetrie.

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby

Budova je využívána jako budova občanské vybavenosti – gymnázium.

Navržené stavební úpravy nemění využití a provoz budovy a nemají tedy vliv na počet uživatelů, pracovníků, velikost a počet funkčních jednotek ani na užitnou plochu.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby

Stavba neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání staveb, stavebními úpravami se tato skutečnost nemění.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby

Stavební úpravy nemají vliv na bezpečnost při užívání stavby, resp. v tomto ohledu se stávající stav nemění.

B.2.6 Základní charakteristika objektů

Navržené stavební úpravy jsou zaměřeny na snížení energetické náročnosti gymnázia a udržovací práce. Zahrnují výměnu všech stávajících okenních a dveřních výplní, výměnu střešní krytiny, hydroizolaci a sanaci spodní stavby, repasi kamenného soklu, zateplení k nevyužívanému půdnímu prostoru, zateplení podlahy 1.NP pod severním křídlem, příprava půdní vestavby a instalace VZT rekuperační jednotky.

1. navržené opatření:

Název: Výměna okenních a dveřních výplní.

Popis:

Původní dřevěné dveře a špaletová okna nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům. Jejich součinitel prostupu tepla je U=1,8 – 3,5 W/m2K. Návrh opatření počítá s instalací nových dveří (vyjma vstupních D01) se součinitelem prostupu tepla U=1,2 W/m2K a nových oken s izolačním trojsklem se součinitelem prostupu tepla U=0,89 W/m2K. Bude tak splněna doporučená hodnota součinitelů prostupu tepla daných konstrukcí dle ČSN 73 0540-2:2011.

2. navržené opatření:

Název: Výměna střešní krytiny

Popis:

Původní střešní krytina z hliníkových plechů je dožitá, nebyla vhodně technicky provedena a neodpovídá požadavkům na střešní krajinu v památkové zóně Český Brod. Proto bylo přistoupeno k obnovení původní střešní krytiny z keramické režné bobrovky, s hřebenáči lepenými na maltu, s klempířskými prvky z měděných plechů. Výměna střešní krytiny navazuje na požadavek přípravy pro půdní vestavbu a nutnost opravy poškozených nadstřešních částí komínových těles. Stávající konstrukce krovu bude zesílena na splnění současných norem na zatížení sněhem a pro únos nové střešní krytiny.

3. navržené opatření:

Název: Hydroizolace a sanace spodní stavby

Popis:

Stávající technický stav zdiva v 1.PP je nevyhovující. Stěny jeví značné příznaky poškození vlivem vlhka. Jelikož jsou prostory v 1.PP aktivně využívány pro provoz školy, je nutné provést sanaci zdiva, aby nedocházelo k dalšímu zasolování a znehodnocování zdiva s ohledem na zdravotně vyhovující vnitřní prostředí budovy. Poškozené vnitřní omítky budou otlučeny, nahrazeny sanačními včetně odpovídajících štuků a maleb. Vnější část zdiva bude odkopána a bude provedena tlaková injektáž pro vytvoření vodorovné hydroizolace. Svislé hydroizolace budou nově vytvořeny asfaltovými hydroizolačními pásy. Místo okapového chodníku bude proveden odtokový žlábek svádějící povrchové vody z okolí stavby do vpustí napojené do dešťové kanalizace.

4. navržené opatření:

Název: Repase kamenného soklu

Popis:

Stávající stav kamenného soklu po sto letech jeví známky koroze kamenného zdiva i spárování. Zejména v místech kontaktu s odstříkávající vodou a zvýšeného pohybu osob. Je navrženo vyjmout poškozené kameny přizdívky včetně spárování, prohloubit zbylé spárování. Nové kameny budou z hrubozrnného žehrovického pískovce. Spárovací malta soklu bude z materiálu vhodném pro historické stavby a starší kamenné zdivo. Spárování bude obnoveno v celém rozsahu.

5. navržené opatření:

Název: Zateplení k nevytápěným prostorům

Popis:

Prostor půdy je od vytápěného prostoru tříd ve 3.NP oddělen lehkou dřevěnou konstrukcí a podlaha tělocvičny nad 1.NP je tvořena jen nosnou konstrukcí pružné sportovní podlahy (nedávno realizované). Skladby nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům.

Podlaha půdy je navržena zateplit položením EPS 100S na stávající povrch z keramických půdovek. Termo izolační vrstva bude zakapotována pochozí vrtsvou na dřevěné bázi (např. OSB desky) v celé ploše půdy.

Strop v 1.PP pod severním křídlem bude zateplen kontaktně přikotvením izolace z EPS šedý ke stropu. Povrch bude natažen lepidlem s vloženou sklotextilní síťovinou.

6. navržené opatření:

Název: Příprava půdní vestavby

Popis:

V jižním křídle nad 3.NP v půdním prostoru je navrženo provést přípravu pro budoucí půdní vestavbu. Tomu bude předcházet zesílení krovu pro nové zatížení konstrukcí vestavby, obnova poškozených konstrukcí vikýřů, úprava krovu pro možnost vybudování nového přístupového schodiště. Budou ubourány některé komínové tělesa a osadí do dvorní části střechy střešní okna. Příprava půdní vestavby bude provedena zateplením mezi krokve a pod krokvemi do vytvořené konstrukce zaklopené parozábranou s připravenými CD profily pro montáž SDK. Celá vestavba bude postavena na železobetonové desce vynesené na nových ocelových nosnících společně tvořící konstrukci vyhovující novému užitnému zatížení vyvolanému v provozu v budoucí půdní vestavbě. Prostor bude provizorně napojen na otopnou soustavu, elektro. Ostatní inflace budou připraveny v těsné blízkosti k pozdějšímu napojení v rámci II. etapy, kdy se provede celkové dokončení dispozice. Vestavba nebude zatím využívána a pro její provoz je nutné její dokončení a napojení novými schody na 3.NP.

7. navržené opatření:

Název: VZT a rekuperace

Popis:

Učebny po instalaci nových okenních výplní nebudou schopny již infiltrovat čerství vzduch netěsnostmi stávajících oken. Z důvodu omezení tepelných ztrát a zajištěných správných limitů CO2 v učebnách během výuky a přestávek, bude v budově instalován systém nuceného větrání s rekuperací tepla. Vzduchotechnikou budou vybaveny jen učebny a třídy. Do dalších prostor nebude VZT instalováno. Strojovna VZT bude umístěna v prostorách půdy vedle schodiště do věže na křížení křídel. Pro rozvody budou využity stávající ventilační rozvody VZT v komínových tělesech. Pro nasávací a výfukové potrubí budou upraveny komínové tělesa, aby nedošlo k poškození vnějšího vzhledu budovy.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení

Stávající technické zařízení budovy se navrženými stavebními úpravami nemění.

Bude doplněno zařízení nuceného větrání s rekuperací tepla.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení je vyhotoveno jako samostatná část projektové dokumentace – D.1.3.

Vzhledem k typu a charakteru stavebních úprav je budova z požárně bezpečnostního hlediska posuzována jako změna stavby dle ČSN 73 0834. Stávající rozdělení budovy na požární úseky se navrženými stavebními úpravami nemění. Do nosných konstrukcí budovy není zasahováno, stejně tak není zasahováno do konstrukcí ohraničujících únikové cesty.

Jelikož stávající konstrukce jsou neměnné, nedochází ke zhoršení hořlavosti stavebních hmot o proti původnímu stavu. Pouze dojde k dodatečnému zateplení půdních prostor a části podlahy nad. 1.PP, zesílení stávajících nosných konstrukcí krovu.

Stavebními úpravami nedochází k zásahu do požárně otevřených ploch. V rámci zateplení objektu nejsou zřizovány žádné nové prostupy.

Únikové cesty nejsou stavebními úpravami zúženy ani prodlouženy, jsou neměnné. Možnost provedení požárního zásahu není změnou užívání dotčena. Stávající příjezdové komunikace se nemění, stejně tak i vnější odběrní místa.

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Navržená opatření směřují ke snížení spotřeby energie.  Celková bilance spotřeby energie se navrženými opatřeními snižuje. Dále nedochází ke změně hospodaření s energiemi.

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, na pracovní a komunální prostředí

Osvětlení, zásobování budovy vodou a likvidace splašků se navrženými stavebními úpravami nemění.

Mění se způsob větrání budovy – prostory učeben a tříd budou nově větrán nucenou ventilací s rekuperační jednotkou. Nová vyměněná okna a dveře způsobují snížení násobnosti výměny vzduchu infiltrací, což může vést ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu skel výplňových konstrukcí či dokonce ke vzniku plísní a nadlimitním několika násobným hodnotám CO2 ve vnitřním prostředí. Z tohoto důvodu je nutné pravidelně větrat tam, kde nebude instalován systém nuceného větrání. Doporučuje se krátké, ale intenzivní větrání plně otevřenými okny po dobu cca 5 až 10 minut.

Navrženými stavebními úpravami není měněn odvod dešťových vod. Stále budou všechny vody ze střech odváděny do dešťové kanalizace.

Navržené stavební úpravy budovy nebudou mít po jejich provedení negativní vliv na okolní prostředí z hlediska vibrací, hluku, prašnosti apod.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

Navržené stavební úpravy neřeší a nijak nemění ochranu stavby před negativními účinky vnějšího prostředí – ochranu před pronikáním radonu z podloží, ochranu před bludnými proudy, ochranu před technickou seizmicitou, ochranu před hlukem nebo protipovodňová opatření.

# B.3	Připojení na technickou infrastrukturu

Připojení stavby na stávající technickou infrastrukturu se stavebními úpravami nemění.

# B.4	Dopravní řešení

Dopravní řešení stavby, tzn. napojení na stávající místní komunikaci a doprava v klidu (parkování) se navrženými stavebními úpravami nemění.

# B.5	Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Vzhledem k existenci a typu vzrostlé zeleně v nejbližším okolí stavby, která by mohla zasahovat do prostorů stavby či komunikačních tras, je kladen minimální požadavek na kácení dřevin. Předpokládá se však jen prořez keřů ze severní strany budovy gymnázia. Veškeré okolní terény budou po provedení zemních prací uvedeny do původního stavu.

# B.6	Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

Stavba je umístěna v zóně se smíšeným využitím. Provádění stavebních úprav neovlivní životní prostředí nad míru obvyklou. Zlepšení tepelně technických vlastností části obálky budovy bude mít za následek snížení měrné potřeby energie na vytápění a tedy i pozitivní dopad na zlepšení životního prostředí.

V budově nebyl zjištěn výskyt netopýrů ani rorýse obecného. V případě, že by před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo v jejich průběhu byl zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce. Doporučuje se pak zároveň kontaktovat odborníky z České společnosti ornitologické, resp. České společnosti na ochranu netopýrů a s nimi konzultovat konkrétní opatření, která by umožnila hnízdění těchto živočichů i po provedení zateplení.

# B.7	Ochrana obyvatelstva

Navržené stavební úpravy nemění stávající stavební řešení ani situování stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. Budova není zasažena žádným známým ochranným pásmem a ani sám žádné nevytváří.

# B.8	Zásady organizace výstavby

Zajištění rozhodujících médií a hmot

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli.

Odvodnění staveniště

Vzhledem k charakteru a typu stavebních úprav není odvodnění staveniště navrženo.

Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

V ulicích vedle pozemku stavebníka se nacházejí podzemní sítě technické infrastruktury, konkrétně vodovodní, kanalizační, sdělovací a silový kabelový přívodu nízkého napětí a plynovodní středotlak. K příjezdu na staveniště bude využívána přilehlá dlážděná a asfaltová komunikace.

Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin.

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie.

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.)

Ochrana okolí staveniště a požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin

Navržené stavební úpravy se týkají primárně zateplení obálky budovy, nejsou navrženy demolice objektů a nepředpokládá se ani kácení dřevin.

Maximální zábory staveniště

Obvod staveniště je vymezen hranicemi pozemku investora, vymezením s okolními pozemky a oplocení školního hříště - dvora. Pro zázemí stavby budou využity části pozemku ve dvorní části ze západní strany objektu, kde i samostatný příjezd - vrata.

Nepředpokládá se trvalé oplocení pozemku staveniště, plochy využívané pro stavbu (např. pro postavení lešení) budou vymezeny páskou a v určitých fázích výstavby se případná nebezpečná místa staveniště podle potřeby zabezpečí nebo označí výstražnými nápisy proti přístupu nepovolaných osob.

Deskové tepelně izolační materiály, sypký materiál, který se dodává v pytlích a který je třeba chránit před účinky vlhkosti a ostatní drobný materiál bude na stavbu dopravován v množství odpovídajícím dennímu zpracování anebo bude zhotovitelem zřízena skladovací buňka. Zásobování stavby materiálem bude uzpůsobeno velikosti skladovacích prostor a zároveň organizováno tak, aby byla zajištěna plynulá stavební výroba.

Vlastník zajistí zhotoviteli po dohodě užívání WC, v opačném případě bude mobilní WC umístěno v severovýchodní části staveniště. Stravování zaměstnanců se předpokládá v restauracích na náměstí či přilehlém okolí nebo bude jinak zajištěno zaměstnavatelem (zhotovitelem stavby).

Obvod staveniště není přesně vymezen. Práce budou probíhat zejména uvnitř objektu a maximálně do dvou metrů po obvodu stavby.

Likvidace odpadů

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

Bilance zemních prací

Staveniště se nachází v zastavěné části města Český Brod v katastrálním území Český Brod. V průběhu stavby bude veškerá vytěžená zemina uložena zpět do výkopů. Nepředpokládá se odvoz vytěžené zeminy na skládku. Bude odkopán pouze sokl v pruhu podél budovy šířky 1000 mm do hloubky max. 2400 mm.

Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci všech činností na staveništi bude postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodržovány příslušné právní předpisy. Jedná se zejména o zákon č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny a o nařízení vlády č. 9/2002 Sb., které stanovuje maximální požadavky na emise hluku stavebních strojů.

Obecně je třeba minimalizovat dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska šíření hluku, vibrací a prašnosti.

Doporučuje se omezit dobu provozu stavby na časové rozmezí maximálně 7-18 hodin. Použité mechanismy musí mít výrobcem garantované hladiny akustického tlaku v souladu s platnými předpisy. Mechanismy budou vypínány v době mimo pracovní nasazení. Hlavní činnosti, které jsou zdrojem hluku, např. bagrování nebo odvoz výkopků a stavební suti budou přednostně soustředěny do denního časového rozmezí 8 až 14 hodin.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

Veškerá mechanizace a vozidla na staveništi musí být zajištěna proti úkapům olejů a pohonných hmot. Dopravní prostředky musí být před opuštěním staveniště očištěny. Na staveništi nesmí být žádný odpad likvidován spalováním. Vytápění zařízení staveniště je možné pouze s využitím elektrické energie.

Při realizaci veškerých prací musejí být použity takové technologické postupy, které omezí vznik zbytečné prašnosti (používání vodních clon, odsávání apod.)

V případě, že před zahájením stavebních prací zateplování budovy nebo v jejich průběhu bude zjištěn výskyt netopýrů nebo rorýse obecného, musí stavebník tuto skutečnost ohlásit a projednat s příslušným orgánem ochrany přírody a krajiny a zhotovitel stavby musí neprodleně pozastavit stavební práce.

Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zhotovitel (dodavatel) stavby pověří vedením realizace stavby stavbyvedoucího (osobu s příslušnou autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Tato osoba bude osobně přítomna při úkonech a jednáních týkajících se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Při těchto úkonech bude postupováno v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími předpisy k tomuto zákonu, zejména při výkopových a montážních pracích, při práci ve výškách apod.

Stavbyvedoucí bude dohlížet na technický stav všech používaných technických zařízení, zda tato zařízení jsou podrobena potřebným revizím a zda je obsluhují kvalifikovaní pracovníci. Dále bude dohlížet nad dodržováním odpovídajících výšek skládek materiálů a po dobu zhotovování díla bude dohlížet na ochranu materiálů, výrobků a celé stavby před poškozením a zcizením v souladu s dohodou ve smlouvě o dílo.

Upozorňuje se na obecná ustanovení o bezpečnosti práce podle zákoníku práce – např. ČSN 050610, ČSN 050630 a ČSN 733050.Všichni zúčastnění pracovníci musejí být s potřebnými předpisy seznámeni před zahájením prací. Při práci budou povinni používat předepsané osobní ochranné pomůcky a výstroj.

V rámci provádění stavby musí být zajištěna opatření požární ochrany – osadit přenosné hasicí přístroje. Na staveništi bude k dispozici požární plán. V rámci platných ustanovení musí být prováděny instruktáže a odstraňovány možné příčiny požáru.

Při přípravě a provádění zemních, demoličních, stavebních, montážních a udržovacích prací a při pracích s nimi souvisejících je nutno se řídit právními předpisy na úseku BOZP. Mimo jiné se jedná zejména o tyto předpisy:

- Zákon č.65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů (č. 126/1994, částka 39/94, ve znění zákonů č. 118/1995 Sb., č. 220/1995 Sb. a č. 287/1995 Sb.)

- Vyhláška ČUBP a ČBU č.110/1975 Sb., částka  26/75, ve znění vyhlášky 274/1990 Sb., částka 43/90.

- Zákon ČNR č. 37/1989 – o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomániemi, ve znění zákonů ČNR č. 425/1990 Sb a č. 40/1995 Sb.

- Vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb. částka 9/82 ve znění vyhlášky ČUBP a ČBU č. 324/1990 Sb., částka 51/90, se změnami a doplňky podle vyhlášky ČBÚP č. 207/1991 Sb., částka 42/91.

- Elektrická zařízení staveniště musí odpovídat platným ČSN, zejména ČSN 341090, ČSN 341010, ČSN 341020. Zařízení musí být revidováno před uvedením do provozu a dále ve lhůtách uvedených v ČSN 331510 . Připojovací zařízení na zdroj el. proudu musí být prováděno v součinnosti s energetikem prováděcí firmy a investora.

Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Stavba neodpovídá požadavkům na bezbariérové užívání staveb, navrženými stavebními úpravami se tato skutečnost mění. A však v průběhu výstavby se nepředpokládají žádná opatření pro bezbariérové užívání budovy.

Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Vzhledem k rozsahu a charakteru navržených stavebních úprav se nepředpokládají žádná dopravní inženýrská opatření.

Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Pro harmonogram provádění stavby je nutné respektovat provoz v budově. Konkrétní zadání a limity pro provádění stavby budou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Postup výstavby

Pracovní postupy většiny navržených konkrétních stavebních činností jsou pro potřeby stavebního řízení zevrubně popsány v souhrnné technické zprávě a podrobněji v technických zprávách příslušných profesních částí projektové dokumentace.

Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s touto projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby a případně se stavebním povolením, které nebylo v době vyhotovení této projektové dokumentace vydáno. Podmínky obsažené v případném stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. V případě, že bude třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace.

Jakákoli nová zjištění, která projektová dokumentace neuvažovala a jsou v rozporu s projektovou dokumentací, je zapotřebí hlásit projektantovi.

Před započetím stavby budou vytýčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou být realizací stavby dotčeny (zajistí zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytýčit na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí.

Dále stavebník – za účasti a ve spolupráci se zhotovitelem – provede úpravy stávající vzrostlé zeleně (stromy a keře), která by mohla bránit stavebním pracem na soklu budovy a sanaci spodní stavby či dalším činnostem. Domluvené prořezy nebo případné kácení dřevin zajistí stavebník před zahájením stavby.

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i zaměstnanců a návštěvníků v budově.

Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a přilehlých pozemků. Jinou možností je domluva mezi stavebníkem a zhotovitelem o užívání místnosti pro skladování materiálu a přístupu na WC v budově.

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli.

Realizace stavebních úprav se předpokládá v druhé polovině roku 2017. Doba trvání výstavby bude stanovena přijetím harmonogramu předloženého zhotovitelem – odhaduje se na cca 5 až 6 měsíce.