Snížení energetické náročnosti objektu

budovy gymnázia Český Brod, Vítězná 616

Technická zpráva

Obsah:

- Úvod

- Přípravné práce

- Bourání

- Zemní práce a úprava zpevněných ploch

- Hydroizolace spodní stavby

- Oprava soklu

- Výměna výplní vnějších otvorů

- Výměna střešní krytiny a úpravy krovu

- Klempířské výrobky

- Příprava půdní vestavby

- Tepelná izolace půdního prostoru

- Ostatní konstrukce a výrobky

- Pokyny pro realizaci stavby

1. Úvod

Tato technická zpráva je hlavním a průvodním dokumentem stavební části projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavby. Byla vypracována v návaznosti na dokumentace předkládané k žádosti o dotaci z OPŽP a podle energetického auditu.

Veškeré rozměry a projekční předpoklady uvedené v dokumentaci je nutné ověřit na stavbě a v případě zjištění odchylky je nutné kontaktovat technický dozor stavebníka a projektanta.

Jakákoli navržená řešení a detaily lze provést jiným alternativním způsobem, je však nutné ctít energetický audit, dokumentaci předkládanou k žádosti o dotaci z programu OPŽP a obecně i technický obsah a řešení návrhu původního. Nové alternativní řešení musí schválit technický dozor stavebníka a projektant.

2. Přípravné práce

Stavba bude protokolárně předána zhotoviteli s touto projektovou dokumentací pro výběr zhotovitele stavby a případně se stavebním povolením, které nebylo v době vyhotovení této projektové dokumentace vydáno. Podmínky obsažené v případném stavebním povolení nebo v jiném rozhodnutí stavebního úřadu (vč. podmínek z vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení) bude zhotovitel povinen respektovat a splnit. V případě, že bude třeba upravit projektovou dokumentaci, vyzve zhotovitel projektanta s dostatečným předstihem před zahájením stavby k provedení změnové dokumentace.

Před započetím stavby budou vytyčeny veškeré inženýrské sítě, které mohou být realizací stavby dotčeny (zajistí zhotovitel). Polohu přípojek a sítí je třeba vytyčit na staveništi za účasti jednotlivých správců sítí.

Dále stavebník – za účasti a ve spolupráci se zhotovitelem – provede úpravy stávající vzrostlé zeleně (stromy a keře), která by mohla bránit navrženým stavebním úpravám a dalším činnostem. Domluvené prořezy nebo případné kácení dřevin zajistí stavebník před zahájením stavby.

Staveniště bude označeno a zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Budou provedena veškerá opatření pro zajištění bezpečnosti jak pracovníků na staveništi, tak i zaměstnanců a návštěvníků v budově, zvláště pak dětí – žáků školy.

Zhotovitel umístí na staveništi přemístitelné buňky s toaletou, případně další objekty zařízení staveniště, a to po dohodě se stavebníkem a uživatelem budovy a přilehlých pozemků. Jinou možností je domluva mezi stavebníkem a zhotovitelem o užívání místnosti pro skladování materiálu a přístupu na WC v budově.

Stavebník zajistí zhotoviteli přípojná místa pro odběr elektrické energie a vody a dohodne způsob měření odběru. Záležitosti týkající se přípojných míst, zařízení a oplocení staveniště budou řešeny nejpozději v rámci předání staveniště zhotoviteli.

Veškeré práce budou prováděny v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, dále zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, dále vyhl. č. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, dále nařízením vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, dále vyhláškou č. 342/2003 a 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb, dále vyhl. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu, dále Přílohou č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb., která stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování, dále německými pravidly TRGS 519 vydanou Výborem vrchních inspektorů práce EU - SLIC.

Byl proveden průzkum funkčnosti hydroizolací mezi 1.PP a 1.NP. Průzkum doporučuje provedení konkrétního technického řešení. Závěr průzkumu je popsán v samostatném protokolu, v dokladové části, která je nezbytnou součástí této projektové dokumentace.

Geologický ani hydrogeologický průzkum stavby nebyl proveden.

3. Bourání

Pro jakékoli bourací práce budou použity takové nástroje a nářadí a budou zvoleny takové způsoby a postupy provedení prací, které budou brát v úvahu co nejmenší porušení zachovávaných stávajících konstrukcí. Také vnitřní prostory (pokud budou využívané zhotovitelem, např. k dopravě materiálu) budou stavebníkovi po dokončení díla předány v původním stavu. Případná poškození dopravou materiálu a manipulací s ním budou zhotovitelem napraveny. Zhotovitel díla se domluví se stavebníkem na možných manipulačních trasách uvnitř budovy.

Vnější výplně otvorů:

V budově školy budou vyměněny veškeré stávající vnější výplně otvorů (okna a dveře). Tyto stávající okenní a dveřní výplně budou šetrně demontovány, vč. vnitřních parapetů. Odstraněny nebudou stávající venkovní parapety. Okna budou demontována tak, aby stávající klempířina ani venkovní omítky nebyli poškozeny. Opravy vnějších omítek nejsou žádoucí. V případě nutnosti odstranit i vnější parapet bude do doby osazení nového vnějšího parapetu chráněn vrchní líc parapetního zdiva proti dešťovým srážkám. Z oken budou demontovány stávající kličky a budou předány panu řediteli Kocumovi k uskladnění.

Nebudou odstraněny hlavní vchodové dveře D01. Zde bude provedena repase stávajícího prvku včetně nadsvětlíku.

Mříže a další tělesa nebudou demontovány.

Sokl:

Zvětralé kameny soklu budou po jednotlivých kusech odstraněny. Při jejich sejmutí nesmí dojít k poškození zbytku kamenné obezdívky soklu. Rovněž bude provedena obhlídka spárování. Zvětralé a poškozené části budou zcela odstraněny, proškrábnuty. Ostatní spárovací hmota bude povrchově vyškrábnuta pro nanesení nové jednotné spárovací malty. Kamenné schody na západní fasádě severního křídla budou odstraněny, rovněž cihelné dozdívky. Mezery po nich budou vyplněny novými kamennými bloky. Případně litinové prvky (madla) atp., které by bylo zapotřebí také demontovat, budou sejmuty s opatrností, repasovány a znovu instalovány na své původní místo.

Kolem soklu budovy bude proveden odkop do předepsané hloubky. Viz. kapitola zemní práce. Z toho důvodu bude zapotřebí provést vybourání betonových žlabů okolo objektu a zpevněných ploch do ulice (živičný kryt s podkladem z historické dlažby).

Žulové obrubníky kolem hlavního vstupu budou opatrně demontovány a uskladněny pro nové znovuosazení ve stávající pozici. Historická dlažba pod živičným krytem bude separována od ostatních materiálů. Po shledání jejího stavu bude rozhodnuto o jejím dalším použití. Nová betonová dlažba od branky k bytu školníka bude opět znovu položena na své původní místo. Po odkopání soklu bude rozhodnuto na základě stávajícího technického stavu o vybourání větracích šachet, schodů ke dveřím do sklepa a šachtě výtahu na uhlí.

Komíny:

V místě nové půdní vestavby budou ubourány stávající komínová tělesa. Jejich nové ukončení bude v místě roviny stávající podlahy půdního prostoru. Průduchy budou nově využity pro vedení VZT a dalších instalací. Nevyužité průduchy budou vhodně uzavřeny (např. zazděny) a označeny pro další napojení do průduchů v budoucnu.

Před bouráním komínových těles bude provedena celková pasportizace všech komínů na budově. Před samotným zbouráním komínu musí být jednoznačně prokázáno, že komínové těleso není již aktivně využíváno (např. pro plynovou kotelnu atp…). Také bude provedena zblízka obhlídka nadstřešních částí ponechaných komínových těles. Zhotovitel vypracuje na základě hotového pasportu rozpis stávajícího technického stavu komínů a požadované potřeby oprav jednotlivých těles (výměna krycí desky, výměna cihelných bloků, spárování, krytí průduchů, ocelové prvky lávek a zábradlí atd…).

Střecha:

Celá stávající plechová hliníková krytina bude v celé ploše střechy demontována včetně malé stříšky nad vstupem do bytu školníka. Součástí demontáže bude i odstranění původního laťování pod střešní krytinou. Klempířské opláštění věže nebude demontováno. Během prací musí být dbáno opatrnosti, aby plášť věže nebyl nijak poškozen. S krytinou se demontují i doplňky střechy jako např. sněhové zachytávače a výlezová okénka, hřebenové jímací tyče hromosvodu… Bude prohlédnut jejich technický stav a bude rozhodnuto o jejich repasi a znovu použití na nové střeše školy.

Současně je plánováno demontovat alespoň exponované trámy vikýřů do dvora a nahradit je novými, včetně parapetních desek atp. Dle posouzení krovu z hlediska poškození biologickými vlivy bude zapotřebí provést výměnu úžlabních krokví na rizalitem WC (dle výkresu průzkumu krovu). Krokve musí být vyměněny minimálně v rozsahu poškozené části + 0,3 m zdravé části. Ideálně však celá úžlabní poškozená krokev.

V jižní části jižního křídla v místech, kde je uvažováno budoucí přístupové schodiště do půdní vestavby budou odstraněny prvky krovu ležících půdorysně v místech pozice schodiště. Prvky krovu zde budou odstraněny a nahrazeny alternativními úpravami popsané ve stavebně konstrukčním řešení D1.2, které je součástí tohoto projektu.

Nadokapní žlaby, plechy okolo žlabu a oplechování okapu bude ponecháno a nebude během ostatních prací nijak poškozeno. Bude provedena obhlídka stávajícího stavu a případně rozhodnuto o lokálních vysprávkách.

Konkrétní záměr s jednotlivými prvky je uveden ve výkresech pohledů stávajícího stavu. V případě nejasností je nutné, aby záměr zhotovitel konzultoval se stavebníkem a informoval o rozhodnutí projektanta. V případě zařízení ve správě třetí osoby je nutné jejich úpravu nebo přemístění řešit s příslušným odpovědným technickým zástupcem této třetí osoby (společnosti). Rozhodnutí vzniklá na staveništi budou zapsána do stavebního deníku.

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

4. Zemní práce a úprava zpevněných ploch

Sokl budovy bude odkopán po celém obvodu budovy do hloubky cca od 700 mm do 2400 mm. Přičemž nesmí být podkopána základová spára objektu. Hloubka odkopání bude vždy provedena min. 200 mm pod clonu budoucí tlakové hydroizolační injektáže. Výkopy s větší hloubkou jak 1 000 mm musí být  řádně paženy nebo svahovány proti nežádoucímu sesunu materiálu do vykopaných rýh.

Veškerá vykopaná zemina bude opět použita pro zasypání výkopů. Proto její uskladnění bude vhodné provést v těsné blízkosti a není předpoklad přesouvání zeminy na vzdálenější deponie. Zemina ve výkopech bude hutněna vibračním pěchem po vrstvách cca 300 mm.

Nové zpevněné plochy podél celého obvodu soklu budou provedeny do žlábku odvádějící dešťové a povrchové vody od soklu do dešťové kanalizace. V úrovni 350 mm pod budoucí rovinou upraveného terénu se provede na zhutněnou původní zeminu drenážní vrstva z drceného kameniva fr. 16-32	o tloušťce 150 mm. Na tento podklad se provede žlab z betonu C20/25 s převýšením na šířce 600 mm o 75 mm. Na takto připravený podklad ještě do vlhké směsi budou vkládány kostky ze štípané žuly o rozměrech 50x50x50 mm plně vyspárované cementovou mrazuvzdornou mazaninou. Vnější stranu žlábku směrem od objektu bude lemovat záhonový betonový obrubník o šířce 50 mm uložený do betonového základu ze zavlhlé směsi. Plochy za obrubníkem směrem od objektu budou v tloušťce min. 150 mm doplněny ornicí a osety travní směsí.

Plochy za obrubníkem na straně do ulice budou opětovně zpevněny na zhutněné a připravené podkladní vrstvy a opatřeny živičným krytem.

Odtokový žlábek nebude realizován pouze v místech okolo vstupu ze severní strany (u popelnic a v místech přístupu do bytu školníka. Zde bude opětovně složena na nové podkladní souvrství stávající betonová dlažba.

Před hlavním vstupem budou osazeny opět žulové obrubníky. Do plochy mezi nimi na podloží (drcené kamenivo 4-8 a pískové lože) bude uložena mozaika ze žulových štípaných kostek 50x50x50 mm a zhutněna vibrační deskou.

Odtokové žlábky budou všude provedeny ve sklonu 3% a budou odvádět vodu přes vpusť (nová litinová mříž) do dešťové kanalizace. Napojení nového potrubí bude provedeno na stávající potrubí vedoucí od gajgrů dešťových svodů.

Před zasypáním výkopů okolo objektu je požadováno provést kontrolu a opravu svodů srážkových vod včetně použití kamerového systému.

Zemní práce budou provedeny s velikou opatrností, tzn. tak aby nedošlo k poškození přípojek a ani jednotlivých sítí vedených k  objektu (vybourání daných sítí je třeba koordinovat s funkcí školy).

Před zasypáním musí být uložen nový zemní vodič hromosvodu, jak je popsáno v samostatné části projektové dokumentace „Hromosvod a uzemění“.

Veškeré výkopové práce budou prováděny dle platných norem a předpisů. Polohu jednotlivých přípojek objektu je nutné před započetím výkopových prací viditelně označit, dbát zvýšené opatrnosti v jejich okolí a dodržet podmínky jednotlivých správců dotčených sítí.

Odtěžená zemina bude ukládána na stavebníkem určeném místě v blízkosti stavby. Zbylá (nepoužitá) zemina bude odvážena na skládku, event. bude stavebníkem rozhodnuto o jiném jejím využití v místě.

V případě zasypávání výkopu, kde bude umístěno nové vedení dešťové kanalizace, je zapotřebí postupovat dle ČSN EN 12056-4 a ČSN 75 6760.

5. Hydroizolace spodní stavby

Po odkopání soklu dle předešlé kapitoly zemní práce bude stávající zdivo očištěno od původních vrstev hydroziolací a omítek (všech zavlhlých omítek v interiéru – zejména 1.PP). V dané výškové rovině (pod úrovní podlahy 1.PP resp. 1.PP, kde není 1.PP) bude provedena hydroizolační clona injektáží.

TLAKOVÁ INJEKTÁŽ:

Jako nejvhodnější metoda izolace je navrženo provedení injektáží krémovitým injektážním prostředkem na silan – siloxanové bázi s obsahem účinné složky min. 80 %. Matriál musí mít vysokou penetrační schopnost a být schopen provést izolaci i ve zdivu dříve ošetřeném matriálem na bázi vodního skla.

Izolace bude provedena těsně pod podlahami v 1. PP (resp. pod podlahami 1.NP), aby nedocházelo k pronikání vlhkosti do interiéru. Stěna soklu pod injektážní clonou min. 200 mm bude chráněna proti pronikání vlhkosti hydroizolačním asfaltovým souvrstvím níže popsaným.

Poškozené vnitřní omítky budou nahrazeny omítkami sanačními do výše 800 mm nad viditelné poškození. Nátěry nutno provádět matriály s dostatečně nízkým difuzním odporem (Sd < 0,2). Před aplikací nových omítek provést řízené vysušení zdí na hodnotu rovnovážné, přirozené vlhkosti zdiva.

Postup:

Staré, drolící se a špatně držící omítky a nátěry je nutno odstranit až na nosný podklad. Spáry ve zdivu vyškrábat do hloubky cca 2 cm a plochu mechanicky vyčistit.

Rozrušené zdivo vyměnit, resp. dozdít. Podklad se připravuje min. 0,8 m od místa poškození vlhkostí. U vazných vnitřních stěn nebo u klenutých stropů se provádí příprava podkladu min. 1 m, měřeno od vnější stěny. Budou připraveny vývrty s průměrem cca 16 mm ve vzdálenosti cca 8 až 12 cm, především v horizontální spáře. Hloubka vyvrtaných otvorů je tloušťka zdi mínus 5 cm. Pokud je nutno vyvrtané otvory následně znovu zcela uzavřít, musí být vyvrtány do spáry, resp. do materiálu ve zdivu se sklonem 45°. Vyvrtaný otvor musí dosahovat cca 5 cm k vnější stěně. V případě vysoké vlhkosti (>75 %) doporučujeme provádět vývrty ve dvou řadách s přesazením. Vyvrtané otvory vyfoukat stlačeným vzduchem, který neobsahuje olej. Pokud provádíte vývrty ve dvou řadách, nesmí být výškový přesah větší než 8 cm.

Požadavky:

- vodnatá injektážní pasta na bázi silanu, která neobsahuje rozpouštědla.

- barva:			krémově bílá

- hustota:			cca 0‚9 kg/dm3

- konzistence:		pastovitá

- stupeň vlhkosti:		max. 95%

- obsah aktivních látek:	min. 80%

- nářadí:			injetážní stroj

SVISLÁ POVLAKOVÁ HYDROIZOLACE:

Na vyčištěný, vyškrábaný a vykartáčovaný podklad se nahodí cementová omítka pro vyrovnání podkladu do roviny. Po napuštění ploch asfaltovou penetrací dojde k navaření asfaltových modifikovaných hydroizolačních pásů ve dvou vrstvách. První bude navařen pás sklotextilní rohoží, následně na vazbu s přesahem min. 150 mm bude navařena další vrstva s polyesterovou rohoží. Asfaltové pásy budou nataženy na celou délku soklu tzn. min. 200 mm pod hydroizolační injektážní clonou a vytaženy až pod kamenný sokl těsně pod úroveň terénu. Celá hydroizolovaný povrch bude chráněn nopovou fólií s výškou nopu 20 mm, kladenou nop do nopu na přesah min. 150 mm. Nopová fólie bude při povrchu zabetonována do podkladního betonku nového odvodňovacího žlabu kolem soklu. Vše se bude řídit detailem soklu viz. D#4.

Požadavky:

- typ:					SBS modifikovaný asfalt

- tloušťka:				4 mm

- ohebnost za nízkých teplot:	-25 °C

- plošná hmotnost vložky:	200 g/m2

- pevnost v tahu příčně:		1600 (+/-400 ) N/50mm

- tažnost příčně:			12 % (+/-5 %)

SANAČNÍ OMÍTKY:

Po provedení hydroizolací jak byly výše popsány budou nataženy v interiéru omítky nové, sanační, s překryvem nad viditelné poškození původních omítek min. 800 mm, v tloušťce původních omítek. Nové povrchy budou naštukovány a vymalovány bílou interiérovou otěruvzdornou minerální barvou s velkou paropropustností – materiál vhodný k aplikaci na sanační a sušící omítky.

Postup:

Příprava podkladu:

Po sejmutí staré omítky pečlivě vyčistit spáry do hloubky 1,5-2 cm, zbytky starých omítek o čistit drátěným kartáčem, prach omýt vodou. Otlučenou starou omítku beze zbytku odstranit z blízkosti stavby, aby soli obsažené v ní nemohly přejít do podloží stavby a odtud zpětně do zdí vlivem kapilárních sil. Definovaná sušící omítka velmi dobře přilne na jakýkoliv pevný minerální podklad (cihlové zdivo, kamenné nebo smíšené zdivo). Pokud se provádí postřik (špric), vyrobí se z rozředěné omítkové malty. Cementové postřiky se nedoporučují, zvýšily by difuzní odpor sanační vrstvy a docházelo by k jejich zasolení.

Míchání:

25 kg suché omítkové směsi smícháme v míchačce se 4,2 I vody, mícháme 10 min. pro dosažení optimálních vlastností omítky. Po rozmíchání můžeme ještě dodat malé množství vody, je-li potřeba dle povětrnostních podmínek (teplota a vlhkost ovzduší).

Aplikace:

Asi 30 minut před aplikaci svlažíme zdi vodou. Na vlhkou zeď nahazujeme první vrstvu omítky tl. cca 1 cm bez užití postřiku. Případné otvory ve zdi dozdíme původním materiálem a touto definovanou omítkovou směs jako maltou. Po krátkém utuhnutí nahazujeme druhou vrstvu do celkové tloušťky omítky aspoň 2 cm. Je-li potřebná větší tloušťka omítky, nanášíme postupně jednotlivé vrstvy silné 1 cm až do žádané tloušťky. Poslední vrstvu srovnáme latí zdola nahoru, přičemž se vyhýbáme přílišnému zahlazování. S ohledem na požadovanou strukturu povrchu:

• poslední vrstvu po zatuhnutí (cca 1-1,5 hod) zahladíme dřevěným nebo 	plastovým hladítkem do středně hladké struktury.

• zednickou lžíci vytvoříme strukturu se vzhledem starých ručních historických 	omítek.

• pro dosažení hladkého povrchu a zejména u soklů nanášíme jako závěrečnou 	vrstvu dané směsi jemnou omítku v tloušťce 2— 3 mm, a to vždy na dobře 	navlhčený podklad nebo na ještě lépe na jen zatuhlý ještě vlhký. Zahlazujeme 	jako klasický štuk.

• pro vytvoření štukatur, šambrán a hladkých říms užijeme speciální omítkovou směs 	přímo na ztuhlé jádro.

• po 3 týdnech můžeme omítky přebarvit, přičemž dbáme, aby 	vrstva použité barvy měla dostatečnou paropropustnost, avšak vzhledem k 	dobré odolnosti klimatickým vlivům, není další vrstva nezbytná. Volíme s 	ohledem na  historickou předlohu.

Upozornění:

Sušicí omítka není hydroizolace, proto jej nelze používat tam, kde hrozí průsaky tlakové vody! Vnitřní prostory omítnuté touto omítkou nutno řádně větrat! Při použití omítkové směsi nutno dodržet tyto zásady:

• do omítky při míchání dodáme pouze čistou vodu, v žádném případě nesmíme dodat vápno nebo jiné chemické látky.

• Míchání musí trvat alespoň 10 minut pro vytvoření optimálního množství vzduchových pórů. Delším mícháním klesá pevnost omítky.

• Elektroinstalace pod nánosem omítky nesmí se upevňovat sádrou. Použijeme rychle tuhnoucí vodovzdornou maltu, nebo ukládáme přímo do jádrové omítky.

• Před omítáním podklad vždy řádně navlhčíme. Rovněž tak před nanášením dalších vrstev.

• Teplota vzduchu a podkladu nesmí klesnout pod O °C. Hotovou omítku chráníme před nepříznivými povětrnostními vlivy (sluneční záření, déšť, prudký vítr) běžným způsobem (závěsy, zkrápěním). V interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání!!!

Požadavky:

- typ: 	suchá omítková směs na bázi románského vápna s dodatkem stabilizovaného vápna, kvarcitového písku a speciálních aditiv, která obsahuje velké množství difuzně otevřených mikropórů.

- odpovídá:				požadavkům na omítky R dle EN 998-1/2004

- nanášení:				ruční

- odolnost:				atmosférickým vlivům, solím, mrazu

- spotřeba:				cca 26kg/m2 na 2 cm tloušťky

- obsah vzduchových pórů:	30%obj.

- nasákavost:			2,65 or > 0,3kg /m2/24hod st

- difuzní odpor:			<8

- pH:					1-13,5 při 20°C.

ŠTUK:

Postup:

Příprava podkladu:

Podklad musí být čistý, pevný, bez nesoudržných částí. Před nanášením jemné omítky podklad řádně navlhčíme.

Příprava omítky:

30kg suché směsi smícháme se 7,2 – 8,4 litry vody, mícháme 10 minut. K míchání se doporučuje použít míchačku s nuceným oběhem.

Aplikace:

Jemnou omítku nanášíme po 1 – 2 dnech na hrubě zahlazený povrch sušící omítky. Zahladíme jako klasický štuk. Tloušťka vrstvy by neměla přesáhnout 2 mm. Čerstvě nanesený štuk je nutné chránit před rychlým vysušením a nepříznivými povětrnostními vlivy.

Upozornění:

Jemnou omítku lze barvit po 2 – 3 dnech, přičemž je nutné použít pouze paropropustné minerální barvy, které nebudou bránit difuzi vodních par („dýchání“)! Lze použít silikátové barvy, vápno apod.

Požadavky:

- typ:		Průmyslově připravená suchá směs na bázi hydraulických pojiv, 		jemného křemenného písku a dalších dodatků.

- použití:	Jako štuková omítka pro vytvoření pohledové vrstvy sušící omítky.

- spotřeba:	3kg/m2

- tloušťka:	2 mm

6. Oprava soklu

Zvětralé a poškozené kameny přizdívky soklu včetně degradovaných parapetů sklepních oken budou opatrně vybourány tak, aby se nepoškodili dobré kameny či omítka budovy a jiné části stavby. Rovněž zvětralá spárovací malta bude celá odstraněna, nezvětralá malta bude povrchově odsekána do hloubky cca 30 mm. Ponechané kameny nesmí být poškozeny při vyškrabávaní spárovací malty.

Nové kameny budou kamenicky vyrobeny z pískovcového kamene. Jejich nový tvar bude respektovat stávající tvar či navazovat na stávající okolní kamennou přizdívku. Vazba nového zdiva musí být prováděna ve stejném stylu jako okolní ponechaná přizdívka. Sokl musí být realizovaný před prováděním odtokového žlabu okolo stavby. Hydroizolace podzemní části soklu bude dobíhat až ke kamennému obložení, jak je zobrazeno na detailu #4.

Požadavky:

- hornina:	pískovec

- typ:		žehrovický

- zrnitost:	hrubozrnný

Nové kamenné přizdívky ale i nová spárovací malta budou ze shodné maltové směsi. Musí pro ni být použito mikroporézní malty na bázi románského cementu, což je shodný výrobek se sušící omítkou použitou pro sanaci zdiva v 1.PP a popsanou v předešlé kapitole.

Požadavky:

- typ: 	suchá omítková směs na bázi románského vápna s dodatkem stabilizovaného vápna, kvarcitového písku a speciálních aditiv, která obsahuje velké množství difuzně otevřených mikropórů.

- odpovídá:				požadavkům na omítky R dle EN 998-1/2004

- nanášení:				ruční

- odolnost:				atmosférickým vlivům, solím, mrazu

- spotřeba:				cca 26kg/m2 na 2 cm tloušťky

- obsah vzduchových pórů:	30%obj.

- nasákavost:			2,65 or > 0,3kg /m2/24hod st

- difuzní odpor:			<8

- pH:					1-13,5 při 20°C.

Celý sokl budovy bude kompletně přespárován touto maltou. Postup aplikace je popsán v předešlé kapitole. Zhotovitel je povinen se řídit návody dodávané výrobci materiálu, případně s ním konzultovat daný aplikační postup.

Litinové prvky kotvené k soklu (madla atp.) budou repasovány a opatřeny grafitovým nátěrem.

7. Výměna výplní vnějších otvorů

Je navržena výměna všech stávajících výplní otvorů (oken a dveří) vyjma hlavních vchodových dveří D01 za nová plastová okna a dveře s izolačním trojsklem.

Všechna měněná okna budou nová plastová  s izolačním trojsklem s celkovým součinitelem prostupu tepla celého okna UW,max=0,89 W.m2.K-1.

Stávající dveře budou vyměněny za nové s celkovým součinitelem prostupu tepla UD=1,2W.m2.K-1.

Vnitřní profilace, členění komor a rozměry rámů musí odpovídat požadavkům uvedeným v Tabulce oken – požadované vzorové profily rámů oken.

V Tabulce oken jsou rovněž uvedeny další přesné specifikace na vlastnosti nových oken.

Izolační zasklení oken bude mít součinitel prostupu tepla Ug,max = 0,60 W/m2.K (u izolačních trojskel). Izolační zasklení bude mít meziskelní prostor vyplněn inertním plynem a bude použit „teplý“ nekovový distanční rámeček s lineárním činitelem tepelné vodivosti max. Ψ=0,032 W/mK. Těsnění oken bude třístupňové.

Jedná se o náhradu historických špaletových oken (dveří) na objektu ležící v památkové zóně města Český Brod. Je kladena vysoká náročnost a požadavky na autentický vzhled nových oken (dveří). Veškerá profilace oken (dveří) musí být v co největší možné míře odvozena od stávajícího vzhledu oken. Profily musí mít co nejmenší světlou šířku. Viditelná část profilu křídla okna musí být opět v co nejmenších možných hodnotách. Pevný rám okna bude výrazně utopen v ostění s ohledem na stávající pohledovou šířku rámu. Hloubka profilů není omezena.

Okapové lišty, lišty sloupků a špultů a jejich ozdobné hlavice či další prvky budou opět odvozeny od stávajícího členění a budou provedeny ve shodném rozsahu.

Členění zasklení do menších ploch musí být řešeno pravými špuslemi procházející přes všechna 3 skla. Není přípustné nalepení dekorační šprusle jednu tabuli.

Výjimku tvoří okna do sklepa v 1.NP, kde nyní na straně do ulice se nachází již vyměněná okna a nelze brát tyto výplně jako výchozí vzor. Jako výrobní vzor členění okna budou brána původní okna, která jsou doposud instalována ze strany dvora.

Otevíravost oken plně respektuje stávající – nemění se.

Madla nových oken budou kovová z lakované mosazi v historizujícím provedení.

Výplně budou v celém objektů vyměněny dle rozsahu vyznačeného ve výkresové části a jak jsou uvedené v knize oken a dveří. Barva rámů a křídel v exteriéru i interiéru bude RAL 1013 – probarvený profil rámů ve hmotě včetně materiálu pro dekorační profily. Potřebné specifikace jednotlivých nových výplní vnějších otvorů jsou uvedeny v tabulce oken, která je součástí výkresové dokumentace. Navržené rozměry je nutné ověřit – zhotovitel si zaměří jednotlivé stavební otvory po vybourání stávajících výplní přímo na stavbě a před objednáním do výroby zpracuje výpis oken a dveří se specifikací kování, zasklení a doplňků a předloží jej stavebníkovi a technickému dozoru stavby k odsouhlasení.

Osazení nových oken bude provedeno ve stejné poloze jako okna stávající. Stará špaletová okna budou vybourána. Část vnějšího rámu bude utopena za přesahem špalety po vzoru stávající viditelné šířky rámu. Zbytek prostoru vnitřní špalety bude využit pro osazení rozšiřovacího profilu, přes který bude okno kotveno do stávajícího cihelného zdiva. Rámy oken nebudou prošroubovány, ale bude na ně nacvaknuta plechová kotvící příponka (soudobá ponkajzna) a ta bude došroubována do zdiva. Omítky vnitřní budou zapraveny v pravém úhlu na rám okna resp. okenní otvor. Povrchy zdiva vnitřní budou naštukovány a vymalovány. Preventivně se uvažuje vymalovat celou stěnu místnosti s okny.

Venkovní omítky nesmí být poškozeny. V případě poškození zhotovitel  vyspraví povrchy do původního stavu včetně barevnosti fasády.

Napojení na okolní konstrukce bude odpovídat TNI 74 6077(tj. od interiéru – parotěsnící páska + tepelně izolační vrstva + paropropustná, vodotěsná a vzduchotěsná páska z exteriéru).

Výměna oken bude provedena včetně nových vnitřních a vnějších parapetů (viz. kniha oken a tabulka klempířských výrobků). Venkovní stávající parapety je však uvažováno ponechat a napojit se na stávající stav buď novým přechodovým kusem zavlečeným pod rám okna, či přímo bez úprav stávajícího parapetu. V případě nemožnosti funkčního provedení bude stávající parapet vybourán a bude osazen nový. Toto řešení je však uvažováno jako poslední možné.

Požadavky:

a) Okna

Viz. Tabulka oken (součást výkresové dokumentace)

b) Dveře

Vnitřní profilace, členění komor, rozměry rámů a výplňových kazet musí odpovídat požadavkům uvedeným v Tabulce dveří – požadované vzorové profily rámů dveří. Výplňové kazety musí mít shodný rozměr se stávajícími.

V Tabulce dveří jsou rovněž uvedeny další přesné specifikace na vlastnosti nových dveří.

Viz. Tabulka dveří (součást výkresové dokumentace)

8. Výměna střešní krytiny a úpravy krovu

Před odstraněním krytiny budou provedeny práce na krovu dle provedeného průzkumu poškození biologickými vlivy (Ing. Jitka Pittnerová 2017). Bude provedena výměna poškozených částí úžlabních krokví na rizalitem WC, ideálně v celé své délce. Nové prvky krovu budou provedeny ze stejného řeziva stejné profilace jako trámy stávající, včetně napojovacích tesařských detailů. Případná protéza bude provedena dle detailu Stavebně konstrukčního řešení.

Po opravě těchto poškozených trámů je třeba trámy celého krovu očistit, a to ještě pod starou krytinou a pak ošetřit sanačním prostředkem s fungicidními a insekticidními vlastnostmi. Pouze horní strany krokví se očistí a ošetří sanačním preparátem až po sejmutí krytiny. Před jakoukoliv další montáží prvků a konstrukcí (krytina střechy, fólie, tepelné izolace půdní vestavby atp.) bude proveden nátěr krovu dvěma vrstvami sanačního prostředku s fungicidním a insekticidním účinkem bez barevného odstínu, např. vodním roztokem Lignofixu Super nebo Bochemitu QB Profi.

Práce a provedení musí být prováděno dle pokynů pospaných v průzkumu krovu poškození biologickými vlivy.

Ze střechy budou odstraněny veškerá stávající krytina z hliníkového plechu, výlezové otvory, sněhové zachytávače, střešní část hromosvodu atp. jak je popsáno v kapitole  „Bourání“.

V rámci organizace výstavby nesmí být demontována celá krytina současně a je nutné postupovat po menších etapách – úsecích. Střecha bude rozdělena přibližně na čtyři shodné části, které budou prováděny jednotlivě. Je nutné při vytváření pracovních úseků dbát na co nejnižší možné riziko vyplavení objektu v případě nečekaných dešťových srážek a maximálně se snažit zamezení škodám na majetku.

Veškerý demontovaný materiál ze střechy bude přemístěn shozy do kontejnerů na stavební suť přistavených u soklu budovy. Žádný materiál nesmí být shazován mimo shoz a jen ve výjimečných případech po dohodě s majitelem objektu může být materiál ze střechy dopravován po přístupovém schodišti do půdních prostor vedoucí skrz objekt školy.

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, zejména se upozorňuje na nutnost vedení evidence o nakládání s odpady podle § 39. Tato evidence bude zhotovitelem předložena při předání stavby. Speciální pozornost je třeba věnovat vzniku nebezpečného odpadu, tj. všem materiálům, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona, a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, azbest apod.

Veškeré odpady vzniklé při stavební činnosti musí být tříděny a likvidovány v souladu s příslušnými předpisy. Žádný odpad nesmí být likvidován spalováním na staveništi nebo v jeho okolí. Skladování odpadu (stavební suti) na meziskládkách na staveništi musí být zajištěno tak, aby jednotlivé druhy odpadů byly skladovány odděleně a bylo zabráněno jejich roznášení větrem a přenesení mimo obvod staveniště, jakož i jejich splavení deštěm do půdy.

- Zesílení krovu a úprava krovu pro nové schodiště

Zesílení krovu a jeho úprava bude provedena dle části stavebně konstrukční řešení D1.2.

- Zhotovení nové konstrukce vikýřů

Dřevěné konstrukce vikýřů směřující do dvora budou zhotoveny znovu ve stejném provedení jako stávající nebo jejich poškozené jednotlivé částí dle pečlivého ohledání budou vyměněny za nové prvky. Pro nové prvky krovu a konstrukce vikýřů bude užito smrkového vyschlého řeziva. Pro spojování prvků bude použito shodného způsobu a provedení jako je ve stávajícím stavu. Nové části budou ošetřeny antifungicidním a antiinsekticidním nástřikem.

- Zhotovení nových komínů – replik pro VZT potrubí

Dva komíny v sousedství technické místnosti VZT budou ubourány do roviny podlahy půdy. Po osazení nového VZT potrubí v místech ubouraných komínů budou postaveny okolo potrubí jako kapotáž komíny nové. Jejich tělesa (provedení, rozměry, materiál, barva atp.) budou zcela identické s ubouranými původními komíny. Vnitřek komínů bude na výšku ztužen jeklovou konstrukcí z profilů 50x50 mm vždy v metrových modulech ztuženou plehcovými pásky o profilu 5x50 mm. Komíny budou při průchodu střešní krytinou jištěny do konstrukce krovu proti působení vodorovných sil opět rámem z jeklů 50x50 mm.  Průduchy však nebudou ústit nad krycí desku komínu. VZT potrubí bude vyvedeno pod krycí deskou do západního boku komínu a bude kryto nerezovou žaluzií o rozměrech 300x1200 mm v líci komínového zdiva. Vnější vzhled budovy nesmí být tímto zásahem nijak ovlivněn.

- Osazení nových střešních oken

Do strany dvora budou osazeny nová střešní okna vše o shodných rozměrech. Rozmístění oken je dáno na výkrese půdorysu střechy. Při umísťování musí být respektovány osy symetrie vůči vikýřům, rizalitu sociálního zařízení, symetrie s ponechaným komínem pro plynovou kotelnu. Hrany oken budou vzájemně v zákrytu. Přesná poloha oken je důležitá a je nadřazena stávající pozici krokví ve střeše. Z toho důvodu budou dotčené krokve nahrazeny výměnou či posunuty ke straně, dle aktuální situace. Montáž střešních oken provede jejich dodavatel včetně všech systémových doplňků, lišt, oplechování a vodotěsného napojení na krytinu střechy. Toto musí být součástí dodávky okna.

Okna W40 umístěná výše k hřebenu budou mít pro otevírání u horní strany, aby bylo možno použít otevírací tyč. Okna W39 budou otevírána klikou u dolní hrany okna. Všechna okna jsou uvažována jako kyvná.

Požadavky:

- viz. tabulka oken, okno W39 a W40

- Nové laťování

Seskládání nové krytiny předchází položení pojistné hydroizolace - difúzně otevřené fólie na stávající krokve. Hydroizolace musí být instalována tak, aby zajistila ochranu budovy proti náhodným dešťovým srážkám před instalací hlavní krytiny. Ukončení pojistky bude mezi oplechováním okapu a novou keramickou krytinou.

Požadavky:

- typ:			Difúzně propustná fólie

- materiál:		Polypropylen

- ploš. hmotnost:	140g/m2

Nová laťová osnova musí být provedena tím způsobem, aby nebránila v odtoku zachycené vody na pojistné hydroizolaci (např. použitím další latě tl. 40 mm x 60 mm rovnoběžné s krokví kotvená vruty do krokve – vrut 100 mm 5 ks/m) a rovněž je zapotřebí provést funkční odvodnění vody v místě přechodu na stávající oplechování okapu.

Modul nového laťování bude odpovídat požadavkům výrobce krytiny tzn. rozteč latí cca 300 mm na klad nových tašek na řídké laťování (tzv. korunové krytí). Viz. uvedená tabulka. U plechu nadokapního žlabu budou dvě poslední spodní latě v osové vzdálenosti 130 mm. Jako střešní lať bude použito smrkové řezivo 40x60 mm. Řezivo nebude použito čerstvé, ale již vyschlé. Minimální přípustná délka latě je přes dvě krokvové pole a jen ve výjimečných okrajových částech. Lať bude pnutá vždy alespoň přes tři krokvová pole a bude kotvena hřebíkem min. délky 100 mm.

Je zapotřebí dbát ostražitosti při kotvení kontra latí, aby spojovací materiál pronikl do krokve min. 50 mm.

- Keramická střešní krytina

Nová navržená krytina bude totožná s původní použitou historickou krytinou. Jedná se o typ Bobrovka režná. Krytina bude kladena na řídké laťování (tzv. korunové krytí).

Tašky se zavěšují ve sklonech pod 45° volně na latě.

Při sklonu střechy 45° a vyšším je nutné přichytávat každou třetí tašku. Tam, kde lze očekávat zvýšené účinky větru dle místních klimatických podmínek, se tašky přichytávají i v nižších sklonech, tj. pod 45°. Předpokládá se užití systémové příponky.

Při sklonu střechy 60° a vyšším je nutné přichytit každou tašku.

Při sklonu střechy 75° a vyšším je třeba přichytit každou tašku příčně (z boku příchytkou a v hlavové části vrutem či šroubem).

Nezávisle na sklonu musí být přichycena každá okrajová taška, tašky v okapové hraně a hřebeni a všechny tašky řezané (v úžlabí, nároží, u otvorů...).

Veškeré doplňkové tvarovky krytiny budou použity systémové od daného jednoho výrobce střešní krytiny. Např. hřebenáče režné, proti sněhové tašky atp.

Hřebenáče budou kotveny systémovou příchytkou drážkových hřebenáčů. Pro tento účel bude zřízena nová hřebenová lať.

Veškeré doplňkové tvarovky krytiny budou použity systémové od daného výrobce střešní krytiny. Např. hřebenáče nosový do mlaty režný atp.

Hřebenáče budou kotveny tradičně do malty vápenocementové. Za vysokých teplot 25 °C a více budou hřebenáče zvlhčovány např. rozprašovačem, rovněž tak aplikovaná malta.

Požadavky na tašku:

Celková šířka:	180 mm

Celková délka:	380 mm

Krycí šířka:		- mm

Krycí délka:		- mm

Hmotnost:		1,7 kg/ks

Spotřeba:		min. 36 ks/m2

Bezpečný sklon:	30°

Obr.

Ukázka požadovaného tvaru a odstínu střešní keramické krytiny.

Požadavky na hřebenáč:

Celková šířka:	149 mm

Kotvení:		do malty

Použití:		k tašce bobrovce

Obr.

Ukázka požadovaného tvaru a odstínu hřebenáče.

- Servisní výlez – zámečnický výrobek Z02

Součástí nové střešní krytiny budou i nové servisní výlezy na střechu, které budou umístěny dle půdorysu střechy k ponechaným komínům. Celkový počet výlezů bude 7 ks. Budou instalovány dle doporučení jejich výrobce mezi krokve. Je předpoklad rovněž použít stávající výlezová okénka a zrepasovat je, zda-li jejich technický stav to umožní (nepředpokládá se). V tom případě by se rozebrala, opatřila by práškovou barvou v odstínu krytiny a novým zasklením.

Požadavky:

Rozměr:		500x450 mm

Materiál:		Pozinkovaný plech

Povrchová úprava:	Komaxit RAL 3013 nebo podobný

Zasklení:		Polykarbonát

Otvírání:		Výklopný – nahoru

Vodotěsnost:	Dvojitá boční drážka, těsnění

Obr.

Ukázka požadovaného tvaru, odstínu a řešení servisního výlezu

- Sněhový zachytávač:

Po celém obvodu střechy, jak je znázorněno na výkrese půdorysu střechy budou instalovány sněhové zachytávače ve shodném rozsahu a provedení jako jsou stávající. Na menších plochách střech vikýřů zachytávače nebudou. Na mansardové střeše budou zachytávače u spodní hrany střechy s nižším sklonem. Modul jednotlivých prvků bude cca 600 mm. Zachytávače budou kotveny vruty zaháknutím za střešní lať v blízkosti krokve. Půdorysně budou rozmístěny jako stávající. Zachytávače nesmí být kotveny přímo nad atikové zdivo z důvodu výskytu mírného tepelného mostu (riziko natávání a zamražení sněhu).

Požadavky:

Typ:		Lopatkový sněhový zachytávač

Odstín:	RAL 3013 nebo podobný

Materiál:	Ocel

Povrch:	Komaxit (prášková barva)

Obr.

Ukázka požadovaného tvaru sněhového zachytávače

Veškeré stavební práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí.  Zejména je zapotřebí řídit se a dodržovat:

- Navrhování klempířských konstrukcí				ČSN 73 3610

- Navrhování dřevěných konstrukcí				ČSN EN 1995-1-1

- Konstrukční zásady pro styk dřevěných kce se zdivem	ČSN 73 1701

Dále je třeba dodržovat „Pravidla pro pokrývání a provádění střech“ vydané cechem klempířů, pokrývačů a tesařů.

Je zapotřebí dodržovat všechna technická doporučení a nařízení výrobce střešní krytiny. Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, budou řešeny na místě stavby v rámci autorského dozoru prováděného projektantem.

- Hromosvod a uzemění:

Nový střešní plášť bude osazen novým vedením hromosvodu. Viz. samostatná část projektové dokumentace. Projekt uvažuje s dalším novým svodem umístěným na severní fasádě. Součástí zemních prácí bude i uložení zemního vodiče hromosvodu.

Stávající jímací tyče budou při demontáži střechy rovněž odstraněny, ale budou použity pro repasi (žárové pozinkování) a znovu umístěny na hřeben střechy do svých stávajících pozic.

9. Klempířské prvky

Veškeré klempířské výrobky budou vyrobeny z měděného plechu tl. 0,6 mm.

Tvary a jednotlivé prvky jsou rozepsány v tabulce klempířských výrobků.

Nadokapní žlab a oplechování okapu bude ponecháno, počítá se pouze s lokálními vysprávkami stávajícího provedení. Po zpřístupnění okapu po sundání stávající krytiny proběhne revize stávajícího stavu a bude rozhodnuto o rozsahu oprav.

Bude dodržena návaznost druhu materiálu, k mědi musí být připojena opět měd, k pozinkovému plechu opět pozic atp.

Dešťové svody je uvažováno ponechat stávající bez jakéhokoli zásahu do jejich vedení.

Odvětrávací komínky:

V místech průchodu odvětrání kanalizace krytinou budou osazeny nové odvětrávací komínky z měděného plechu. Uvažují se celkem 4 komínky.

Zlom mansardy:

Bude řešen za pomocí ponechaného stávajícího plechu kryjící zlom. Bude však po zpřístupnění provedena revize jeho technického stavu a následně bude rozhodnuto o rozsahu oprav či náhradě novým prvkem.

Veškeré klempířské prvky budou provedeny v souladu s ČSN 73 3610.

10. Příprava půdní vestavby

Vybudování přípravě půdní vestavby předchází zhotovení nové podlahové desky založené na ocelových nosnících z železobetonu na trapézovém plechu. Tvary a jednotlivé dimenze desky jsou popsány ve stavebně konstrukčním řešení v části D1.2. Rovněž tak úprava konstrukce krovu v místech budoucího přístupového schodiště (část D1.2).

Před zhotovením samotné desky je však zapotřebí nejprve provést položení tepelné izolace stropu na stávající podlahu půdy v části pod vestavbou a instalaci vedení VZT k větracím šachtám ve stávajících komínech.

Rovněž položit vodorovné prahy dřevěné konstrukce podél atikových nadezdívek.

Stěny vestavby:

Půdní vestavba bude tepelně izolována vložením tepelné izolace z minerální vaty tl. 160 mm mezi krokve. Pod stávající krokve bude opět provedena ještě jedna vrstva tepelné izolace tl. 160 mm podepřená přes krokvový závěs. Reflexní parozábrana kotvená na krokvový nástavec bude v místě styku s nástavcem přelepena bitumenovou páskou. Na přichystaný CD rošt nebude zatím kotvena finální SDK deska. To bude součástí až II. etapy při rozčlenění prostoru na konkrétní dispozici a při vybudování přístupového schodiště ze 3.NP.

Svislé boky vestavby jsou navrženy na způsob dřevěné konstrukce two by four z fošen 160x60 mm ve dvou řadách vzájemně posunuté o půl modulu tj. o 300 mm pro vzájemný lepší překryv tepelnou izolaci tzn. přerušení tepelných mostů. Spojování dřevěných prvků konstrukce bude provedeno vruty, budou použity např. pozinkované systémové plechové profily (U, L, I profil atp.). Při provádění dřevěných konstrukcí nesmí být poškozena nová pojistná hydroizolace střechy, ani znehodnocena úniky oleje např. od řetězové pily atd…

Ze strany pozednice (atikové nadezdívky) bude vnější stěna chráněna difúzně otevřenou (závětrnou) fólií. Ze strany půdy bude stěna chráněna OSB deskou P+D tl. 20 mm. V interiéru opět jako na svislých částech bude provedna relfelxní parozábrana ve spojích přelepena bitumenovou páskou a s připravenými CD profily pro zaklopení SDK deskami, které budou provedeny v II. etapě.

Do půdního prostoru nad sociální zařízení ve 3.NP bude proveden z půdní vestavby výlezový otvor o rozměrech 600x600 mm opláštěný OSB deskami po svých stranách. Otvor bude možno uzavřít tepelně izolační zátkou zajištěnou proti průvanu a pohybu vhodným zámkem.

Vikýře:

Vikýře do ulice budou ponechány ve stávajícím provedení. Zateplení jeho stěn bude provedeno z vnitřní strany minerální vatou dle detailu #8. Okno bude osazeno bez poničení venkovních omítek. Vnější parapet okna bude zateplen klínovým XPS v spádu 3% v tloušťkách 30 – 45 mm. Finální povrchy vikýře včetně vnitřního parapetu jsou součástí až II. etapy výstavby vestavby.

Dřevěná konstrukce vikýřů do dvora bude buď zcela vyměněna nebo po částech opravena dle stávajícího stavu. Z důvodu malého rozměru okna není možno tepelně izolovat stěny jako u vikýře do ulice. Proto budou plochy mezi trámy hrázděným stylem vyplněny tepelnou izolací z fenolické pěny tloušťky min. 80 mm. Z vnější strany bude povrch izolace chráněn tenkovrstvou omítkou ve skladbě ETICS v barvě stávající omítky. Z vnitřní strany bude k parotěsné fólie okna dotažena parotěsná reflexní fólie vestavby. Mezi otvíravým rámem okna a parozábranou bude vynechané místo pro uložení SDK v rámci II. (dokončovací) etapy. Střecha vikýře bude tepelně izolována minerální vatou tl. 200 mm mezi krokve vikýře a krokvoví nástavec.

V druhé etapě bude ještě do stropu vikýře přidána mezi CD rošt další vrstva tepelné izolace z minerální vaty tloušťky 50 mm a následně zaklopena SDK (červenou) protipožární deskou. Viz. detail #7.

Okna a dveře:

Vnější okna zabudovaná do pláště budovy byly již popsány v předešlých kapitolách. Požadavky na technické provedení jsou popsány v tabulce oken a dveří. Jejich umístění se řídí výkresovou dokumentací a detaily #7 a #8.

V čele vestavby se namontují provizorní dveře z nevytápěného půdního prostoru. Dveře budou tepelně izolační (viz. tabulka dveří) a včetně detailu ukotvení zárubně a prahu. Ke dveřím ze strany půdního prostoru povedou schůdky (truhlářská konstrukce – OSB či prkna/fošny). Podesta za dveřmi musí mít min. 600 mm hloubku. Počet schodů je dán aktuální hodnotou převýšení k nové úrovni pochozí roviny půdy.

Technické instalace:

S půdní vestavbou souvisí instalace VZT potrubí do ventilačních šachet v původních komínových tělesech. Viz. samostatná část D1.4 VZT.

Půdní vestavba bude již napojena na elektroinstalaci a bude v ní rozmístěno dočasné osvětlení s vypínačem u dveří. Současně bude provedena příprava vytažení dalších instalací (voda, TUV, kanalizace) a zůstanou zaslepeny a tepelně izolovány v půdním prostoru nad sociálním zařízením 3.NP.

Prostor vestavby bude po dokončení v I. etapě temperován otopnými tělesy napojenými na stávající otopnou soustavu.

Přesně specifikace jednotlivých části. viz. samostatné části projektové dokumentace D1.4.

Požadavky:

Minerální vata:

-typ:			rozvlákňování taveniny směsi hornin a dalších příměsí

-tloušťky:		50mm, 160 mm, 200 mm

-lambda:		max0,035 W/mK

-šířka:		600 mm

-reakce na oheň:	A1

Parozábrana:

-typ: 			plastové fólie lehkého typu

-materiál:		polyetylen/hliník

-difuzní odpor:	660 000

-ploš.hmotnost:	150g/m2

-tloušťka:		0,27 mm

Difuzní fólie:

- typ:			Difúzně propustná fólie

- materiál:		Polypropylen

- ploš. hmotnost:	140g/m2

11. Tepelná izolace půdního prostoru a stropu v 1.PP

Půdní prostor v prostoru před půdní vestavbou:

V prostoru křížení křídel v severovýchodním rohu budovy bude provedena technická místnost pro VZT. Do obvodového a středního nosného zdiva budovy se vloží ocelové válcované profily a zhotoví se podlahová deska dle návrhu části D1.2 „Stavebně konstrukční řešení“. Samotná technická místnost bude utvořena jednoduchým opláštěním  konstrukce z fošen 160x60 mm stavěné dle systému „two by four“. Výška technické místnosti je dána nároky technického vybavení rekuperační jednotky. Prostor mezi fošnami bude zcela vyplněn minerální vatou. Z každé strany bude konstrukce opláštěna OSB deskou P+D tl. 15 mm. Do technické místnosti budou namontovány vstupní tepelně izolační dveře dle výpisu dveří. Technická místnost bude provedena až po zhotovení vzduchotechnického zařízení.

Po provedení všech stavebních úprav souvisejících se střechou, zesílení krovu, půdní vestavbou, vedení VZT instalací atp. bude přikročeno k položení tepelně izolačního souvrství v nevytápěné části půdy.

Celý povrch půdního prostoru bude zbaven všech nečistot vysátím průmyslovým vysavačem. Budou vyspraveny případné otvory (prohlubně), vystupující prvky (rozhozené půdovky) a srovnány s okolní niveletou.

Na takto připravený podklad se rozloží parozábrana funkčně propojená a přilepené k okolním konstrukcím (atikové zdivo) bitumenovou páskou.

Případný sklon stávající podlahy půdy bude vyrovnán rozprostřením keramzitu do vodoroviny. Následně se vyskládá tepelný izolant z EPS100S tl. 2x160 vzájemně na vazbu prolepený k sobě PUR montážní nízkoexpanzní pěnou. Na horní vrstvu tepelného izolantu se opět nízkoexpanzní PUR pěnou přichytí polštáře ze smrkových latí 60x40 mm v modulu 600 mm. Latě budou pokládány na EPS širší 60 mm stranou. Do těchto latí se přikotví vruty 50 mm finální pochozí vrstva z OSB desek 18 mm. Mezi hranami desek se ponechá mezera 5 mm pro lepší provětrávání prostoru pod deskami. Alternativně je možno nahradit OSB pochozí vrstvu např. prkny, kde min. tloušťka musí však být 20 mm.

Rozsah se očekává v celé ploše půdního prostoru. Pokud se prokáže z technických důvodů nemožnost či nesmyslnost tohoto řešení, bude v rámci KD rozhodnuto o alternativních způsobech.

Půdní prostor za půdní vestavbou (nad WC):

Tato část bude stavebně připravena pro poklad izolace, jak bylo popsáno v předešlém odstavci. Tepelný izolant bude ovšem řešen rozložením role skelné vaty po celém prostoru této běžně nepřístupné části půdy. Role budou ukládány ve dvou vrstvách na vazbu. Prostupy odvětrání kanalizace a příprava pro napojení půdní vestavby na instalace musí být tepelně izolovány a označeny pro snadné napojení v II. etapě. Povrch bude kryt difúzně otevřenou fólií prolepenou bitumenovou páskou do jednoho povrchu.

Strop v 1.PP v nevytápěných částech (pod tělocvičnou):

Strop v severním křídle v nevytápěných částech (pod tělocvičnou a v katakombách) bude tepelně izolován kontaktně přikotvením tepelné izolace z EPS šedý ke stropu v celé ploše prostor. Povrch bude přestěrkován lepidlem s vtlačenou sklotextilní síťovinou.

Požadavky:

EPS 100S:

-typ:			Stabilizované tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu

-tloušťky:		160 mm

-lambda:		max0,037 W/mK

-rozměr desky:	500 x 1000 mm

-obj. hmotnost:	18-23 kg/m3

-pevnost v tlaku:	100kPa

EPS šedý:

-typ:			Izolační desky ze šedého expandovaného polystyrenu

-tloušťky:		200 mm

-lambda:		max0,032 W/mK

-rozměr desky:	500 x 1000 mm

-obj. hmotnost:	13,5-18 kg/m3

-difuzní odpor:	20-40kPa

Skelná vata:

-typ:			Minerální vlákna – skelná

-tloušťky:		140 mm, 180 mm

-lambda:		max0,036 W/mK

-rozměr desky:	500 x 1000 mm

-obj. hmotnost:	18-23 kg/m3

-pevnost v tlaku:	100kPa

Parozábrana:

-typ: 			plastové fólie lehkého typu

-materiál:		polyetylen/hliník

-difuzní odpor:	660 000

-ploš.hmotnost:	150g/m2

-tloušťka:		0,27 mm

Difuzní fólie:

- typ:			Difúzně propustná fólie

- materiál:		Polypropylen

- ploš. hmotnost:	140g/m2

Lepící páska:

- typ:			kaučuková (bitumenové elastomery)

- materiál:		s ochranou hliníkovou fólií

- šířka	:		min 48 mm

12. Ostatní konstrukce a výrobky

Součástí opatření výměny oken bude také demontáž a montáž nových vnitřních parapetů. Nové parapetní desky budou osazeny v místech původních parapetů. Budou však výrazně hlubší (cca 350 mm).  Na všechny nové vnitřní parapety budou použity plastové komůrkové profily s povrchovou úpravou laminováním. Laminovány musejí být i viditelné boční hrany parapetních desek.

Rozměry parapetů budou před výrobou zaměřeny na místě dle nově vzniklých rozměrů po stavebních úpravách okenních otvorů.

Přesah parapetu přes vnitřní líc parapetního zdiva bude 30mm.

Barevné provedení lamina bude v RAL 9016 v matném povrchu (perlička).

Veškeré narušené vnitřní plochy ostění, nadpraží a parapety vyměňovaných výplní budou opraveny dle hloubky narušení. Následně pak dozděny, omítnuty a vymalovány. V každé místnosti dotčené výměnou oken bude provedena malba stěny na obvodové zdi s okny (případně s dveřmi). Samozřejmostí je případná oprava původní malby, odstranění původní malby, vyspravení povrchu, jeho penetrace a poté nová malba (2 vrstvy).

Vzhledem k zásahu do střechy budovy a demontáži hromosvodu bude nutné demontovat části hromosvodu na fasádách. Po provedení zateplení bude namontován na fasádu dle stávajících platných předpisů a norem nový hromosvod. proti původnímu stavu přibude jeden svod na severní fasádě. Viz. samostatná část projektové dokumentace. Po dokončení stavby předloží zhotovitel stavebníkovi revizi elektroinstalací a hromosvodu.

Pro zachování hnízdišť ZCHD kavky obecné budou instalovány ptačí budky na označených komínových tělesech dle průzkumu synantropních druhů (Mgr. Lukáš Viktora 12.6.2016.

Požadavky:

Ptačí budka:

-materiál:		Směs dřevěných pilin, cementu a dalších příměsí

-barva:		hnědá

-vnitřní rozměr:	průměr 200 mm

-vnější rozměr:	průměr 250 mm x 440 mm

-pro ptáky:		Sýc rousný, holub doupňák, kavka obecná, kulíšek nejmenší

-počet kusů:		4 ks

- vzhled:		viz. obrázek

Výmalby

Budou provedeny v místnostech (třídy, kabinety, sborovny atp….):

- kde byla měněna jen okna – na celé straně stěny s okny

- kde byla provedena instalace VZT – celý prostor místnosti (stěny + strop)

Požadavky:

Interiérový nátěr:

-odstín:			Probarvený dle požadavku provozovatele školy

-vlastnosti:			Omyvatelnost, otěruvzdornost,

-odolnost:			třída 2 dle ČSN EN 13 300

-vydatnost:			9-11 2 m2/kg

-objemová hm.		1,4 kg/l

-propustnost vod. páry:	max.0,14

-obsah těkavých látek:	max. 41 %

Ochranný nástřik

Bude proveden na chodbách a v místnostech, kde je stávající ochranný nástřik.

Jedná se o opravovaná místa na rozbitých omítkách související s výměnou oken. Barevnost a zrnitost nástřiku bude shodná se stávajícím provedením

Požadavky:

Ochranný nástřik:

-provedení:		Stříkaná směs vloček a laku na podkladní disperzní

barvě.

Vločky:			Multikolorní směs lakových vloček určená pro použití

v rámci dekoračního systému

Stupeň lesku:		Matová

Spec.hmotnost:		cca 2,0 – 2,5 g/cm3

Složení:			Barevné vločky ze syntetické disperze

Vydatnost:			asi 0,175 až 0,220 kg/m2

Lak:				Hedvábně lesklý, bezbarvý, disperzní lak bez obsahu

organických rozpouštědel a změkčovadel. Určený pro

finální povrchovou úpravu multikolorního dekoračního

systému.

Odstín:			Transparentní

Stupeň lesku:		Hedvábně lesklý

Spec.hmotnost:		cca 1 g/cm3

Pojivová báze:		Syntetická disperze

Vydatnost:			asi 0,1 až 0,125 l/m2

Podkladní barva:		Podkladní disperzní barva bez obsahu 	organických

rozpouštědel a změkčovadel. Určená pro základní

lepící vrstvu v rámci multikolorního dekoračního

systému.

Odstín:			Bílá

Stupeň lesku:		Hedvábně matová

Spec.hmotnost:		cca 1,3 g/cm3

Složení:			Syntetická disperze, titanová běloba, plniva, aditiva

Vydatnost:			asi 0,18 až 0,28 l/m2

Obklady

Na toaletách dojde k nalepení nových obkládaček na vyspravený a vyrovnaný povrch podkladní vápenocementovou maltou. Bude použito lepidlo na lepení keramických obkladů a bude aplikováno dle požadavků výrobce. Samotný keramický obklad dodá provozovatel školy ze svých zásob. Rozsah poškození (nového obkladu) se předpokládá v těsné blízkosti měněných oken – odhadem: 27 ks = 6,75 m2.

13. Pokyny pro realizaci stavby

Veškeré stavební úpravy budou provedeny v souladu s platnými normami ČSN, ISO, EN a ENV, jichž se týká provádění navržených konstrukcí.

Doplňkové výkresy, případné detaily, které nejsou obsaženy v dokumentaci, budou řešeny na místě stavby v rámci autorského dozoru prováděného projektantem.

Tato dokumentace slouží pro ocenění stavby a výběr zhotovitele.

Soupis prací (s výkazem výměr a výpisem prvků) slouží především pro ocenění díla v rámci výběrového řízení. Pro konečné objednávání materiálu si zhotovitel ověří skutečné množství, případně zpracuje výrobní dokumentaci, kterou nechá schválit hlavnímu projektantovi.

Dokumentace byla zpracována na základě energetického auditu a podle informací a pokynů stavebníka předaných v průběhu zpracování PD.

Přitom při nalezení rozporu v jakékoli části dokumentace je nutné ohledně dalšího postupu kontaktovat projektanta, který vydá k nalezenému rozporu platné stanovisko.

Veškeré konstrukce, prvky a výrobky budou provedeny a dodány v souladu s ČSN, doporučením výrobce a platnými právními předpisy v ČR, pokud není projektem nebo navazujícími výrobními postupy stanoven požadavek vyšší.

Dokumentace zhotovitele bude kontrolována a schvalována hlavním projektantem. Některé dílčí detaily budou řešeny po výběru dodavatelů jednotlivých částí stavby v rámci autorského dozoru hlavním projektantem.

Zhotovitel je povinen udržovat všechny stávající i nově provedené prvky a konstrukce čisté a nepoškozené. Proto bude každou konstrukci a prvek nebo jejich části vhodně chránit.

Skutečné rozměry konstrukcí si dodavatel ověří na stavbě. V případě významného rozporu s projektovou dokumentací, bude kontaktovat hlavního projektanta.

Všechny konstrukce, stavební prvky a materiálové řešení je nutné provést dle systémových detailů, postupů (technologických předpisů) a technických listů užívaného systému s doložením souhlasu technických zástupců dodávaného systému. V případě rozdílů s projektem je nutné kontaktovat hlavního projektanta.

Požadavky, které nejsou jednoznačně určeny tímto projektem, budou na výzvu zhotovitele doplněny hlavním projektantem v rámci autorského dozoru stavby.

Pokud nejsou kotvící systémy projektem předepsány, předpokládá se, že jsou součástí dodávky jednotlivých systémů.

Pokud není stanoveno investorem nebo požadavkem navazujícího výrobního procesu, budou dodrženy rovinnosti a ostatní požadavky dle ČSN.

Bude dodržena svislost otvorů - lícování hran - zarovnání provedeno dle převládajících rovin.

Tato projektová dokumentace byla zpracována dle norem a technických podkladů známých ke dni vydání projektové dokumentace 01/2017.

Veškeré materiály musejí odpovídat požadavkům popsaných v této TZ. Budou použity systémové výrobky a technologické postupy výrobce systému. Pracovníci budou obeznámeni s technologickými postupy výrobce. Předmětem kontroly bude i kontrola provádění systému. Zhotovitel je povinen obeznámit projektanta se zvoleným systémem v dostatečném předstihu.

Práce, spojené s výměnou střešní krytiny a opravami střešního pláště a komínových těles neplánovat do období hnízdění ZCHD kavky obecné (březen – červen), případně požádat správní orgán – Odbor životního prostředí KÚ Středočeského kraje v souladu se zněním §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění o výjimku z ochranných podmínek ZCHD.

Technické pokyny:

Dodavatel musí s projektantem objasnit veškeré nesrovnalosti před uzavřením a podáním nabídky.

Zkontroluje předkládané specifikace, a je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě.

Má povinnost písemně sdělit své obavy odběrateli ohledně realizace s poukazem na očekávané nedostatky, které mohou vzniknout a předložit alternativní řešení k nápravě.

Po odsouhlasení dokumentace budou investorovi předloženy k odsouhlasení barevné vzorky omítek na místě před zahájením prací na celém komplexu budov. Dodavatel připraví vzoreky v časovém předstihu tak, aby nebyla ohrožena plynulost výstavby.

Investor si vyhrazuje právo na změny, které vyplynou z předložených vzorků.