# Technická specifikace

Název akce:

„Vltavská cyklistická cesta – Nelahozeves-Lužec nad Vltavou“ – PD

Předmětem PD je návrh cyklistického propojení mezi obcí Nelahozevec a Lužec nad Vltavou (délka úseku cca 12 km) v rámci Vltavské cyklistické trasy (VCC), které bude zohledňovat stávající vedení trasy pro cyklisty v co největší míře blízko řeky Vltavy. Propojení bude realizováno výstavbou nových úseků cyklostezek (cca 8 km) a vyznačením trasy po stávajících místních a účelových komunikacích pomocí orientačního dopravního značení. Základní šířka cyklostezky je uvažována 3 metry, preferovaný povrch je asfaltový, usazený v betonových obrubách.  Na vybraných stávajících úsecích může být navržena obnova a úprava povrchu. V rámci projektu budou realizována potřebná opatření dle požadavků dotčených subjektů a orgánů státní správy. Dále bude řešeno možné napojení na případné turistické a místní cíle, umístění zázemí pro cyklisty (odpočívadla a cyklostojany) atp. Projektová dokumentace bude vycházet z vypracované studie proveditelnosti (SP). Projektová dokumentace bude dále vycházet ze závěrů pracovních jednání se zástupci obcí a požadavků Objednatele, dále konkretizovaných a specifikovaných. Projektová dokumentace bude rozpracována v trase preferované varianty (viz SP).

Umístění předmětu projektu:

Kraj: 	Středočeský

ORP: 	Kralupy nad Vltavou, Mělník

Charakter: Liniová stavba mezi obcemi Nelahozevec a Lužec nad Vltavou, v délce cca 12 km, dle možností v blízkosti řeky Vltavy.

Předmět plnění:

Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen PD) Vltavské cyklistické cesty Nelahozeves – Lužec nad Vltavou. Součástí PD bude, dle požadavků objednatele, též jednoduchá vizualizace využitelná pro prezentaci a projednání návrhu s obcemi a veřejností. Součástí bude, dle požadavků objednatele, též vypracování Dokumentace z hlediska klimatického dopadu dle požadavků IROP. Bude-li třeba, bude zpracováno též hodnocení vlivů záměru na zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů. PD bude řešena ve stupni DUSP (dokumentace pro společné povolení) dle vyhlášky 499/2006 Sb., v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnicemi a dle požadavků Objednatele. Dále PDPS (dokumentace pro provedení stavby), která bude odpovídat požadavkům na dokumentaci pro zadávací řízení, ve kterém bude vybrán zhotovitel stavby, tj. musí splňovat požadavky stanovené zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „zákon o VZ“) a vyhláškou č. 169/2016., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předmětu stavebních prací“).

Součástí prací je také výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení (IČ ke SP) a výkon autorského dozoru (AD). Bude zpracován plán organizace výstavby (POV), dopravně inženýrská opatření (DIO) a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). Součástí projektu budou i vyvolané stavební objekty např. nutné přeložky inženýrských sítí, demolice objektů apod.

Zhotovení potřebných průzkumů (geotechnický průzkum, např. pro stanovení geotechnických poměrů stávajících polních/lesních cest, dendrologický, hydrogeologický apod.) pro řádné zhotovení DUSP a PDPS. Součástí bude též potřebné geodetické zaměření vedení trasy k přesnému specifikování směrového vedení, zejména ve vazbě na pozemky obcí a koryto Vltavy. V případě zásahu do koryta řeky, bude nutné vypracovat též potřebné hydrotechnické výpočty a modely. Zpracování mapového podkladu na základě zaměření a obstarání podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí. Zaměření polohopisu a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování projektové dokumentace včetně zaměření viditelných znaků podzemních inženýrských sítí, kolejiště, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních předmětů měření. Zákres sítí do mapového podkladu. Podzemní inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. V případě dělení pozemků budou zpracovány geometrické plány pro rozdělení pozemků.

Součástí plnění bude inženýrská činnost k získání společného povolení, jejímž předmětem bude projednání projektové dokumentace s příslušnými veřejnoprávními orgány, organizacemi, majetkovými správci, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a získání dokladů, souhlasů a stanovisek za účelem vydání společného povolení. Účast na jednáních vyvolaných projednáním dokumentace. Kompletace a doplnění podkladů pro sestavení úplné a bezvadné žádosti o vydání společného povolení a její podání u příslušného stavebního úřadu. Součástí IČ je i zajištění prodloužení společného povolení v případě nezahájení stavby v termínu platnosti společného povolení, a to v dostatečném předstihu. Do rámce výkonu IČ je zahrnuto též zabezpečení majetkoprávní agendy (v souladu s metodikou KSÚS) spojené s přípravou stavby včetně zabezpečení příslušných smluv, např. smlouvy o právu provést stavbu, kupní smlouvy, smlouvy o přeložkách inženýrských sítí, vstupy na pozemky, věcná břemena, pronájmy pozemků popř. objektů apod.

V průběhu projekční přípravy zhotovitel PD oznámí záměr realizace stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR. V případě kladného stanoviska Archeologického ústavu ve věci nutnosti provedení archeologického výzkumu začlení zhotovitel PD do položkového rozpočtu oceněnou položku na základě kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací určenou Archeologickým ústavem Akademie věd ČR k provedení archeologického výzkumu.

Součástí díla bez nároku na navýšení ceny je i případná etapizace stavby, včetně dílčího projednání, získání příslušných rozhodnutí atp.

Výchozí podklady, koordinace

- PD bude vycházet ze Studie proveditelnosti – Vltavská cyklistická cesta – Nelahozeves – Lužec nad Vltavou  (dokument je přílohou veřejné zakázky) a dále z požadavků Objednatele.

- Výstavba bude koordinována s případnými dalšími záměry v dané lokalitě.

- Konkrétní technická řešení jednotlivých úseků budou s Objednatelem a zástupci obcí projednávána na pravidelných výrobních výborech.

- Navržená řešení budou v maximální možné míře zohledňovat

  - doporučení dle TP 179 Navrhování komunikací pro cyklisty,

  - a požadavky dané vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

- Úprava dopravního značení vedená po místních komunikacích bude v souladu s TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

- V celém řešeném úseku bude navrženo dopravní orientační značení pro cyklisty v souladu s Metodikou značení dálkových tras v ČR. Toto značení bude projednáno v rámci přípravného procesu a zahrnuto do položkového rozpočtu stavby.

- Navrhované řešení bude v souladu s platnou územně plánovací dokumentací.

Cíl projektu

- Realizace cyklistického propojení obcí v úseku Nelahozeves a Lužec nad Vltavou, které by zejména splňovalo bezpečnostní hlediska a další technická hlediska, kladená na páteřní cyklostezky.

- Zlepšení podmínek pro dálkovou cykloturistiku v rámci Vltavské cyklistické cesty.

Předpokládané stavební náklady:	 87 605 000 Kč (bez DPH)

Součástí plnění je technická pomoc investorovi v rámci dotazů v souvisejících zadávacích řízeních.

Kontakty:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001

Ing. Lukáš Kalecký, lukas.kalecky@ksus.cz, 720 067 515