Technická specifikace

Meteostanice jsou systémy, které poskytují aktuální a podrobné informace o povětrnostních podmínkách (tzn. síle větru, teplotě a vlhkosti vzduchu nebo srážkách), ale i o stavu vozovky na sledovaném úseku. Okamžité informace ze systému napomáhají k rychlé identifikaci kritických situací na vozovce. Umožňují také optimalizaci aplikace chemických i inertních posypových prostředků a včasné varování účastníků provozu o nebezpečné situaci.

Požadavky na HW:

Varianta 1.

- Vozovkový senzor bez hloubkové sondy - teplota povrchu vozovky, teplota pod povrchem, stav povrchu vozovky, bod mrznutí, výška vodního sloupce, kluzkost

- Řídící jednotku s nerezovým rozvaděčem s ochranou proti vandalství

- 2x přehledová kamera s vybavením rozvaděče s držáky a infra přísvity - vizuální monitoring stavu vozovky, vizuální monitoring aktuálního počasí, denní i noční režim

- Senzor intenzity a typu srážek - typ srážek, intenzita a množství srážek, dohlednost

- Senzor rychlosti a směru větru - směr větru, rychlost větru

- Senzor měření teploty, vlhkosti, tlaku - vlhkost vzduchu, teplota vzduchu, rosný bod, tlak

- Jednotka dobíjení a akumulátory

Varianta 2.

- 2D kamera - 2D stav povrchu, bezkontaktní měření teploty povrchu vozovky, integrovaná přehledová kamera, možnost připojení aktivních vozovkových senzorů -  dle požadavku investora

- Jednotka dobíjení a akumulátory

Součástí VZ je Montáž, kompletace, SW nastavení meteosystému, práce plošinou, Dopravní zabezpečení na staveništi na silnici II. a III. tříd.

Vytipovaná místa osazení meteostanic určí zadavatel.

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu poměru dodávek varianty 1. a 2.

Záruka: 24 měsíců od instalace meteostanice

Požadavky na SW:

- Komunikace meteo LTE – GSM modem

- Integrace meteostanice a kamer do nadřazených systémů.

Záruční servis

- Předsezonní nebo posezonní prohlídka zařízení (jaro, podzim)

- Technický dozor nad meteostanicemi

- Dozor nad technologickým serverem (poměrná částka na stanici)

- Servisní a poruchová služba (poměrná částka na stanici)

- Čištění a kontrola kamer (jaro, podzim)

- Dálkový dohled a dispečerská služba

Při podpisu SoD bude předloženo tel. Číslo pro hlášení případné nefunkčnosti meteostanice nebo jiného problému.