Akce: Vstupní budova Muzea lidových služeb v Kouřimi

část:  D.1.4.e  – Elektroinstalace - silnoproud

SPECIFIKACE DODÁVEK a HLAV. MONT. MATERIÁLU.

A)Dodávky

| Pol. | Název | Celk. | Jednotk cena |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rozvaděče R02 oceloplechový, na povrch (600x1800x200)– dle výkresu D1.4.e.10 | 1ks | A1 |
| 2 | Rozvaděče R02-P oceloplechový, na povrch (350x400x150)– dle výkresu D1.4.e.10 | 1ks | A1 |
| 3 | Svorkovnice ekvipotenciálového pospojování | 1ks | A2 |

Specifikace dodávek nezahrnuje stavební přípomoce, zejména sekání  a opětovné začištění nik a relizaci „falešných“ dvířek rozvaděčů .

B)Hlavní montážní materiál

B1) Kabelové rozvody

| P.. | Název | Množtví | Stand. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel AYKY4Bx50 | 30m | B1 |
| 2 | Kabel CYKY 4Bx16 | 5m | B1 |
| 3 | Kabel CYKY 5Cx10 | 15m | B1 |
| 4 | Kabel CYKY 5Cx6 | 40m | B1 |
| 5 | Kabel CYKY 5Cx4 | 80m | B1 |
| 6 | Kabel CYKY 5Cx2,5 | 85m | B1 |
| 7 | Kabel CYKY 3Cx2,5 | 980m | B1 |
| 8 | Kabel CYKY 5Cx1,5 | 250m | B1 |
| 9 | Kabel CYKY 3Cx1,5 | 680m | B1 |
| 10 | Kabel CYKY 3Ax1,5 | 180m | B1 |
| 11 | Kabel CYKY 2Ax1,5 | 150m | B1 |
| 12 | Kabel CXKH-V 5Cx4 | 10m | B1 |
| 13 | Vodič CYA 25-z/žl | 40m | B1 |
| 14 | Vodič CYA 6-z/žl | 220m | B1 |
| 15 | Vodič CYA 2,5-z/žl | 160m | B1 |

Tento výpis neobsahuje související stavební práce – sekání , začišťování a ostatní stavební přípomoce.

B2) Ostatní elektroinstalace

| P. | Název | Množtví | Standart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vypínač 230V/10A – řazení 1 vč. krabice, IP20 (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 11ks | B2 |
| 2 | Vypínač 230V/10A – řazení 5 vč. krabice, IP20 (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 5ks | B2 |
| 3 | Vypínač 230V/10A – řazení 6 vč. Krabice, IP20(např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 10ks | B2 |
| 4 | Vypínač 230V/10A – řazení 7 vč. krabice, IP20(např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 2ks | B2 |
| 5 | Vypínač 230V/10A – řazení 6 vč. krabice, IP44 (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 2ks | B2 |
| 6 | Rámeček (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 20ks | B2 |
| 7 | Dvojrámeček (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 2ks | B2 |
| 8 | Třírámeček (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 2ks | B2 |
| 9 | Integrované soumrakové a pohybové čidlo se signálním kontaktem 230V/10A, IP54 | 8ks | B2 |
| 10 | Časové relé se signálním kontaktem 230V/10 v karbici KP68 | 1ks | B2 |
| 11 | Zásuvka 230V/16A vč. krabice a rámečku, IP20 (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 23ks | B2 |
| 12 | 2x zásuvka 230V/16A vč. dvoukrabice a dvourámečku, IP20(např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 11ks | B2 |
| 13 | 3x zásuvka 230V/16A vč. tříkrabice a třírámečku, IP20(např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 1ks |  |
| 14 | 2x zásuvka 230V/16A v podlahové krabici (standart Kopoz Kolín a ABB) | 2ks | B2 |
| 15 | 3x zásuvka 230V/16A v podlahové krabici (standart Kopoz Kolín a ABB) | 1ks | B2 |
| 16 | 2x zásuvka 230V/16A + 1x prostorová rezerva pro slaboprou vč sdružené krabice a rámečku (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 2ks | B2 |
| 17 | 3x zásuvka 230V/16A + 1x prostorová rezerva pro slaboprou v podlahové krabici (standart Kopoz Kolín a ABB) | 2ks | B2 |
| 18 | 4x zásuvka 230V/16A + 1x prostorová rezerva pro slaboprou vč sdružené krabice a rámečku. (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 2ks | B2 |
| 19 | 3x zásuvka 230V/16A + 2x prostorová rezerva pro slaboprou vč sdružené krabice a rámečku. (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 2ks | B2 |
| 20 | Zásuvka 230V/16A vč. krabice a rámečku, IP44 (např. Merten Systém M fa Schneider v antracitové barvě). | 5ks | B2 |
| 21 | Vypínač 400V/20A vč. krabice a rámečku, IP44 | 4ks | B2 |
| 22 | Zásuvka 400V/16A vč. krabice a rámečku, IP44 | 1ks | B2 |
| 23 | Zásuvková skříň, 2x zásuvka 400V/16A, 3x zásuvka 230V/16A, IP54. | 1ks | B2 |
| 24 | Krabice odbočná vč. Svorkovnice do hořlavého materiálu, IP44 - viz techn. zpráva | Cca 25ks | B2 |
| 25 | Osoušeč rukou 66dB, 1,1kW | 3ks | B2 |
| 26 | Komplet připojení fotočidla automatiky splachování | 2ks | B2 |
| 27 | Komplet připojení automatiky bezdotykové baterie | 12ks | B2 |
| 28 | Komplet připojení rozdělovače topení (vč propojení s prostorovými termostaty v počtu 2ks) | 2ks | B2 |
| 29 | Komplet připojení chladící jednotky (vč propojení s prostorovým termostatem) | 2ks | B2 |
| 30 | Komplet připojení tepelného čerpadla (vč propojení s prost. termostatem) | 1ks | B2 |
| 31 | Komplet připojení fan coilu | 8ks | B2 |
| 32 | Komplet připojení vzduchotechnické jednotky | 1ks | B2 |
| 33 | Komplet připojení ventilátoru | 1ks | B2 |
| 34 | Komplet připojení čerpadla AKU nádržeí | 1ks | B2 |
| 35 | Komplet připojení technologie pítka | 1ks | B2 |
| 36 | Přezbrojení stávajícího RE (dle výkr. dokum.) | 1ks |  |

Tento výpis neobsahuje související stavební práce – sekání , začišťování a ostatní stavební přípomoce.

B3 Osvětlovací tělesa

| P. | Název | Množství | Standart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Osvětlovací těleso typ A (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 2ks | B3 |
| 2 | Osvětlovací těleso typ B(vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 8ks | B3 |
| 3 | Osvětlovací těleso typ C (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 2ks | B3 |
| 4 | Osvětlovací těleso typ D (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 3ks | B3 |
| 5 | Osvětlovací těleso typ D1 (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 2ks | B3 |
| 6 | Osvětlovací těleso typ D2 (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 3ks | B3 |
| 7 | Osvětlovací těleso typ E (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 8ks | B3 |
| 8 | Osvětlovací těleso typ F (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 2ks | B3 |
| 9 | Osvětlovací těleso typ G (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 1ks | B3 |
| 10 | Osvětlovací těleso typ H (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 4ks | B3 |
| 11 | Osvětlovací těleso typ J (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 5ks | B3 |
| 12 | Osvětlovací těleso typ J1 (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 2ks | B3 |
| 13 | Osvětlovací těleso typ K (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 8ks | B3 |
| 14 | Osvětlovací těleso typ R (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 11ks | B3 |
| 15 | Osvětlovací těleso typ Z (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 3ks | B3 |
| 16 | Osvětlovací těleso typ Ž (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 10ks | B3 |
| 17 | Osvětlovací těleso typ N (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 4ks | B3 |
| 18 | Osvětlovací těleso typ N integrované do dveří (vč. zdrojů) dle knihy svítidel | 2ks | B3 |
| 19 | Tříokruhová zavěšená lišta s instalovaným | 25m | B3 |
| 20 | LED pásek | 15m | B3 |
| 21 | Transformátor 230/12V, 100W | 6ks | B3 |

B4 Ostatní

| Pol. | Název | Celkem | Standart |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kabel. Lože 1-1 | 45m |  |
| 2 | Kabel. Lože 2-2 | 25m |  |
| 3 | Vyhledání a vytýčení stáv. Podzemních objektu | 50m2 |  |
| 4 | Revize a zkoušky | 1ks |  |

Praze, listopad 2020			                                         Ing. Josef  Morčuš