## Zřizovatel:

## Sportovní 1135, 271 80 Nové Strašecí,

## tel.: 313 285 811, fax: 313 285 841, e-mail: info@souzns.cz, DS: dp7w7jq

Sloupová vrtačka

- vrtací výkon (ocel) 25 mm (garantovaná přesnost ≤ 0,02 mm)

- vrací hloubka 120 mm

- pracovní stůl min. rozměry 460 mm x 420 mm

- otáčky rozsah 120 1800 ot/min

- vzdálenost vřetene a prac. stolu 0 -  690 mm

- úhel naklopení stolu 45°, otáčení stolu 360°

- min. průměr sloupu 90 mm

- min. výkon motoru 1 KW, připojení 400 V

- nouzový spínač

- rychloupínací sklíčidlo (hlavička)

- doraz prac. hloubky

- kryt řemenic s mikrospínačem

- počet: 2x

Pákové nůžky

- síla stříhaného materiálu (ocel plech) min. 8 mm

- střižná délka 170-200 mm

- délka nožů min. 200 mm

- převod.

- stříhání profilů	plochá ocel 100 x 10 mm

kruhová ocel prům. 16 mm

L ocel 40 x 6 mm

T ocel 40 x 6 mm

- počet: 1x

Svářečka plastů

- kombinovaná svářečka plastů se sešívačkou

- min. výkon 600W

- plynulá regulace teploty a foukání

- funkce spánek

- přídavný materiál a spony součástí dodávky

- počet: 1x

Hydraulický hever (parenka)

- nosnost 12t

- rozsah zdvihu 215-400 mm

- zdvih min. 120 mm

- počet: 2x

| Podpěra výsuvná | Podpěra výsuvná | Podpěra výsuvná |
| --- | --- | --- |
| - nosnost min. 3t - min. výška 300 mm - max. výška 420 mm - aretace čepem - počet: 4x | - nosnost min. 6t - min. výška 400 mm - max. výška 620 mm - počet: 2x | - nosnost min. 8t - min. výška 450 mm - max. výška 730 mm - počet: 2x |