Investor:			Domov Hostomice Zátor, poskytovatel sociálních služeb

Zátor 373, 267 24 Hostomice

Název:				Revitalizace střechy na staré budově

Místo:				Parcelní číslo:	1512/1

Katastrální území: Hostomice pod Brdy

Stupeň projektu:	Realizace stavby

D.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL: | Ing. Ondřej Baloun | ZAK.ČÍSLO: | 2023-14 |
| --- | --- | --- | --- |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Ondřej Baloun | DATUM : | 9/2023 |

a)  Identifikace stavby

Investor:			Domov Hostomice Zátor, poskytovatel sociálních služeb

Zátor 373,

267 24 Hostomice

Název:				Revitalizace střechy na staré budově

Místo:				Parcelní číslo:	1512/1

Katastrální území: Hostomice pod Brdy

Stupeň projektu:	Realizace stavby

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Ondřej Baloun

Krásná Hora nad Vltavou 71

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT  0014754

Vypracoval: 			Ing. Ondřej Baloun

Rozsah projektové dokumentace :

Projektová dokumentace rekonstrukce byla vypracována na základě objednávky investora.

Rozsah projektové dokumentace je pro provedení stavby.

a) 	Účel objektu

Objekt je využíván jako objekt s poskytováním sociálních služeb.

b)	Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Rekonstrukce střešní konstrukce řeší provedení nové střešní krytiny na objektu domova v Hostomicích. Stavební úpravy řeší výměnu střešní krytiny s provedením nových okapních plechů a oplechování a dalších doplňků na střešní krytině.

c)	Kapacity, užitkové plochy

Plocha krytiny: 				570 m2

d) 	Technické a konstrukční řešení

BOURACÍ PRÁCE

V rámci bouracích prací bude provedena demontáž stávající betonové střešní krytiny a odvezena na skládku. Dále budou demontovány stávající plechové úžlabí a lemování. Budou demontovány střešní latě.

KROV

Stávající tesařské konstrukce budou očištěny a opatřeny impregnačním nátěrem.

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

Na stávající konstrukci krovu bude provedena nová pojistná hydroizolační vrstva volně ložená. Dále bude provedeno laťování (kontralatě, latě). Střešní krytina bude použita keramická tašková engoba. V okapní části bude provětrávající mezera s protiptačí mřížkou. U hřebene budou umístěny provětrávající tašky. Ve střešní ploše budou umístěny dva střešní výlezy ke komínům.

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE

Střešní krytina bude ukončena okapním plechem, nově budou umístěny okapní žlaby do stávajících háků a dojde k lemování střešních vikýřů.

HROMOSVOD

Na střešní konstrukci bude provedena demontáž stávajících jímacích tyčí hromosvodu a propojovacího vedení a bude nahrazena novým. Dále bude provedeno propojení nové jímací soustavy se stávajícími svody.