Investor:			Domov Hostomice  Zátor, poskytovatel sociálních služeb

Zátor 373, 267 24 Hostomice

Název:				Rekonstrukce pietní budovy včetně chazení

Místo:				Parcelní číslo:	1512/1

Katastrální území: Hostomice pod Brdy

Stupeň projektu:	Realizace stavby

D.1. TECHNICKÁ ZPRÁVA

| VYPRACOVAL: | Ing. Ondřej Baloun | ZAK.ČÍSLO: | 2023-23 |
| --- | --- | --- | --- |
| HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU: | Ing. Ondřej Baloun | DATUM : | 9/2023 |

a)  Identifikace stavby

Investor:			Domov Hostomice  Zátor, poskytovatel sociálních služeb

Zátor 373, 267 24 Hostomice

Název:				Rekonstrukce pietní budovy včetně chazení

Místo:				Parcelní číslo:	1512/1

Katastrální území: Hostomice pod Brdy

Stupeň projektu:	Realizace stavby

Hlavní inženýr projektu:	Ing. Ondřej Baloun

Krásná Hora nad Vltavou 71

262 56 Krásná Hora nad Vltavou

Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

ČKAIT  0014754

Vypracoval: 			Ing. Ondřej Baloun

Rozsah projektové dokumentace :

Projektová dokumentace byla vypracována na základě objednávky investora.

Rozsah projektové dokumentace je pro provedení stavby.

a) 	Účel objektu

Objekt je využíván jako objekt s poskytováním sociálních služeb.

b)	Architektonické, funkční a dispoziční řešení

Rekonstrukce objektu je navržena, zejména z důvodu instalování nového chlazení do objektu. Součástí návrhu je i provedení tepelněizolačního pláště budovy a vstupních dveří.

c)	Kapacity, užitkové plochy

Celková užitná plocha:			11,85 m2

Obestavěný prostor: 			51,2 m3

d) 	Technické a konstrukční řešení

BOURACÍ PRÁCE

Stávající okenní výplně a vstupní dvoukřídlé dveře budou vysazeny o křídla a demontovány dřevěné rámy.

ZEMNÍ PRÁCE

Po obvodě budovy bude provedeno odkopání zeminy do hloubky 500mm pod upravený terén  v šíři 300mm. Do drážky bude umístěna tepelná izolace soklu a hydroizolace z nopové folie a štěrkodrť.

KONSTRUKCE SVISLÉ

Stávající konstrukce budou ponechány, pouze dojde k zazdění stávajících okenních otvorů z plných pálených cihel na maltu vápenocementovou.

HYDROIZOLACE

Po obvodu objektu bude provedena hydroizolace z nopové folie na celou hloubku výkopu. Nadzemní část bude ukončena plastovou ukončovací lištou.

VÝPLNĚ OTVORŮ

Nově budou osazeny vstupní dvoukřídlé dveře z plastových profilů s tepelně izolační výplní.

ÚPRAVY VNITŘNÍCH POVRCHŮ

Zazdívky budou opatřeny jádrovou omítkou a štukovou vrstvou.

VNĚJŠÍ POVRCHY

Vnější povrch bude opatřen tepelně izolačním kontaktním systémem z EPS 70F tloušťky 160mm s opatřením nové vnější omítky s výztužnou tkaninou.

Stropní konstrukce bude zateplena minerální vatou tloušťky 240mm z prostoru podkroví

NÁTĚRY

Vnější omítky se opatří hloubkovou penetrací a opatří silikonsilikátovou omítkou ve světlích odstínech.

ELEKTROINSTALACE

Stávající elektroinstalace bude zachována, pouze dojde k osazení nové okruhové rozvodnice s doplněním jističů, dle VZT jednotky uvedené v části D.1.4 VZT.

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

V rámci stavebních úprav bude proveden odvod kondenzátu, dle VZT jednotky uvedené v části D.1.4 VZT.