# Technická specifikace

Mapa:

Název akce:                 III/2741 Kropáčova Vrutice - opěrná zeď - PD

Provozní staničení (CleveRA) a délka úseku:

CleveRa verze 2107,

III/2741 staničení: km2,900, mezi uzlovými body 1311A083 a 1311A001,

Předmět díla:

Předmětem díla je vypracování PD na rekonstrukci opěrné zdi na silnici III/2741 v obci Kropáčova Vrutice.

Celá opěrná zeď je v havarijním stavu. V nedávné době byl zjištěn havarijní stav zdiva z pískovcových

štuk, jejich spárování i absence pojiva mezi jednotlivými bloky, které navíc výrazně trpí zvětráváním

povrchu. Betonová římsa na vrchu zdi se odtrhává od vozovky a dochází k zatékání dešťových vod do

konstrukce zdi. Betonové sloupky jsou z římsy uvolněny a vyvaleny.

Příčinami sedání je zjevně zatékání dešťových vod do konstrukce zdi a degradovaný, dnes již nevhodný materiál zdi.

Projektová dokumentace bude koordinována s případnými záměry Obce Kropáčova Vrutice.

Projektová dokumentace bude vyhotovena dle směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, účinné od 01.08.2022:  http://www.pjpk.cz/data/USR_001_2_11_METODICKE_POKYNY/SDS_PK_2022_final.pdf

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí předmětu díla je kompletní řešení odvodnění.

Zhotovitel bere na vědomí, že součástí položky průzkumy soupisu prací jsou i kamerové zkoušky přilehlé dešťové kanalizace.

Součástí akce bude také zajištění smluv pro přeložení inženýrských sítí a řešení kompletního majetkoprávního vypořádání stavby. Majetkoprávní vypořádání stavby je součástí předmětu plnění a bude prováděno v souladu s platným Metodickým pokynem pro výkon majetkoprávní přípravy dopravních staveb Středočeského kraje, schváleným Zastupitelstvem kraje.

Součástí rozpočtu stavby bude i položka na opravu objízdných tras v rozsahu po dohodě s Objednatelem.

Zhotovitel bude projektovat stavební objekty KSÚS s koordinací záměrů místní samosprávy a ostatních investorů. V případě potřeby zařadit stavební objekty příslušející jinému investorovi, bude objednáno zvlášť a projekční práce si bude hradit příslušný investor nezávisle na tomto smluvním vztahu. Případná společná realizace SO různých investorů, bude na základě smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů a je čistě v kompetenci Objednatele.

Oprava může být realizována po etapách. Součástí plnění je DIO, včetně jeho projednání.

Termíny pro předkládání PD:

DUSP koncept: nejpozději do 4 měsíců od podpisu Smlouvy.

DUSP čistopis: nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu DUSP od Objednatele.

Podání žádosti o vydání společného rozhodnutí: nejpozději do 3 měsíců od vydání čistopisu DUSP. Žádost bude podána KOMPLETNÍ, včetně stanovisek správců sítí a DOSS, zejména policie ČR. V případě podání žádosti bez uvedených stanovisek a náležitostí, upozorňuje investor, že bude považovat plnění za nekompletní, tudíž neakceptovatelné a zhotoviteli bude plynout lhůta prodlení s plněním, jenž je sankciována.

PDPS: nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného společného rozhodnutí (ÚR/SP) nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb.

Autorský dozor: na výzvu objednatele, do kolaudace stavby.

Předpokládané stavební náklady: 13 000 000 kč bez DPH

Kontakty: Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Zpracoval: Tomáš Pecka

Fotodokumentace: