Příl. č. 4 – Specifikace předmětu VZ „Kovový nábytek do dílen“

- Dílenský stůl velký – 5 ks

- masivní, stabilní, profesionální, pro těžký provoz, nosnost min. 500 kg

- rozměry stolu: š = 200 cm, h = 70 cm +-5 cm, v = 85 cm +-5 cm

- podnoží: svařované, zpevněné, kovové profily min. 40 x 40 x 2 mm

- spodní rošt: nosný, z profilu 40 x 40 x 2 mm

- po stranách 2 kontejnery se 4 zásuvkami

- rozměry kontejneru: 65 x 45 x 60 cm (u každého rozměru +- 2 cm)

- vnější výška zásuvek: horní zásuvka 82 mm +- 4 mm, 2. – 4. zásuvka 166 mm +- 4 mm

- vnitřní rozměr zásuvek: š = 40 cm +- 2 cm, h =52 cm +- 2 cm

- 2 cylindrické zámky se 2 klíči, vhodné pro generální klíč

- mezi kontejnery spodní police, buková překližka, tloušťka min. 20 mm

- horní pracovní plocha z bukové překližky, tloušťka 40 mm

- barva podnoží šedá RAL 7035, barva kontejnerů šedá/modrá RAL 7035/RAL 5015, vypalovaný práškový lak

- Dílenský stůl malý – 10 ks

- masivní, stabilní, profesionální, nosnost min. 400 kg

- rozměry stolu: š = 100 cm, h = 68 cm +- 4 cm, v = 83 cm +- 2 cm

- podnoží: pevné, kovové profily min. 3,3 mm

- možnost ukotvení k podlaze

- v zadní části stolu výztuha umístěná min. 10 cm nad podlahou

- pracovní plocha z bukové spárovky, tloušťka 40

- barva podnoží šedá RAL 7035, vypalovaný práškový lak

- Dílenská skříň – 2 ks

- svařovaná z ocelového plechu, masivní, pevná, dvoudveřová

- rozměry: v = 195 cm +- 5 cm, š = 90 cm +- 5 cm, h = 48 cm +- 5 cm

- vnitřní závěsy dveří s úhlem otevření 1800

- bezpečnostní pákový rozvorový mechanismus

- cylindrický zámek se 2 klíči

- 4 police, výškově stavitelné, nosnost 50 kg

- barva šedá/modrá RAL 7035/5015

- Dílenská skříň – 4 ks

- svařovaná z ocelového plechu, masivní, pevná, dvoudveřová

- rozměry: v = 195 cm +- 5 cm, š = 120 cm, h = 50 cm +- 2 cm

- 4 police, výškově stavitelné, nosnost 50 kg

- vnitřní závěsy dveří s úhlem otevření 1800

- cylindrický zámek se 2 klíči

- barva šedá/modrá RAL 7035/5015

- Šatní skříňka – 1 ks

- dvoudveřová, svařovaná, na soklu

- rozměry: v = 180 cm +- 5 cm, šířka = 60 cm, hloubka = 50 cm +- 2 cm

- 2 oddíly po 30 cm

- společné uzamykání dveří, cylindrický zámek se 2 klíči

- rám proti vtlačení dveří, dveře s výztuhami

- výbava: horní police, tyč na ramínka

- barva šedá/modrá RAL 7035/5015