Technická specifikace

Název akce:        III/23634a Švermov

Místo realizace: silnice III/23634a v městě Kladně – místní části Švermov

Staničení: km 2,754 - 4,634, délka úseku 1,880 km, 11850 m², uzlové body 1223A202  1223A061, okr. Kladno, středisko Fialka

Opravovaný úsek silnice III/23634a

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu města Kladna. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době slouží pro provoz osobní, nákladní a autobusové dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, propady po IS, síťové, mozaikové, příčné i podélné trhliny a hrboly.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/23634a. Rozsah prací je specifikován ve výkazu výměr, který je součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v intravilánu města Kladna do tl. 60 mm, dále bude provedeno očištění vozovky, sanace v propadlých místech po IS v hl. 40 cm, spojovací postřik a pokládka ACo v tl. 50 mm. Po odfrézování bude provedena výšková úprava vodovod. armatur a inženýrských uzávěrů. Nezpevněné krajnice budou dosypány štěrkodrtí. Dále bude provedeno proříznutí pracovních spár a jejich zalití asfaltovou zálivkou. Bude provedeno vodorovné dopravní značení. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: 36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury z rozpočtu na rok 2018. Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: Předpoklad 5 týdnů v roce 2018

Přílohy: Výkaz výměr, fotodokumentace.

Kontakty:

Vedoucí TSÚ:………Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, tel. 723 500 384

Vedoucí provozu: …. Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, tel. 602 375 608

Provozní cestmistr: ... Radek Vlasatý, radek.vlasaty@ksus.cz, tel. 602 375 604

Správní cestmistr: …. Martina Cajthamlová, martina.cajthamlova@ksus.cz  tel. 724 924 629

## Fotodokumentace