# Technická specifikace

Název  akce:               II/114 Hořovice - Lochovice

Místo realizace:        silnice II/114 v úseku od křižovatky s II/117 do obce Hořovice, okres Beroun

Staničení :                 od  7,000  -  11,350 km, délka úseku 4,350 km, šířka 5,8 – 6,6m,           plocha  31 320 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy, a to od křižovatky s II/117 ve směru na Hořovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/114.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Po odfrézování bude provedena výšková úprava kanalizačních uzávěrů, vpustí a inženýrských uzávěrů. Provedení vodorovného dopravního značení, vodící proužky.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: trvání 3 týdny v roce 2018

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

¨

Kontakty :

Vedoucí provozu:                         Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Provozní cestmistr:                       Martin Šebek, martin.sebek@ksus.cz, 606 637 061

Správní cestmistr:                         Blanka Přibylová, blanka.pribylova@ksus.cz, 602 361 375

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:

Blanka Přibylová

správní cestmistr

CMS Žebrák