# Technická specifikace

Název akce:              	III/11611 a III/11612 Loděnice

Místo realizace:   	silnice III/11611, III/11612 z obce Loděnice ve směru na Bubovice, okres Beroun, středisko K. Dvůr

délka úseku 2,190 km, šířka 8,10 m, plocha opravovaného úseku 17 739,00 m2, III/11612 uzlové body 1241A003 - 1241A197, III/11611 od uzlového bodu 1241A197 směr Bubovice

Staničení:     	III/11611 km 0,460 – 1,570; III/11612 km 1,840 – 2,920

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikace III. třídy, částečně v intravilánu i extravilánu obce Loděnice směrem na Bubovice. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době slouží pro provoz osobní, autobusové, tak velmi těžké nákladní dopravy z okolních lomů. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné i podélné trhliny a hrboly.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací III/11611 a III/11612.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování části stávajícího živičného krytu v intravelánu obce Loděnice do tl. 60 mm, dále bude provedeno očištění vozovky, spojovací postřik a pokládka ACo v tl. 50 mm. Po odfrézování bude provedena výšková úprava kanalizačních vpustí a inženýrských uzávěrů. Nezpevněné krajnice budou dosypány štěrkodrtí. Dále bude provedeno proříznutí pracovních spár a jejich zalití asfaltovou zálivkou. Před zahájením prací dojde k vyřízení návrhu DIO, povolení uzavírky a zajištění ohlášení stavby.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: v trvání 4 týdny v roce 2018

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty :

Vedoucí TSÚ:			Karel Motal, karel.motal@ksus.cz, 735 500 384

Vedoucí provozu :             	Bohumil Taraba, bohumil.taraba@ksus.cz, 602 375 608

Správní cestmistr :               	Milan Kysilka, milan.kysilka@ksus.cz, 602 489 635

Provozní cestmistr:           	Luboš Krejčí, luboš.krejci@ksus.cz, 724 017 505

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5

FOTODOKUMENTACE

Zpracoval:

Milan Kysilka, správní cestmistr, CMS Králův Dvůr