D	TECHNICKÁ ZPRÁVA

D 1	Účel objektu	2

D 2	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	2

D 2.1	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení	2

D 2.2	Řešení vegetačních úprav okolí objektu	3

D 2.3	Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace	3

D 3	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění	3

D 4	Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost	3

D 5	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů	5

D 6	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků	5

D 7	Dopravní řešení	8

D 8	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření	8

D 9	Dodržení obecných požadavků na výstavbu.	8

D	TECHNICKÁ ZPRÁVA

# D 1	Účel objektu

REKONSTRUKCE LABORATOŘE CHEMIE

GYMNÁZIUM JIŘÍHO Z PODĚBRAD

- Místo stavby

Gymnázium Jiřího z Poděbrad

Studentská 166

Poděbrady II

290 01

Pozemek: st. p. č. 1637/1

- Předmět projektové dokumentace

Předmětem projektové dokumentace je realizace stavebních úprav laboratoře chemie Gymnázia Jiřího z Poděbrad v Poděbradech. Stavební úpravy budou spočívat v kompletní rekonstrukci těchto prostor vč rozvodů vody, kanalizace, plynu a elektro. Součástí projektu je také návrh vybavení a nábytku.

# D 2	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

## D 2.1	Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení

Architektonické řešení

V rámci stavebních úprav zůstává architektonické řešení stávající.

Dispoziční řešení

Dispoziční řešení zůstává stávající, v rámci projektu dojde ke stavebním úpravám stávající laboratoře chemie.

Materiálové řešení

Zůstává stávající.

## D 2.2	Řešení vegetačních úprav okolí objektu

Charakter stavebních úprav nevyžaduje.

## D 2.3	Řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Není řešeno.

# D 3	Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

129 Laboratoř chemie

Užitná plocha									 85,3 m2

Základní kapacity stavby se nemění.

Denní osvětlení

Denní osvětlení interiéru je zajištěno okny. Případný nedostatek denního osvětlení bude řešen umělým osvětlením.

Proslunění

Zůstává stávající.

# D 4	Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Příprava staveniště

Stavební práce budou probíhat uvnitř objektu gymnázia. Napojení na technickou infrastrukturu bude ze stávajících přípojek objektu.

Bourací práce

V rámci stavebních úprav laboratoře chemie dojde k demolici keramických obkladů, nášlapné vrstvy podlahy, omítek, rozvodů vody, kanalizace, VZT a elektro (vč. svítidel) a k demontáži veškerého vybavení a nábytku.

Výkopové práce

Charakter stavebních úprav nevyžaduje.

Základové konstrukce

V rámci stavebních úprav nedojde k zásahu do stávajících základových konstrukcí.

Izolace proti vodě a vlhkosti, radonová izolace

Zůstává stávající.

Konstrukce svislé

Nejsou navrženy.

Konstrukce vodorovné

Zůstávají stávající. V rámci stavebních úprav je navržena oprava podlahové konstrukce po vybourání stávajícího vedení rozvodů.

Schodiště

Není řešeno.

Komínové těleso

Není řešeno.

Střešní plášť

Není řešeno.

Izolace tepelné

Není řešeno.

Výplně otvorů

Zůstává stávající.

Podlahové pláště

Je navržena odstranění stávajícího PVC podlahového pláště. Po odstranění a případném lokálním vyspravení podlahové konstrukce bude provedena samonivelační stěrka.

Podlahy budou provedeny se součinitelem smykového tření ≥0,5 (R9 – R11 dle konkrétního výrobku)

Podlahové pláště jsou navrženy z PVC dekor pískový zrnitý šedý. PVC musí splňovat parametry protiskluznosti viz výše a třídu zátěže 33, tl. min. 2 mm, tl. nášlapné vrstvy min. 0,6 mm. PVC je navrženo lepené lepidlem dle doporučení výrobce podlahoviny (většinou akrylátová báze) včetně penetrace. Po obvodu místností přilepena PVC (kanálková) lišta výšky 50 mm šířka 22 mm barva šedá, včetně tvarovek rohů a koncovek.

V navržené skladbě budou provedeny kabelové kanály a krabice pro rozvody silnoproudé a slaboproudé infrastruktury.

Úpravy vnitřních povrchů

Vnitřní omítky jsou navrženy z jádrové minerální vápenocementové omítky s finální vrstvou jemné štukové omítky.

Při provádění vnitřních omítek budou použity vnitřní omítkové profily. Při styku omítky a rámů výplní budou použity samolepící distanční ukončující plastové pásky (rozdílné pro interiér a pro exteriér). Při omítání styku různých povrchů je nutné použít sklolaminátovou síťku.

V prostorech s mokrým provozem jsou navrženy keramické obklady. Za obklady je navržen pojistný hydroizolační nátěr. Keramické obkladačky jednobarevné krémové matné s přeglazovanou hranou tl. 6,5 mm rozměr 200/200 mm. Rohy a ukončení opatřeny nerezovými profily příslušné tloušťky. Spárování bílé.

POZN.: Barevné a typové řešení nutno odsouhlasit investorem.

Úpravy vnějších povrchů

Zůstává stávající.

Zámečnické konstrukce

Nejsou navrženy.

Klempířské konstrukce

Nejsou navrženy.

Vnitřní vybavení

V objektu je navrženo vnitřní vybavení. Tato část je zpracována samostatně a je součástí projektové dokumentace.

# D 5	Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Zůstává stávající.

# D 6	Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu, vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky IGP

Charakter projektu nevyžaduje.

Znečištění vzduchu

Stavební úpravy nemají vliv na znečištění vzduchu.

Vliv hluku

Stavební úpravy nemají vliv hluku na okolní objekty. Nejsou navržena nová zařízení, která by zvyšovala hlukovou zátěž na okolní výstavbu.

Zastínění

Stavební úpravy nemají vliv na zastínění okolních objektů.

Zneškodňování odpadních vod

Zůstává stávající.

Likvidace TKO

Likvidace směsného komunálního odpadu a odpadu se zavedeným systémem odděleného sběru využitelných odpadů obalů je řešeno odstraňování odpadů v obci.

| Kód | Kategorie | Název |
| --- | --- | --- |
| 20 | - | Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného sběru |
| 20 01 | - | Složky z odděleného sběru (kromě odpadů uvedených v podskupině 15 01) |
| 20 01 01 | - | Papír a lepenka |
| 20 01 02 | - | Sklo |
| 20 01 08 | - | Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven |
| 20 01 10 | - | Oděvy |
| 20 01 11 | - | Textilní materiály |
| 20 01 21 | N | Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť |
| 20 01 23 | N | Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky |
| 20 01 25 | - | Jedlý olej a tuk |
| 20 01 26 | N | Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 |
| 20 01 27 | N | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky |
| 20 01 28 | - | Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27 |
| 20 01 35 | N | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 23 |
| 20 01 36 | - | Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 |
| 20 01 39 | - | Plasty |
| 20 01 40 | - | Kovy |
| 20 01 41 | - | Odpady z čištění komínů |
| 20 01 99 | - | Další frakce jinak blíže neurčené |
| 20 02 01 | - | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 02 03 | - | Jiný biologicky nerozložitelný odpad |
| 20 03 | - | Ostatní komunální odpady |
| 20 03 01 | - | Směsný komunální odpad |
| 20 03 03 | - | Uliční smetky |
| 20 03 06 | - | Odpad z čištění kanalizace |
| 20 03 07 | - | Objemný odpad |
| 20 03 99 | - | Komunální odpady jinak blíže neurčené |

Likvidace odpadních vod

Kanalizace – dešťová

Zůstává stávající.

Kanalizace – splašková

Splašková kanalizace je napojena do stávající kanalizace.

Uvolňování látek nebezpečných pro zdraví

Zamezení možnosti uvolňování nebezpečných toxických látek pro zdravá bude zabezpečeno použitím výlučně certifikovaných výrobků, které vyhovují všem předpisům o nebezpečných látkách.

Přítomnost nebezpečných částic v ovzduší

- Zamezení možnosti uvolňování nebezpečných toxických látek do ovzduší bude zabezpečeno použitím výlučně certifikovaných výrobků, které vyhovují všem předpisům o nebezpečných látkách.

Vliv emisí nebezpečných záření

V řešených prostorech nebudou instalována zařízení nebo látky, které by mohly být zdrojem nebezpečných ionizujících záření do vnějšího prostředí stavby.

Nepříznivé vlivy elektromagnetického záření

V řešených prostorech nebudou instalována zařízení, které by mohlo být zdrojem nadlimitního elektromagnetického záření.

Obecná ochrana přírody a krajiny

Stavební úpravy nejsou realizovány v blízkosti systému územní stability nebo významného krajinného prvku.

Ochrana planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů

Stavební úpravy nejsou realizovány v zájmovém území, kde se nacházejí zvláště chráněné rostliny nebo živočichové.

Ochrana dřevin

Stavební úpravy nejsou realizovány v blízkosti vzrostlé zeleně.

Ochrana jeskyní

Stavební úpravy nejsou realizovány v zájmovém území, kde se nacházejí podzemní prostory.

Ochrana paleontologických nálezů

Stavební úpravy nejsou realizovány v blízkosti území s paleontologickými nálezy.

Ochrana vodních zdrojů a léčivých pramenů

Stavební úpravy nejsou realizovány v zájmovém území, kde se nacházejí vodní zdroje nebo léčivé prameny.

Ochrana ZPF a PUPFL

Realizací stavebních úprav nedojde k dotčení zájmů ochrany ZPF ani PUPFL.

# D 7	Dopravní řešení

Zůstává stávající.

# D 8	Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření

Povodně

Objekt se nenachází v zájmovém území v přímém nebo nepřímém ohrožení záplavami.

Sesuvy půdy

Objekt se nenachází ve svažitém terénu, není nutno provádět vhodná opatření.

Poddolování

Objekt se nenachází v poddolované území.

Seismicita

Objekt se nenachází v seizmicky aktivní území.

Radon

- Charakter projektu nevyžaduje.

Ochrana před bludnými proudy

- Objekt se nenachází v blízkosti zdroje bludného proudu.

Ochrana před technickou seismicitou

- Objekt se nenachází v blízkosti zařízení, která by byla zdrojem technické seismicity.

Ochrana před hlukem

V území není předpokládaná zvýšená hluková zátěž.

# D 9	Dodržení obecných požadavků na výstavbu.

Při výstavbě bude realizační firma bezpodmínečně dodržovat všechna zákonná ustanovení a předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a technických norem ČSN týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Stavba a staveniště bude řádně provozována a zajištěna dle odpovídajících bezpečnostních předpisů a norem. Zejména podle předpisu 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 309/2006 SB. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále budou dodrženy OTP z hlediska vyhlášky 398/2009 Sb. o technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Splnění výše zmíněných požadavků na stavbu zaručí realizační firma, která bude při realizaci projektu postupovat v souladu se všemi předpisy 591/2006 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, 362/2005 Sb. požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu, 309/2006 SB. zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Ing. arch. Tereza Kovářová