Technická specifikace

Název  akce:     III/10226 Nečín - Bělohrad

Místo realizace: silnice III/10226 Nečín

Staničení : od  0,800 – 2,655 km,  délka úseku  1,865 km,  prům.šířka 5,80 m,

plocha 10 862 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, v extravilánu za obcí Nečín. Komunikace je v nevyhovujícím stavu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, množství výtluků, odlámané kraje.Vozovka je již po několik let vyspravována.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/10226.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Stržení krajnic včetně odvozu na skládku ,Frézování asfaltového krytu vozovky do hloubky 3-4 cm podle potřeby vyrovnání povrchu a to v celém opravovaném  úseku sil.č. III/10226,budou rovněž prováděny sanace v krajích vozovky , vyrovnávka podkladu včetně spojovacího postřiku, provedení očištění zametením, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Proříznutí  příčných spar  zalití .Je uvažováno, že nový povrch vozovky bude pokládán v čelé šíři a oprava by se měla provádět za úplné uzavírky , takže není započítané proříznutí středové spáry a její zalití.Zřízení krajnice – štěrkopísek(recyklát). Dále bude projednáno dopravní opatření včetně realizace (DIO + DIR).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36. měsíců

Platební podmínky:

Z prostředků  na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: rok 2018

Přílohy: Položkový rozpočet.

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu : Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz, telefon 724216636

Vedoucí TSÚ: JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr: Jan Langhans , jan.langhans@ksus.cz, telefon 723673073

Správní cestmistr:Martina Roubíková, martina.roubíková@ksus.cz, telefon 725561304

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Jan Langhans

27.3.2017