Technická specifikace

Název akce :	„III/33418 Kouřim - Svojšice“		                                                                                                                            Místo realizace akce : silnice III/33418, od konce mostu 33418-3 až po začátek žulové dlažby v obci Svojšice

Staničení: 0,500 – 5,350 km

Základní popis akce:

Provedení navržené technologie obnovy povrchu vozovky v délce 4850 m dle PD, v prům. šířce 5,8 m, staničení 0,500 – 5,350 km. Vyčištění příkopů.

Technologie opravy: realizace úpravy křižovatek se sil.  III/33417 v km 2,157, III/33326 v km 3,163,  bude provedeno frézování 100mm, stržení krajnice, vyrovnávka v tl. 4 cm, spoj. postřik, pokládka krytu z ACO v tl. 5 cm, stržení a dosypání  krajnic, čištění příkopů, VDZ barvou – vodící proužek v š.125 mm a obnova VDZ přechodů pro chodce, zajištění a realizace DIO, výšková úprava inženýrských uzávěrů.

Veškeré navržené technologie budou dle platných norem a TP, dojde ke sjednocení a provedení VDZ v barvě, pročištění nebo obnovení odvodnění, vyrovnání inženýrských uzávěrů.

Celý úsek vykazuje závady prasklin, mozaikových trhlin, výtluků, místy projeté koleje, nestabilní krajnice, příčné nerovnosti

Zdůvodnění záměru akce: Odstranění nevyhovujícího stavebně technického stavu  silnice.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 7 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Kontakty :

vedoucí provozu :   Jiří Procházka, jiri.prochazka@ksus.cz ,724 877 630

provozní cestmistr: Vladimír Huml, vladimir.huml@ksus.cz, 702 010 795

správní cestmistr :  Ivan Kutil, ivan.kutil@ksus.cz, 724304257

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,

Zborovská 11, 150 21 Praha 5