Příloha č. 2  Specifikace VZMR „Nákup traktoru“

Výkon motoru, počet válců: Min. 70 kW, 4-válec

Zdvihový objem motoru: Min. 4000 cm3

Emise: Stage III B

Palivová nádrž: Objem min. 170 l

Převodovka: Elektrohydraulická, reverzační převodovka, počet rychlostí min.24 vpřed a 24 vzad, tlačítko spojky na řadící páce.

Max. rychlost: 40 km/hod.

Vývodový hřídel: Zadní vývod. hřídel 540/1000 ot/min, závislé a nezávislé otáčky, mokrá vícelamelová spojka.

Zadní tříbodový závěs: Zvedací síla min. 40 kN, kat. II, mechanické ovládání.

Výkon hydr. čerpadla: Min 50 l/min

Vnější hydr. okruhy: Zadní min. 2 + volná vratka.

Hnací systém: 4WD

Brzdy provozní: Hydraulicky ovládané mokré brzdy na všech kolech.

Spojovací zařízení: Horní automatický etážový závěs, agrohák + spodní táhlo.

Kabina: Klimatizace, sedadlo řidiče vzduchem odpružené, sklopný a výškově stavitelný volant, vyhřívaná hlavní zpětná zrcátka, zadní sklo, prosklené střešní okno, autorádio, maják ohebný, pracovní světla min. 1 přední a 2 zadní.

Pneumatiky: Přední 13,6 R24, zadní 16,9 R34. Další sada pneumatik včetně disků: Pneu přední 360/80 R24, pneu zadní min. 440/80 R34 – komunální pneu. ZK disk W15LX34/170ET+RED a PK disk W12X24/221 ET-24-RED.

Pneumatické brzdy přívěsu: 1+2 hadicové

Hmotnost brzděného přívěsu:Min 16 000 kg

Potřeby pro autoškolu: Sedadlo vzduchem odpružené pro instruktora, třetí sedadlo pro další osobu, zdvojená zpětná zrcátka. Označení autoškoly L dle platné legislativy, zdvojené pedály pro instruktora (spojka, brzda) zapsané do TP, větší vybrání střechy nad sedadlem instruktora. Ostatní: Návod k obsluze vozidla v českém jazyce, povinná výbava vozidla.