Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      III/2773 Podhora – Rostkov

Místo realizace: silnice č. III/2773, od křižovatky s II/277 v obci Podhora, průtah lesem, ukončení cca. 600m před obcí Rostkov, okres Mladá Boleslav.

Staničení: km 0,000 – 1,800 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0331A011 a 0331B004)

délka úseku 1 800 m, prům. šířka vozovky 5,3 m, plocha 9 540 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy, částečně v intravilánu obce Podhora, od křižovatky se silnicí č. II/277 a z části v extravilánu směrem k obci Rostkov. Komunikace je ve stoupání s četnými zatáčkami a velkým převýšením. Komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny. Vzhledem k dlouholetým opravám technikou Turbo a výspravou do neupravených výtluků, je povrch nerovný, velmi těžko opravitelný v rámci běžné údržby.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2773. Celková oprava povrchu vozovky, včetně souvislé montáže nových ocelových svodidel.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je realizace odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 50mm na začátku a konci úseku, bude provedeno očištění povrchu zametením, vyrovnávka ACL 16+,16 S, spojovací postřiky a pokládka ACO11 +,11S v tl. 50mm (pokládka v plné šíři vozovky), souvislá montáž nových ocelových svodidel v místech s velkým převýšením svahu, seřezání krajnic s naložením a uložením na skládku, zřízení nových krajnic z R-materiálu. Provedení vodorovného dopravního značení, vodících proužků.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO. Předpokládá se úplná uzavírka.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2024-2025  –  předpoklad 8 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Plán investic – kapitola 12

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Fotodokumentace:

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel.: 607 009 952, e-mail: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Marek Kubát