Technická specifikace

Název akce:      III / 324 19 Záhornice – Poušť

Místo realizace: silnice č. III / 324 19 Záhornice – Poušť , okres Nymburk

Staničení:   od  15,970    do  18,187  km,  délka úseku 2,217 km, průměrná šířka 6 m,

plocha 13 302 m2

úsek opravy vozovky

Popis součastného stavu:

Jedná  se  o   komunikaci   III. třídy,  v  extravilánu   mezi  obcemi  Záhornice  a  křiž. silnice

č. III/32420 na obec Poušť. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí  jak osobní, autobusovou, tak  těžkou nákladní dopravu. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné hrboly, velké množství výtluků, odlámané kraje apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/32419.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy: Lokální odfrézování  stávajícího  živičného  krytu v tl. 60 mm, řezání asfaltového krytu, očištění, spojovací postřik, hutněná asfaltová vyrovnávka a pokládka ACO 11 v tl. 50mm. Zřízení krajnic ze štěrkodrtě, zalévání spár asfaltovou zálivkou. Součástí

opravy je i úprava křižovatky silnice č. III/32420.

Návrh, projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:   36. měsíců

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: 5 týdnů od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

## Fotodokumentace

Kontakty:

Vedoucí provozu:   Jiří Procházka        jiri.prochazka@ksus.cz        724 877 630

Provozní cestmistr:  Petr Tyl                  petr.tyl@ksus.cz                  723 485 175

Správní cestmistr:   Eva Ryglová          eva.ryglova@ksus.cz           723 095 499

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tyl Petr