Technická specifikace

Název akce:  III/0191 Vševily -  Hlubyně - Březnice

Místo realizace: silnice III/0191  mezi obcí Vševily -Hlubyně  a Březnicí, okres Příbram

Staničení: od 4,184  do 5,055 km,  délka  úseku  871 m,  prům. šířka 6m   plocha 5226  m2 a od 6,683 – 8,979 délka úseku 2,296 plocha 13776 m2 šíře 6m.

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. tříd  mezi obcemi Vševily -  Hlubyně a Březnicí. Oprava bude navazovat na již zhotovený úsek před obcí Hlubyně, dále obcí Hlubyně bude pokračovat do Březnice, kde se před obchodním domem napojí na opravený úsek komunikace. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí jak osobní, autobusovou do.  Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/0191.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, bude  provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ABS v tl. 50mm. Po odfrézování a zalití příčných a podélných trhlin bude seřezání krajnic s naložením, návrh a projednání včetně realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců

Platební podmínky: Z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: Rok 2018, dokončení předmětu zakázky do 30 kalendářních dní od předání staveniště

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Projektová dokumentace

Stavební povolení

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí provozu:           Jiří Šrankota, jiri.srankota@ksus.cz , 724 216 636

Vedoucí TSÚ:                 JUDr. Luděk Beneš, ludek.benes@ksus.cz, telefon 725144165

Provozní cestmistr:          František Šíma, frantisek.sima@ksus.cz , 602 430 297

Správní cestmistr:           Miloslava Kubová, miloslava.kubova@ksus.cz, 602 577 794

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  František Šíma