# Technická specifikace

Název  akce:      II/268 Dolní Krupá

Místo realizace: silnice II/268 , Dolní Krupá (částečný průtah obcí)

Staničení : od  19,532  do  21,108 km,  délka úseku  1575  bm,  prům.šířka vozovky 8,90 m, plocha 14174 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy,  mezi částečně mezi obcemi Rokytá a průtah Dolní Krupá. Komunikace vykazuje plošné deformace, zejména koleje a trhliny. (Viz CLEVERA 2017).

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace II/268.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Oprava spočívá ve vyfrézování zápichů, bude provedeno vyfrézování v celé ploše (do 6 cm) vyrovnávka a položení asfaltového koberce ACo+11 v tl. 5 cm, zalití spar, výšková úprava sil.vpustí. Bude provedeno seřezání krajnic s naložením a odvozem, zřízení krajnic,  návrh a projednání včetně realizace DIO. Provedení vodorovného dopravního značení,  vodící a dělící čára, VDZ plošné (vše s barva s balotinou).

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba:  36 měsíců.

Platební podmínky:

Plnění veřejné zakázky je podmíněno spolufinancováním z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace: předpoklad  do listopadu 2018.

Fotodokumentace:

Kontakty :

Vedoucí provozu : Krejča Vladimír……vladimir.krejca@ksus.cz ,     602489625

Provozní cestmistr: Valkoun Petr……    petr.valkoun@ksus.cz ,         736623715

Správní cestmistr : Bartoníčková Petra   petra.bartonickova@ksus.cz, 736623733

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Valkoun Petr, 28.3.2018