Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      II/331 Sojovice - Dvorce

Místo realizace: silnice II/331 mezi obcemi Sojovice a Dvorce

Staničení: km 21,430 – 23,144 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1313B003 a 1313A086)

délka úseku 1 714 m,  prům. šířka 6,30 m, plocha 10 798,20 m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci II. třídy v extravilánu a částečně v intravilánu. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, přičemž v současné době převádí silnou jak osobní, autobusovou, tak zejména těžkou nákladní dopravu do pískovny v Sojovicích. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikací II/331.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je oprava silnice spočívající ve výměně obrusné vrstvy v celém úseku. Předmětem zakázky je realizace frézování živičných vrstev v tl. 40 mm, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, ošetření spár v místě napojení obrusných vrstev, obnova VDZ barva (středová čára, vodící proužky 12.5cm).

Dále čištění krajnic a dosypání R-materiálem, čištění příkopu do 0,5m3/m s odvozem na skládku.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Termín realizace: r. 2024  –  předpoklad 6 týdnů

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování:  Plán investic – kapitola 12

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): po dokončení a předání díla

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Jakub Honzák, provozní cestmistr, tel.: 736 623 716, email: jakub.honzak@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka