# PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## A1.1.	Stavba

Název stavby:	III/0069 a III/10138 Pletený Újezd, oprava komunikace - PD

Kraj:		Středočeský

Místo stavby:			okres Kladno

Katastr:			Pletený újezd, Velké Přítočno, Kročehlavy

Druh  stavby:			oprava komunikace

## A1.2.	Investor (stavebník, objednatel stavby)

Objednatel:			Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,

příspěvková organizace

150 00 Praha 5, Zborovská 81/11

## IČO: 00066001

## A1.3.	Projektant (zhotovitel projektové dokumentace)

Projektant:        		AVS Projekt s.r.o.,

IČ:25080342
142 00 Praha 4, Jirčanská 828/31

Stupeň zpracování:	           	PDPS

Termín zpracování:	           	10.2017

PD je vypracována na základě SoD. Rozsah opravy je navržen na základě požadavku objednatele a může být dle požadavku investora při stavbě změněn.

A2.	SEZNAM VSTUPNÍCH ÚDAJŮ

- Geodetické zaměření

- Katastrální mapa

- Vizuální průzkum dotčené lokality

- Diagnostika vozovky

- I/61, III/10138 Velké Přítočno OK

- Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

A2.	ÚDAJE O ÚZEMÍ

2.1. Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt řeší opravu komunikací III/0069 a III/10138 mezi obceni Velké Přítočno a Pletený Újezd. Jedná se o komunikace III. třídy. Jízdní pás proměnné šířky 5,5-6,5m je tvořen dvěma protisměrnými jízdními pruhy šířky 2,75-3,25m. Odvodnění komunikace zůstává zachováno stávajícím způsobem, tj. příčnými a podélnými sklony do příkopů.

Povrch vozovky je z asfaltového koberce. Vozovka je ve středním stupni opotřebení. Lokálně se vyskytují trhliny, bodově začínající koroze obrusné vrstvy, lokálně i plošné poruchy, výtluky, vyjeté koleje.

Vozovka bude opravena dle diagnostiky, tj. :

II/10138 km0,000 - km0,950

- odstranit frézováním asfaltové vrstvy krytu v tloušťce 100 mm

- provést opravy poruch zjištěných na odfrézovaném povrchu dalším frézováním

a znovu vyplněním asfaltovou směsí. Trhliny příčné opravit dle TP 115 v rovině

odfrézovaného povrchu pokládkou geomříží s ochrannou vrstvou.

- provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2

asfaltu po vyštěpení

- provést pokládku ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 60 mm z asfaltové směsi

typu asfaltový beton ACL 16 dle ČSN EN 13 108-1

- provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2

asfaltu po vyštěpení

- provést pokládku obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 40 mm z asfaltové směsi

typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1

II/10138 km0,950 - km1,630

- odstranit frézováním asfaltové vrstvy krytu v tloušťce 100 mm

- provést recyklaci podkladních vrstev vozovky za studena s přídavkem drobného

drceného kameniva a cementu v tloušťce 200 mm

- provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,5 kg/m2

asfaltu po vyštěpení

- provést pokládku ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 60 mm z asfaltové směsi

typu asfaltový beton ACL 16 dle ČSN EN 13 108-1

- provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2

asfaltu po vyštěpení

- provést pokládku obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 40 mm z asfaltové směsi

typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1

II/0069

- odstranit frézováním asfaltové vrstvy krytu v tloušťce 50 mm

- provést opravy lokálních poruch při krajích vozovky frézováním tl. cca 50 mm

a znovu vyplněním asfaltovou směsí. V místech závažných poruch

provést hlubší sanace krajů. Trhliny příčné opravit dle TP 115 v hloubce 50 mm pod stávající niveletou.

- provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2

asfaltu po vyštěpení

- provést pokládku ložní vrstvy krytu v tloušťce cca 50 mm z asfaltové směsi

typu asfaltový beton ACL 11 dle ČSN EN 13 108-1

- provést spojovací postřik povrchu kationaktivní emulzí v množství 0,35 kg/m2

asfaltu po vyštěpení

- provést pokládku obrusné vrstvy krytu v tloušťce cca 50 mm z asfaltové směsi

typu asfaltový beton ACO 11 dle ČSN EN 13 108-1

V místech souběhu staveb bude vozovka opravena pouze výměnou obrusné vrstvy. Jedná se hlavně o úsek silnice II/10138 u přejezdu železniční tratě, která se bude překládat. Forma opravy tohoto úseku bude záležet na době zahájení této překládky.

Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. O dokumentaci staveb.

2.2. Předpokládaný průběh výstavby

Realizace se předpokládá ihned po získání potřebných povolení. Akce bude realizována najednou.

2.3. Vazby na regulační plány, územní plán a územní rozhodnutí

Projekt stavby je v souladu s územním plánem. Jedná se rekonstrukci stávající komunikace.

2.4. Stručná charakteristika území

Charakteristika území a stavebního pozemku, poloha v obci

Stavba se prování na území k.n. Kročehlavy, Velké Přítočno a Pletený Újezd převážně v nezastavěném území ve veřejně přístupném prostoru stávající komunikace.

Možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení na dopravní infrastrukturu se této stavby netýká, sama je dopravní infrastrukturou.

Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a poddolovaná území

Geologická charakteristika - nebyla zjišťována. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Podzemní vody - nebylo zjišťováno. Charakter stavebních prací nevyžaduje.

Povrchové vody- dešťové vody odtékají do stávajících příkopů. Navržené úpravy nevyvolají změnu množství odtoku povrchových vod ani změnu systému odvodnění.

Nerostné zdroje - v zájmovém území nejsou žádná známá ložiska nerostů

Poddolované území - nenachází se

Poloha vůči záplavovému území

Stavba se nenachází v záplavovém území

Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby, případně přístupové trasy

Přístup na stavbu se předpokládá po stávajících komunikacích.

2.5. Vliv technického řešení stavby na krajinu, zdraví a životní prostředí

Návrh nemá zásadní vliv na krajinu, zdraví ani životní prostředí. Stavbou dojde ke zlepšení životního prostředí lokality. Zároveň dojde ke zvýšení bezpečnosti provozu, a usměrnění dopravy.

Krátkodobě bude okolí stavby obtěžováno zvýšenou hlučností a exhalacemi stavebních mechanismů a výpary z asfaltových směsí.

2.6. Celkový dopad stavby do dotčeného území a navrhovaná opatření

Stavba nemá dopad do dotčeného území. Stávající inženýrské sítě stavbou nebudou dotčeny. Nejsou navrženy přeložky IS.

A4.	ÚDAJE O STAVBĚ

## Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění.

Projekt řeší opravu komunikací III/0069 a III/10138 mezi obcemi Velké Přítočno a Pletený Újezd. Jedná se o komunikace III. třídy.

Vozovka bude opravena dle diagnostiky.

Vlastníkem a správcem silnice je Středočeský kraj, resp. KSUS SK. Vzhledem k tomu, že se jedná o úpravu veřejné komunikace (silnice III. Třídy), stane se uživatelem veřejnost a městské organizace. Stavba komunikace je nevýrobní investicí. Bezpečnost provozu na komunikacích je stanovena zákonem č. 361 o pravidlech silničního provozu. Investor je povinen nahlásit omezení průjezdnosti a všechny následné uzavírky komunikace 14 dní předem ohlašovně požárů – Hasičský sbor. Zařízení CO nejsou navržena. Ostatní inženýrské sítě, nacházející se v prostoru stavby, jsou ve správě příslušných správců.

## Předpokládaný průběh stavby

předpoklad zahájení výstavby:     2Q. – 4Q.2017

předpokládaná doba výstavby:   2 měsíce

dokončení stavby:                         	 4.Q.2017

## Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Šířka komunikace:		5,5 – 7,0 m

Délka stavby:		III/0069 - 1330m a III/10138 - 1630m

Druh stavby:			oprava komunikace – trvalá stavba

Poloha komunikačního pozemku je směrově stabilizována parcelací. Výškové vedení vychází z nivelety stávajícího terénu.

S ohledem na nepřesnosti v zaměřování je nutno po vytyčení projektované nivelety provést korekce ve vazbě na sousední pozemky, provedené jiné rekonstrukce a plánované stavby v okolí.

V případě potřeby dalšího investičního záměru do komunikační sítě je možno při stavbě upravit hranu stavby tak, aby při další etapě nebylo potřeba dodatečně měnit výšku nebo polohu obruby a podobně.

A5.	ČLENĚNÍ STAVBY

Stavba není rozdělena na objekty. Stavba bude do provozu uvedena najednou.

Stavba souvisí se stavbou jiného stavebníka:

- I/61, III/10138 Velké Přítočno OK, (investor ŘSD, projekt Satra spol. s r.o.)

- Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo), (investor SŽDC, projekt Metroprojekt Praha a.s.)

Je potřeba koordinovat jednotlivé fáze výstavby, dále koordinovat akci s důrazem na stavební činnosti plánované v okolí.