# Technická specifikace

Název  akce:      III/12515 Nemíž

Místo realizace: silnice III/12515, od kř. II/125  do obce Nemíž v okr.Benešov

Staničení : 0,000 – 2,320, průměrná šířka silnice je 4,5 m, celk. plocha 10 440 m2

Popis součastného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy. Komunikace je v nevyhovujícím stavu, je značně poškozena provozem těžké zemědělské techniky a nákladní dopravy. Povrch komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, velké množství výtluků, odlámané kraje, hrboly apod.

Základní popis akce:

Zadání  stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/12515.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu (Projektová dokumentace), který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy :

Bude provedeno v místech napojení odfrézování stávajícího živičného krytu v tl. 40 mm, bude provedena vyrovnávka, provedení očištění, spojovací postřik a pokládka ACO 11 v tl. 50 mm, seřezání krajnic, hloubení a úprava příkopů, dosypání krajnic, provedena sanace, vodorovné dopravní značení, vodící proužky, osazení směrových sloupků, návrh a projednání včetně realizace DIO, zajištění ohlášení stavby, stavebního povolení.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP.

Záruční doba: dle smlouvy

Platební podmínky: Z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, z rozpočtu na rok 2018.

Faktura bude vystavena po kompletním dokončení stavebních prací a po předání řádně vedených dokladů ( stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) na základě předávacího protokolu.

Termín realizace:  2018

Přílohy: Položkový rozpočet s výkazem výměr

Projektová dokumentace

Stavební povolení

## Fotodokumentace

Kontakty :

Vedoucí TÚ:            JUDr.Luděk Beneš, e-mail : ludek.benes@ksus.cz ,       tel.725144165

Vedoucí provozu:    Jiří Šrankota,            e-mail : jiri.srankota@ksus.cz ,      tel.:724216636

Provozní cestmistr:  Vít Bareš ,                e-mail : vit.bares@ksus.cz ,             tel.:724316181

Správní cestmistr :   Miluše Hrejzková,   e-mail : miluse.hrejzkova@ksus.cz ,tel.:724364630

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval: Vít Bareš