Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:      	III/27613 Bakov n. Jiz. – Veselá

Místo realizace: 	silnice č. III/27613 mezi křižovatkou se silnicí č. II/276 u obce Bakov nad Jizerou a křižovatkou se silnicí č. II/610 v obci Veselá, okres Mladá Boleslav.

Staničení: od km 0,147 do 1,576 (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 0333A083 a 0333A024)

délka opravovaného úseku 1 429 m, prům. šířka 6,5 m, plocha 9 288,5 m2.

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy mezi obcemi Bakov n. J. a Veselá, komunikace vykazuje plošné deformace, hloubkové koroze, síťové, mozaikové, příčné a podélné trhliny, odlámané kraje. Vzhledem k dlouholetým opravám výtluků s použitím turbomechanizmů a výspravou asfaltovou směsí do neupravených výtluků je povrch velmi nerovný.

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace č. III/27613.

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je celoplošné frézování v intravilánu obce Veselá (km 1,300 – 1,576 v  tl. 90mm) a zápich na začátku úseku, vyrovnávka obal. asfaltovou směsí pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S, spojovací postřiky a pokládka obrusné vrstvy ACO 11+ 11S v tl. 50mm. Součástí stavebních prací je zalití spár asfaltovou zálivkou, odstranění navýšených krajnic, hloubení příkopů vč. odvozu, zřízení nových krajnic z R materiálu v šíři 50cm, zřízení VDZ (vodící proužky 250mm a dělící čára 125mm v provedení barva/plast), osazení úseku směrovými sloupky, Dále provedení výškové úpravy 5ks hrnků vodovodních uzávěrů, 4ks kanalizačních vpustí (mříží) a 1ks kanalizačního poklopu, vše v obci Veselá.

Zakázka dále obsahuje návrh, projednání a realizaci DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk).

Tvar příkopu:

Termín realizace: r. 2024 - předpoklad 8 týdnů

Záruční doba:  36 měsíců

Zdroj financování: Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

Fotodokumentace:

Kontakty:

Marek Kubát, provozní cestmistr, tel: 607 009 952, email: marek.kubat@ksus.cz

Tomáš Pecka, projektový manažer staveb, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Tomáš Pecka