0,2

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Technická specifikace

pro zadání stavebních prací

Název akce:     III/2429 Chvatěruby

Místo realizace: III/2429 Chvatěruby – od začátku obce ve směru od Zlončic (od domu čp. 141) až ke křižovatce s III/00811

Staničení: od 2,197km do 2,947 km, (CleveRA verze sítě 2107)

(mezi uzlovými body 1222A103 a 1222A107)

délka úseku 0,750 km, prům. šířka 6,2m, plocha 4650 m2 + plocha napojení místních komunikací 268,25m2

Popis současného stavu:

Jedná se o komunikaci III. třídy v intravilánu Chvatěrub, od začátku obce Chvatěruby (od domu čp. 141) ve směru od Zlončic až ke křižovatce s komunikací č. III/00811. Tento úsek dlouhý 750 m je značně nerovný po častých opravách, vozovka vykazuje poruchy typické pro staré vyžilé vozovky, tj. síťový rozpad, ztráta makro a mikro textury, výtluky apod. Jedná se o silnici s velkou intenzitou dopravy (autobusové i osobní).

Základní popis akce:

Zadání stavebních prací na opravu povrchu komunikace III/2429

Rozsah prací je specifikován v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této přílohy.

Technologie opravy:

Předmětem zakázky je frézovaní obrusných a ložných vrstev v celkové tloušťce 90 mm, vyrovnávka asfaltovým betonem pro ložní vrstvy ACL 16+, 16S a asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+, 11S, tl. 50mm, včetně spojovacích postřiků, seřez navýšené krajnice, výšková úprava povrchových znaků, zřízení krajnic, frézování a zalití dilatačních spár a obnova vodorovného dopravního značení vodící proužky 12,5 cm v celé délce, dále plošné VDZ označ. zastávku BUS.

Součástí stavby je návrh, projednání a realizace DIO.

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP, odpady budou likvidovány v souladu s platnou legislativou.

Veškerá stavební dokumentace bude předána v papírové i digitální podobě (USB flash disk)

Termín realizace: r. 2024 - předpoklad 3 týdny

Záruční doba: 36 měsíců

Zdroj financování: Škody po zimě 2024 JÚ 10068

(realizace akce bude provedena za předpokladu přidělení finančních prostředků)

Platební podmínky (fakturace): měsíční

Dílčí faktury budou vystaveny po kompletním dokončení částí stavebních prací v daném období, v návaznosti na podpis protokolu Soupisu prací.

Konečná faktura bude vystavena po kompletním dokončení všech stavebních prací, po předání řádně vedených dokladů (stavební deník, zkoušky, atesty, apod.) a to v návaznosti na podpis Předávacího protokolu o převzetí díla.

FOTODOKUMENTACE:

Kontakty:

Michal Novák, provozní cestmistr, tel: 736 623 735, email: michal.novak@ksus.cz

Tomáš Pecka, silniční technik, tel.: 736 623 713, email: tomas.pecka@ksus.cz

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště, tel:736 623 720

e-mail: lenka.chmelova@ksus.cz

Ing. Jiří Toman, projektový manažer staveb, tel.: 606 693 006, email: jiri.toman@ksus.cz

Karel Sulek, zástupce vedoucího oblasti Mnichovo Hradiště, tel.: 602 739 774, email: karel.sulek@ksus.cz

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

Zpracoval:  Ing. Jiří Toman